# TEMAT PROJEKT ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY /KONSTRUKCYJNY/

# MODERNIZACJI- NADBUDOWA, DOBUDOWA-KLATKI SCHODOWEJ, oraz GARAZU do ISTN.WARSZTATÓW ZGODNIE z Normą 2000

# SZKOŁY BUDOWLANO-MECHANICZNĄ w Suchej Beskidzkiej

# im.Walerago Gethla

# Adres:   Sucha Besk. ul. Koscielna nr.5  działka nr.9972/14

# Dane techniczne:  ISTNIEJACE    		PROJEKTOWANE

# Pow.zabudowy:    301,06 m2                          229,58 m2

# Pow.uzytkowa:      340,55 m2                         470,90 m2

# Kubatura:  	 1252,40 m2   	            1218,80 m2

# Opracował:

# Archtektura:

# Konstrukcja:

# Sprawdził:

# TEMAT:PROJEKT  ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY /KONSTRUKCYJNY/

# MODERNIZACJI- NADBUDOWA, DOBUDOWA, ISTN.WARSZTATÓW

# ZGODNIE z Normą 2000

# SZKOŁY BUDOWLANO-MECHANICZNĄ  w  Suchej  Beskidzkiej

# Im.Walerago Gethla

# Adres:   Sucha Besk.ul.Koscielna nr.5  działka nr.9972/14

# Zakres: Opinia o stanie technicznym o możliwości nadbudowy istn. budynku warsztat

# oraz obliczenia statyczne dla projektowanej nadbudowy i rozbudowy o klatkę

# schodowa i budynek garażu.

# Podstawa opracowania:

# 2.Projekt architektoniczno-konstrukcyjny  ZTE

# 3.Wypis z planu zagospodarowania m.Sucha Besk. Zatwierdzony decyzja Rady Miejskiej w

# Suchej Besk. /do wglądu w Urzędzie Miasta

# 4.Wyrys z działki 9972/14

5.Zlecenia od Inwestora.

Spis tresci:

1.Poz.nr.1.0.Konstrukcja dachu  L= 11,74 m rozstaw.krokwi co 0,70 m w 2 x

2.Poz.nr.1.1.Konstrukcja dachu  L= 5,50 m rozstaw.krokwi co 0,70 m nad warsztatem 3.Poz.nr.1.2.Konstrukcja dachu  L= 5,50 m rozstaw.krokwi co 0,70 m nad wiatą

4.Poz.nr.2.1 Plyta zelbetowa gr. 15 cm 6,10 x4,44 cm 2 x 2 szt

5.Poz..2.1.Belka Zelbetowa  L=2,45 m w 0,50 x 0,50 m 2x w poz.parteru

6 Poz..2.2.Belka Zelbetowa  L=6,10 m w 0,50 x 0,50 m 2x w poz.parteru

7 Poz, 2.3 Płyta żelbetowa L=6, 04x6, 03 m gr.15 cm

8 Poz, 2.3.Płyta żelbetowa L=3, 0 m gr.15 cm

9 Poz, 2.4 Płyta żelbetowa L=7, 18x4, 49 m gr.15 cm 2x

10.Poz, 2.4 Płyta żelbetowa L=4, 50 m gr.15 cm nad garażem

11.POZ.3.1.Schody  poz.+2.08 m 12x17,3*28,4 cm

12.POZ.3.1A.Schody  poz.4.16 m 12x17,3*28,4 cm

13.POZ.5.1.Nadproża żelbetowe  L=2,45 m   0,25x0,30 m

14.POZ.5.2.Nadproża żelbetowe  L=4,00 m   0,25x0,30 m

15.POZ.5.3.Nadproża żelbetowe drzwiowe  L=0,90 m   0,25x0,30 m

16.POZ.5.4.Nadproża żelbetowe drzwiowe  L=1,10 m   0,25x0,30 m

17.POZ.5.5.Nadproża żelbetowe drzwiowe  L=1,20 m   0,25x0,30 m

18.Poz,4.1 Płyta żelbetowa  L=2,91x 0,90 m gr.15 cm /pom.windy/

18.Poz.7,1.fundament pod slup wewnętrzny pom.02,pom.pietra 1.1m   o

17.Poz. 7.2.Lawy fundamentowe zewnętrzne i wewnętrzne o wym.0,40x0,70cm

19.Poz. 7.3.Lawy fundamentowe zewnętrzne  o wym.0,40x0,50cm dob.warsztatu

20.Poz,8,0 Plyta zelbetowa  L=4,35 m gr.15 cm nad garażem

21.Poz,8,1 Belka podciągowa  L=2,20 m o wm.0,25 x0,25  cm nad wiatą 2 x14,80 m /29,40/mb

22.Poz.10.1.i 10,2, Plyta zelbetowa na piętrem  L= 4,44x 11,50  m

24.10,5..Belka Żelbetowa  L=4,90 m w 0,50 x 0,50 m 1x w poz. piętra

25.POZ.11.1. Płyta żelbetowa  L=1,19 m nad piętrem

25.POZ.11.2. Płyta żelbetowa  L=2,25 m nad piętrem

27.POZ.11.3 Belka zelbetowa  L=4,56 m nad pietrem

28.POZ.11.4. Belka zelbetowa  L=5,90 m nad pietrem

27.POZ.12.1. Płyta żelbetowa  L=2,97 m nad piętrem .

29.POZ.12.2. Płyta żelbetowa  L=2,91 m nad piętrem

30.Opinia o stanie technicznym o możliwoci rozbudowy nadbudowy

# TEMAT:PROJEKT  ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY /KONSTRUKCYJNY/

# MODERNIZACJI- NADBUDOWA, DOBUDOWA, ISTN.WARSZTATÓW

# ZGODNIE z Normą 2000

# SZKOŁY BUDOWLANO-MECHANICZNĄ  w  Suchej  Beskidzkiej

# Im.Walerago Gethla

# Adres:   Sucha Besk.ul.Koscielna nr.5  działka nr.9972/14

Podstawa opracowania:

- PN-80/B-02010/Az1/Z1-1:                                - obciążenie śniegiem

-PN-77/B-02011/Z1-3                                               - obciążenie wiatrem

-- PN-82/B-02001:                                                     - obciążenie stała

- PN-B-03264:2002)                                                 - norma żelbetowa

-PN-B 03262: 2002 ·                                                - Norma żelbetowa

- PN-81/B-03020                                                     - norma drewniana

-PN-PN-92/B-03003                                              - Obc. zmienne technologiczne

-PN-82/B-02004                                                    -  obciążenie zmienne technologiczne pojazdami

-PN-82/b -2001                                                       - obciążenie stałe

-PN-80/b-02010/AZ-1                                              - Obciążenia śniegiem

-PN-EN 1991/ -1-3                                                   - j. w.

-PN-77/B-02011                                                    - Obc. wiatrem

-PN-b-03150:2000                                               - Wymiarowanie konstrukcji drewnianych

Zestawienie literatury:

1.1.J.Kobiak,W.Stachurski:			 -Konstrukcje budowlane ,Arkady Warszawa 1987r

1.2..P.Pawłowski                                                  -Budownictwo ogólne Wymiarowanie PWN   Warszawa 1982r

1.3.W.Kledzik,B.Kledzik,A Kot:                            -Wzory i tablice do projektowania konstrukcji

żelbetowych

Arkady Warszawa 1982r

1.4.S.Olczak, W.Jędrejek W. Wiater                     -Roboty stolarskie, ciesielskie i dekarskie Arkady 1970r

1.5.W.Michniewicz:                                              -Konstrukcje drewniane Arkady Warszawa 1958r

1.6. W. Bogucki M. Żyburtowicz	                         -Tablice do projektowania konstrukcji metalowe

Arkady Warszawa 1984r

1.7.E.Czyż	                         -Wzory i przykłady liczbowe obliczeń statycznych

Tom I. Wydanie III Arkady  Warszawa 1984r

1.8.S.Bryl,J.Bryl:Tablice inżynierskie		-Tom I PWN Poznań 1957 r

Program  SPECBUD –Gliwice 1994-2006+2011  dla Usługi  Projektowe Zb. Pietras

Intersoft- Lodź – -Konstruktor.5.1, Duo CAD 3.1 Rama 2D, dla j. w.

Skawica  dnia  2022-02-05

Poz.nr.1.0.Konstrukcja dachu  L= 11,74 m rozstaw.krokwi co 0,70 m w 2 x

Zestawienie obciążeń rozłożonych [kN/m2]:

| Lp. | Opis obciążenia | Obc.char. | f | kd | Obc.obl. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Panele słoneczne ,Solary, | 18,00 | 1,10 | -- | 19,80 |
| 2. | Blacha fałdowa stalowa o wysokości fałdy 100 (T-100) gr. 1,25 mm [0,188kN/m2] | 0,19 | 1,30 | -- | 0,25 |
| 3. | Jodła, lipa, olcha, osika, sosna, świerk, topola o wilgotności 23% grub. 4 cm, x3,00 [6,0kN/m3·0,04m·3,00] | 0,72 | 1,30 | -- | 0,94 |
| 4. | Folia PCV grub. 0,3 cm [10,0kN/m3·0,003m] | 0,03 | 1,30 | -- | 0,04 |
| 5. | Wełna mineralna w płytach "Lamella" grub. 20 cm [2,0kN/m3·0,20m] | 0,40 | 1,30 | -- | 0,52 |
| 6. | Folia PCV grub. 0,3 cm [10,0kN/m3·0,003m] | 0,03 | 1,30 | -- | 0,04 |
|  | : | 19,37 | 1,11 |  | 21,59 |

21,59*0,70=15,11 kg/m2

DANE:

Wymiary przekroju: 	przekrój prostokątny

Szerokość  	b = 14,0 cm

Wysokość  	h = 20,0 cm

Zacios na podporach  	tk = 3,0 cm

Drewno:

Drewno z gatunków iglastych, klasy C27

Klasa użytkowania konstrukcji:  	klasa 2

Geometria:

Kąt nachylenia połaci dachowej  	 = 15,00

Rozstaw krokwi  	a = 0,70 m

Długość rzutu poziomego wspornika   	lw,x = 1,02 m

Długość rzutu poziomego odcinka środkowego  	ld,x = 2,56 m

Długość rzutu poziomego odcinka górnego  	lg,x = 2,56 m

Obciążenia dachu:

- obciążenie stałe (wg PN-82/B-02001: ):

gk = 0,350 kN/m2 połaci dachowej,  f = 1,10

- obciążenie śniegiem (wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-1: połać bardziej obciążona, strefa 3, A=230 m n.p.m., nachylenie połaci 15,0 st., obiekt niższy niż otaczający teren albo otoczony wysokimi drzewami lub obiektami wyższymi):

Sk = 1,498 kN/m2 rzutu połaci dachowej,  f = 1,50

- obciążenie parciem wiatru (wg PN-77/B-02011/Z1-2: połać nawietrzna wariant II strefa III, H=230 m n.p.m., teren A, z=H=9,3 m, budowla zamknięta, wymiary budynku H=9,3 m, B=10,2 m, L=29,4 m, nachylenie połaci 15,0 st., beta=1,80):

pk = 0,066 kN/m2 połaci dachowej,  f = 1,30

- obciążenie ssaniem wiatru (wg PN-77/B-02011/Z1-2: dolna połać nawietrzna, wariant I, strefa III, H=230 m n.p.m., teren A, z=H=9,3 m, budowla zamknięta, wymiary budynku H=9,3 m, B=10,2 m, L=29,4 m, nachylenie połaci 15,0 st., beta=1,80):

pk = -0,591 kN/m2 połaci dachowej,  f = 1,30

- obciążenie ociepleniem gkk = 15,110 kN/m2 połaci dachowej na środkowym odcinku krokwi;  f = 1,20

WYNIKI:

Momenty obliczeniowe - kombinacja (obc.stałe max.+ocieplenie)

Mprzęsł = 8,30 kNm;     Mpodp = -5,57 kNm

Warunek nośności - przęsło:

m,y,d/fm,y,d = 0,714  <  1

Warunek nośności - podpora:

m,y,d/fm,y,d = 0,663  <  1

Warunek użytkowalności (wspornik):

ufin = (-) 10,08 mm  <   unet,fin = 2,0·l / 200 = 10,56 mm

Warunek użytkowalności (odcinek środkowy):

ufin = 7,52 mm  <   unet,fin = l / 200 = 13,25 mm

Poz.nr.1.1.Konstrukcja dachu  L= 5,50 m rozstaw.krokwi co 0,70 m nad warsztatem

DANE:

Wymiary przekroju: 	przekrój prostokątny

Szerokość  	b = 14,0 cm

Wysokość  	h = 20,0 cm

Zacios na podporach  	tk = 3,0 cm

Drewno:

Drewno z gatunków iglastych, klasy C27

Klasa użytkowania konstrukcji:  	klasa 2

Geometria:

Kąt nachylenia połaci dachowej  	 = 15,00

Rozstaw krokwi  	a = 0,70 m

Długość rzutu poziomego wspornika   	lw,x = 0,56 m

Długość rzutu poziomego odcinka środkowego  	ld,x = 2,50 m

Długość rzutu poziomego odcinka górnego  	lg,x = 2,50 m

Obciążenia dachu:

- obciążenie stałe (wg PN-82/B-02001: ):

gk = 0,350 kN/m2 połaci dachowej,  f = 1,10

- obciążenie śniegiem (wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-1: połać bardziej obciążona, strefa 3, A=230 m n.p.m., nachylenie połaci 15,0 st., obiekt niższy niż otaczający teren albo otoczony wysokimi drzewami lub obiektami wyższymi):

Sk = 1,498 kN/m2 rzutu połaci dachowej,  f = 1,50

- obciążenie parciem wiatru (wg PN-77/B-02011/Z1-2: połać nawietrzna wariant II strefa III, H=230 m n.p.m., teren A, z=H=9,3 m, budowla zamknięta, wymiary budynku H=9,3 m, B=10,2 m, L=29,4 m, nachylenie połaci 15,0 st., beta=1,80):

pk = 0,066 kN/m2 połaci dachowej,  f = 1,30

- obciążenie ssaniem wiatru (wg PN-77/B-02011/Z1-2: dolna połać nawietrzna, wariant I, strefa III, H=230 m n.p.m., teren A, z=H=9,3 m, budowla zamknięta, wymiary budynku H=9,3 m, B=10,2 m, L=29,4 m, nachylenie połaci 15,0 st., beta=1,80):

pk = -0,591 kN/m2 połaci dachowej,  f = 1,30

- obciążenie ociepleniem gkk = 15,110 kN/m2 połaci dachowej na środkowym odcinku krokwi;  f = 1,20

WYNIKI:

Momenty obliczeniowe - kombinacja (obc.stałe max.+ocieplenie)

Mprzęsł = 7,96 kNm;     Mpodp = -5,34 kNm

Warunek nośności - przęsło:

m,y,d/fm,y,d = 0,684  <  1

Warunek nośności - podpora:

m,y,d/fm,y,d = 0,635  <  1

Warunek użytkowalności (wspornik):

ufin = (-) 5,34 mm  <   unet,fin = 2,0·l / 200 = 5,80 mm

Warunek użytkowalności (odcinek środkowy):

ufin = 7,02 mm  <   unet,fin = l / 200 = 12,94 mm

Poz.nr.1.2.Konstrukcja dachu  L= 5,50 m rozstaw.krokwi co 0,70 m nad wiatą

DANE:

Wymiary przekroju: 	przekrój prostokątny

Szerokość  	b = 14,0 cm

Wysokość  	h = 20,0 cm

Zacios na podporach  	tk = 3,0 cm

Drewno:

Drewno z gatunków iglastych, klasy C27

Klasa użytkowania konstrukcji:  	klasa 2

Geometria:

Kąt nachylenia połaci dachowej  	 = 15,00

Rozstaw krokwi  	a = 0,70 m

Długość rzutu poziomego wspornika   	lw,x = 0,56 m

Długość rzutu poziomego odcinka środkowego  	ld,x = 2,31 m

Długość rzutu poziomego odcinka górnego  	lg,x = 2,31 m

Obciążenia dachu:

- obciążenie stałe (wg PN-82/B-02001: ):

gk = 0,350 kN/m2 połaci dachowej,  f = 1,10

- obciążenie śniegiem (wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-1: połać bardziej obciążona, strefa 3, A=230 m n.p.m., nachylenie połaci 15,0 st., obiekt niższy niż otaczający teren albo otoczony wysokimi drzewami lub obiektami wyższymi):

Sk = 1,498 kN/m2 rzutu połaci dachowej,  f = 1,50

- obciążenie parciem wiatru (wg PN-77/B-02011/Z1-2: połać nawietrzna wariant II strefa III, H=230 m n.p.m., teren A, z=H=9,3 m, budowla zamknięta, wymiary budynku H=9,3 m, B=10,2 m, L=29,4 m, nachylenie połaci 15,0 st., beta=1,80):

pk = 0,066 kN/m2 połaci dachowej,  f = 1,30

- obciążenie ssaniem wiatru (wg PN-77/B-02011/Z1-2: dolna połać nawietrzna, wariant I, strefa III, H=230 m n.p.m., teren A, z=H=9,3 m, budowla zamknięta, wymiary budynku H=9,3 m, B=10,2 m, L=29,4 m, nachylenie połaci 15,0 st., beta=1,80):

pk = -0,591 kN/m2 połaci dachowej,  f = 1,30

- obciążenie ociepleniem gkk = 15,110 kN/m2 połaci dachowej na środkowym odcinku krokwi;  f = 1,20

WYNIKI:

Momenty obliczeniowe - kombinacja (obc.stałe max.+ocieplenie)

Mprzęsł = 6,79 kNm;     Mpodp = -4,56 kNm

Warunek nośności - przęsło:

m,y,d/fm,y,d = 0,584  <  1

Warunek nośności - podpora:

m,y,d/fm,y,d = 0,542  <  1

Warunek użytkowalności (wspornik):

ufin = (-) 4,19 mm  <   unet,fin = 2,0·l / 200 = 5,80 mm

Warunek użytkowalności (odcinek środkowy):

ufin = 5,11 mm  <   unet,fin = l / 200 = 11,96 mm

Uwaga:Z względów konstrukcyjnych przyjęto  jednakowe wymiary krokwi i obciążenia dla  elementów dobudowy

Poz.nr.2.1 Plyta zelbetowa gr. 15 cm 6,10 x4,44 cm 2 x 2 szt

Zestawienie obciążeń rozłożonych [kN/m2]:

| Lp. | Opis obciążenia | Obc.char. | f | kd | Obc.obl. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Obciążenie zmienne (audytoria, aule, sale zebrań i sale rekreacyjne w szkołach, restauracyjne, kawiarniane, widownie teatralne, koncertowe, kinowe, sale bankowe, pomieszczenia koszar.) [3,0kN/m2] | 3,00 | 1,30 | 0,50 | 3,90 |
| 2. | Ceramiczne płytki podłogowe grub. 1 cm [21,0kN/m3·0,01m] | 0,21 | 1,30 | -- | 0,27 |
| 3. | Warstwa cementowo-wapienna na siatce metalowej grub. 4 cm [22,0kN/m3·0,04m] | 0,88 | 1,30 | -- | 1,14 |
| 4. | Poliuretan grub. 0,3 cm [0,45kN/m3·0,003m] | 0,01 | 1,30 | -- | 0,01 |
| 5. | Styropian grub. 10 cm [0,45kN/m3·0,10m] | 0,05 | 1,30 | -- | 0,07 |
| 6. | Poliuretan grub. 0,3 cm [0,45kN/m3·0,003m] | 0,01 | 1,00 | -- | 0,01 |
| 7. | Płyta żelbetowa grub.15 cm | 3,75 | 1,10 | -- | 4,13 |
| 8. | Warstwa gipsowa grub. 1,3 cm [12,0kN/m3·0,013m]/PlytaGK/ | 0,16 | 1,30 | -- | 0,21 |
|  | : | 8,07 | 1,21 |  | 9,74 |

Schemat statyczny płyty:

Rozpiętość obliczeniowa płyty l0 = 4,44 m

Wyniki obliczeń statycznych:

Moment przęsłowy obliczeniowy   Mo = 19,39 kNm/m

Moment podporowy obliczeniowy   Mpo = 12,00 kNm/m

Moment przęsłowy charakterystyczny   Mk = 16,34 kNm/m

Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały   Mkd = 13,87 kNm/m

Reakcja obliczeniowa    RA = RB = 21,62 kN/m

Dane materiałowe :

Grubość płyty  	15,0 cm

Klasa betonu  	B-20

Stal zbrojeniowa główna  	A-III (34GS)

Pręty rozdzielcze  	4,5 co max. 30,0 cm, stal A-0 (St0S)

Otulenie zbrojenia przęsłowego  	c = 20 mm

Otulenie zbrojenia podporowego  	c = 20 mm

Założenia obliczeniowe :

Wymiarowanie wg PN-84/B-03264 :

Przęsło:

Potrzebne zbrojenie Fa = 4,79 cm2/mb.  Przyjęto 14 co 18,0 cm o Fa = 8,55 cm2/mb

Szerokość rys prostopadłych:    af = 0,153 mm  <  adop = 0,3 mm

Maksymalne ugięcie od Mkd:    f(Mkd) = 18,89 mm  <  fdop = 22,20 mm

Podpora:

Potrzebne zbrojenie Fa = 2,89 cm2/mb.   Przyjęto 14 co 18,0 cm o Fa = 8,55 cm2/mb

Szkic zbrojenia:

Zestawienie stali zbrojeniowej dla płyty długości l = 4,40 m

|  | Średnica | Długość | Liczba | 34GS |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr | [mm] | [cm] | [szt.] | 14 | 4,5 |
| 1 | 14 | 468 | 25 | 117,00 |  |
| 2 | 14 | 165 | 25 | 41,25 |  |
| 3 | 14 | 165 | 25 | 41,25 |  |
| 4 | 4,5 | 462 | 32 |  | 147,84 |
| Długość wg średnic [m] |  |  |  | 199,5 | 147,9 |
| Masa 1mb pręta [kg/mb] |  |  |  | 1,208 | 0,125 |
| Masa wg średnic [kg] |  |  |  | 241,0 | 18,5 |
| Masa wg gatunku stali [kg] |  |  |  | 241,0 | 19,0 |
| Razem [kg] |  |  |  | 260 |  |

Poz..2.1.Belka Zelbetowa  L=2,45 m w 0,50 x 0,50 m 2x w poz.parteru

SZKIC BELKI

OBCIĄŻENIA NA BELCE

Zestawienie obciążeń rozłożonych [kN/m2]:

| Lp. | Opis obciążenia | Obc.char. | f | kd | Obc.obl. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Obciążenie zmienne (audytoria, aule, sale zebrań i sale rekreacyjne w szkołach, restauracyjne, kawiarniane, widownie teatralne, koncertowe, kinowe, sale bankowe, pomieszczenia koszar.) [3,0kN/m2] | 3,00 | 1,30 | 0,50 | 3,90 |
| 2. | Ceramiczne płytki podłogowe grub. 1 cm [21,0kN/m3·0,01m] | 0,21 | 1,30 | -- | 0,27 |
| 3. | Warstwa cementowo-wapienna na siatce metalowej grub. 4 cm [22,0kN/m3·0,04m] | 0,88 | 1,30 | -- | 1,14 |
| 4. | Poliuretan grub. 0,3 cm [0,45kN/m3·0,003m] | 0,01 | 1,30 | -- | 0,01 |
| 5. | Styropian grub. 10 cm [0,45kN/m3·0,10m] | 0,05 | 1,30 | -- | 0,07 |
| 6. | Poliuretan grub. 0,3 cm [0,45kN/m3·0,003m] | 0,01 | 1,00 | -- | 0,01 |
| 7. | Płyta żelbetowa grub.15 cm | 3,75 | 1,10 | -- | 4,13 |
| 8. | Warstwa gipsowa grub. 1,3 cm [12,0kN/m3·0,013m]/PlytaGK/ | 0,16 | 1,30 | -- | 0,21 |
|  | : | 8,07 | 1,21 |  | 9,74 |

Zestawienie obciążeń rozłożonych [kN/m2]:

| Lp. | Opis obciążenia | Obc.char. | f | kd | Obc.obl. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | 9,74 | 1,00 | -- | 9,74 |
| 2. | Płyta żelbetowa grub.15 cm | 3,75 | 1,10 | -- | 4,13 |
|  | : | 13,49 | 1,03 |  | 13,87 |

SZKIC BELKI

| 5. | Lepik, papa grub. 0,03 m i szer.2,75 m [11,0kN/m3·0,03m·2,75m] | 0,91 | 1,30 | -- | 1,18 | cała belka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. | Styropian grub. 0,03 m i szer.2,75 m [0,45kN/m3·0,03m·2,75m] | 0,04 | 1,30 | -- | 0,05 | cała belka |
| 7. | Ciężar własny belki [0,25m·0,30m·25,0kN/m3] | 1,88 | 1,10 | -- | 2,07 | cała belka |
| 8. | Warstwa cementowo-wapienna na siatce metalowej grub. 0,04 m i szer.2,75 m [22,0kN/m3·0,04m·2,75m] | 2,42 | 1,30 | -- | 3,15 | cała belka |
| 9. | Płytki fajansowe glazurowane grub. 0,04 m i szer.2,75 m [25,0kN/m3·0,04m·2,75m] | 2,75 | 1,30 | -- | 3,58 | cała belka |
|  | : | 53,11 | 1,06 |  | 56,48 |  |

Schemat statyczny belki

DANE MATERIAŁOWE I ZAŁOŻENIA:

Klasa betonu:  B20 (C16/20)    fcd = 10,67 MPa, fctd = 0,87 MPa, Ecm = 29,0 GPa

Stal zbrojeniowa główna  A-III (34GS)    fyk = 410 MPa, fyd = 350 MPa, ftk = 500 MPa

Stal zbrojeniowa strzemion  A-III (34GS)    fyk = 410 MPa, fyd = 350 MPa, ftk = 500 MPa

Sytuacja obliczeniowa:  	trwała

Cotanges kąta nachylenia ścisk. krzyżulców bet.   	cot = 2,00

Graniczna szerokość rys  	wlim = 0,3 mm

Graniczne ugięcie  	alim = jak dla belek i płyt (wg tablicy 8)

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 :

Przyjęte wymiary przekroju:

bw = 25,0 cm,   h = 30,0 cm

otulina zbrojenia cnom = 20 mm

Przęsło A - B:

Zginanie: (przekrój a-a)

Moment przęsłowy obliczeniowy  MSd = 51,47 kNm

Zbrojenie potrzebne As = 6,51 cm2. Przyjęto 514 o As = 7,70 cm2   (= 1,15% )

Warunek nośności na zginanie:    MSd = 51,47 kNm/mb  <  MRd = 58,72 kNm/mb

Ścinanie:

Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej VSd = 54,03 kN

Zbrojenie strzemionami dwuciętymi 4,5 co 60 mm na odcinku 54,0 cm przy podporach

oraz co 200 mm w środku rozpiętości przęsła

(decyduje warunek granicznej szerokości rys ukośnych)

Warunek nośności na ścinanie:    VSd = 54,03 kN  <  VRd3 = 89,68 kN

SGU:

Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 48,40 kNm

Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,207 mm  <  wlim = 0,3 mm

Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 7,14 mm  <  alim = 13,50 mm

Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej VSk = 65,06 kN

Szerokość rys ukośnych:    wk = 0,274 mm  <  wlim = 0,3 mm

SZKIC ZBROJENIA:

Zestawienie stali zbrojeniowej

|  | Średnica | Długość | Liczba | 34GS | St0S-b | 34GS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr | [mm] | [cm] | [szt.] | 4,5 | 10 | 14 |
| 1. | 14 | 290 | 5 |  |  | 14,50 |
| 2. | 10 | 306 | 2 |  | 6,12 |  |
| 3. | 4,5 | 102 | 26 | 26,52 |  |  |
| Długość wg średnic [m] |  |  |  | 26,6 | 6,2 | 14,5 |
| Masa 1mb pręta [kg/mb] |  |  |  | 0,125 | 0,617 | 1,208 |
| Masa wg średnic [kg] |  |  |  | 3,3 | 3,8 | 17,5 |
| Masa wg gatunku stali [kg] |  |  |  | 4,0 | 4,0 | 18,0 |
| Razem [kg] |  |  |  | 26 |  |  |

Poz..2.2.Belka Zelbetowa  L=6,10 m w 0,50 x 0,50 m 2x w poz.parteru

SZKIC BELKI

OBCIĄŻENIA NA BELCE

Zestawienie obciążeń rozłożonych [kN/m]:

| Lp. | Opis obciążenia | Obc.Char. | f | Kd | Obc.Obl. | Zasięg [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Akacja grub. 0, 10 m i szer.3, 00 m [7, 7kN/m3·0, 10m·3, 00m] | 21,62 | 1,30 | -- | 28,11 | Cała belka |
| 2. | Ciężar własny belki [0, 40m·0, 50m·25, 0kN/m3] | 5,00 | 1,10 | -- | 5,50 | cała belka |
|  | : | 26,62 | 1,26 |  | 33,61 |  |

Schemat statyczny belki

DANE MATERIAŁOWE I ZAŁOŻENIA:

Klasa betonu:  B20 (C16/20)    fcd = 10,67 MPa, fctd = 0,87 MPa, Ecm = 29,0 GPa

Stal zbrojeniowa główna  A-III (34GS)    fyk = 410 MPa, fyd = 350 MPa, ftk = 500 MPa

Stal zbrojeniowa strzemion  A-III (34GS)    fyk = 410 MPa, fyd = 350 MPa, ftk = 500 MPa

Sytuacja obliczeniowa:  	trwała

Cotanges kąta nachylenia ścisk. krzyżulców bet.   	cot = 2,00

Graniczna szerokość rys  	wlim = 0,3 mm

Graniczne ugięcie  	alim = jak dla belek i płyt (wg tablicy 8)

WYKRESY SIŁ WEWNĘTRZNYCH

Momenty zginające [kNm]:

Siły tnące [kN]:

Ugięcia [mm]:

Obwiednia sił wewnętrznych

Momenty zginające [kNm]:

Siły tnące [kN]:

Ugięcia [mm]:

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 :

Przyjęte wymiary przekroju:

bw = 40,0 cm,   h = 50,0 cm

otulina zbrojenia cnom = 20 mm

Przęsło A - B:

Zginanie: (przekrój a-a)

Moment przęsłowy obliczeniowy  MSd = 176,12 kNm

Zbrojenie potrzebne As = 12,03 cm2. Przyjęto 616 o As = 12,06 cm2   (= 0,65% )

Warunek nośności na zginanie:    MSd = 176,12 kNm/mb  <  MRd = 176,50 kNm/mb

Ścinanie:

Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej VSd = 88,89 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami czterociętymi 4,5 co 350 mm na całej długości przęsła

Warunek nośności na ścinanie:    VSd = 88,89 kN  <  VRd1 = 95,10 kN

SGU:

Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 139,51 kNm

Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,224 mm  <  wlim = 0,3 mm

Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 23,20 mm  <  alim = 30,00 mm

Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej VSk = 82,85 kN

Szerokość rys ukośnych:    zarysowanie nie występuje

SZKIC ZBROJENIA:

Zestawienie stali zbrojeniowej

|  | Średnica | Długość | Liczba | 34GS | 35G2Y | 34GS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr | [mm] | [cm] | [szt.] | 4,5 | 10 | 16 |
| 1. | 16 | 679 | 6 |  |  | 40,74 |
| 2. | 10 | 680 | 4 |  | 27,20 |  |
| 3. | 4,5 | 145 | 40 | 58,00 |  |  |
| Długość wg średnic [m] |  |  |  | 58,0 | 27,2 | 40,8 |
| Masa 1mb pręta [kg/mb] |  |  |  | 0,125 | 0,617 | 1,578 |
| Masa wg średnic [kg] |  |  |  | 7,3 | 16,8 | 64,4 |
| Masa wg gatunku stali [kg] |  |  |  | 8,0 | 17,0 | 65,0 |
| Razem [kg] |  |  |  | 90 |  |  |

Poz, 2.3 Płyta żelbetowa L=6, 04x6, 03 m gr.15 cm

Zestawienie obciążeń rozłożonych [kN/m2]:

| Lp. | Opis obciążenia | Obc.Char. | f | Kd | Obc.Obl. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Obciążenie zmienne (audytoria, aule, sale zebrań i sale rekreacyjne w szkołach, restauracyjne, kawiarniane, widownie teatralne, koncertowe, kinowe, sale bankowe, pomieszczenia koszar.) [3,0KN/m2] | 3,00 | 1,30 | 0,50 | 3,90 |
| 2. | Ceramiczne płytki podłogowe grub. 1 cm [21, 0kN/m3·0, 01m] | 0,21 | 1,30 | -- | 0,27 |
| 3. | Warstwa cementowo-wapienna na siatce metalowej grub. 4 cm [22, 0kN/m3·0, 04m] | 0,88 | 1,30 | -- | 1,14 |
| 4. | Poliuretan grub. 0, 3 cm [0, 45kN/m3·0, 003m] | 0,01 | 1,30 | -- | 0,01 |
| 5. | Styropian grub. 10 cm [0, 45kN/m3·0, 10m] | 0,05 | 1,30 | -- | 0,07 |
| 6. | Poliuretan grub. 0,3 cm [0,45kN/m3·0,003m] | 0,01 | 1,00 | -- | 0,01 |
| 7. | Płyta żelbetowa grub.15 cm | 3,75 | 1,10 | -- | 4,13 |
| 8. | Warstwa gipsowa grub. 1,3 cm [12,0kN/m3·0,013m]/PlytaGK/ | 0,16 | 1,30 | -- | 0,21 |
|  | : | 8,07 | 1,21 |  | 9,74 |

Zestawienie obciążeń rozłożonych [kN/m2]:

| Lp. | Opis obciążenia | Obc.char. | f | kd | Obc.obl. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | 9,74 | 1,00 | -- | 9,74 |
| 2. | Płyta żelbetowa grub.15 cm | 3,75 | 1,10 | -- | 4,13 |
|  | : | 13,49 | 1,03 |  | 13,87 |

Schemat statyczny płyty:

Rozpiętość obliczeniowa płyty leff,x = 6,19 m

Rozpiętość obliczeniowa płyty leff,y = 6,18 m

Wyniki obliczeń statycznych:

Kierunek x:

Moment przęsłowy obliczeniowy   MSdx = 9,50 kNm/m

Moment przęsłowy charakterystyczny   MSkx = 9,24 kNm/m

Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały   MSkx,lt = 9,24 kNm/m

Momenty podporowy obliczeniowy   MSdx,p = 22,06 kNm/m

Moment podporowy charakterystyczny długotrwały   MSkx,lt,p = 21,47 kNm/m

Maksymalne oddziaływanie podporowe   Qox,max = 42,84 kN/m

Zastępcze oddziaływanie podporowe   Qox = 26,78 kN/m

Kierunek y:

Moment przęsłowy obliczeniowy   MSdy = 9,53 kNm/m

Moment przęsłowy charakterystyczny   MSky = 9,27 kNm/m

Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały   MSky,lt = 9,27 kNm/m

Moment podporowy obliczeniowy   MSdy,p = 22,14 kNm/m

Moment podporowy charakterystyczny długotrwały   MSky,lt,p = 21,54 kNm/m

Maksymalne oddziaływanie podporowe   Qoy,max = 42,84 kN/m

Zastępcze oddziaływanie podporowe   Qoy = 26,82 kN/m

Dane materiałowe :

Grubość płyty  	15,0 cm

Klasa betonu  B20 (C16/20)    fcd = 10,67 MPa, fctd = 0,87 MPa, Ecm = 29,0 GPa

Stal zbrojeniowa  A-III (34GS)    fyk = 410 MPa, fyd = 350 MPa, ftk = 500 MPa

Otulenie zbrojenia przęsłowego w kierunku x   	cnom,x = 20 mm

Otulenie zbrojenia podporowego w kierunku x   	c`nom,x = 20 mm

Otulenie zbrojenia przęsłowego w kierunku y   	cnom,y = 25 mm

Otulenie zbrojenia podporowego w kierunku y   	c`nom,y = 25 mm

Założenia obliczeniowe :

Sytuacja obliczeniowa:  	trwała

Graniczna szerokość rys  	wlim = 0,3 mm

Graniczne ugięcie  	alim = 30 mm - jak dla stropów (tablica 8)

Wymiarowanie wg PN-B-03264:2002 (metoda uproszczona):

Kierunek x:

Przęsło:

Zbrojenie potrzebne As = 2,28 cm2/mb.  Przyjęto 14 co 20,0 cm o As = 7,70 cm2/mb   (= 0,63% )

Szerokość rys prostopadłych:    wkx = 0,074 mm < wlim = 0,3 mm

Maksymalne ugięcie:    ax(MSkx,lt) = 17,23 mm

Podpora:

Zbrojenie potrzebne As = 5,53 cm2/mb.   Przyjęto 14 co 20,0 cm o Asp = 7,70 cm2/mb   (= 0,63% )

Szerokość rys prostopadłych:    wkx = 0,230 mm < wlim  = 0,3 mm

Kierunek y:

Przęsło:

Zbrojenie potrzebne As = 2,39 cm2/mb.  Przyjęto 14 co 20,0 cm o As = 7,70 cm2/mb   (= 0,65% )

Szerokość rys prostopadłych:    wky = 0,078 mm < wlim = 0,3 mm

Maksymalne ugięcie:    ay(MSky,lt) = 18,80 mm

Podpora:

Zbrojenie potrzebne As = 5,83 cm2/mb.   Przyjęto  14 co 20,0 cm o Asp = 7,70 cm2/mb   (= 0,65% )

Szerokość rys prostopadłych:    wky = 0,243 mm < wlim  = 0,3 mm

Ugięcie całkowite płyty:

Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 18,01 mm < alim = 30,00 mm

Szkic zbrojenia:

Kierunek x:

- krawędzie zamocowane

Kierunek y:

- krawędzie zamocowane

Schemat rozmieszczenia prętów (dołem i górą):

Zestawienie stali zbrojeniowej

|  | Średnica | Długość | Liczba | 34GS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr |  |  |  | 14 |
| 1. | 14 | 650 | 30 | 195,00 |
| 2. | 14 | 244 | 62 | 151,28 |
| 3. | 14 | 649 | 30 | 194,70 |
| 4. | 14 | 247 | 62 | 153,14 |
| Długość wg średnic [m] |  |  |  | 694,2 |
| Masa 1mb pręta [kg/mb] |  |  |  | 1,208 |
| Masa wg średnic [kg] |  |  |  | 838,6 |
| Masa wg gatunku stali [kg] |  |  |  | 839,0 |
| Razem [kg] |  |  |  | 839 |

Poz, 2.3.Płyta żelbetowa L=3, 0 m gr.15 cm

Zestawienie obciążeń rozłożonych [kN/m2]:

| Lp. | Opis obciążenia | Obc.char. | f | kd | Obc.obl. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Płyta żelbetowa grub.15 cm | 3,75 | 1,10 | -- | 4,13 |
|  | : | 3,75 | 1,10 |  | 4,13 |

Schemat statyczny płyty:

Rozpiętość obliczeniowa płyty l0 = 3,15 m

Wyniki obliczeń statycznych:

Moment przęsłowy obliczeniowy   Mo = 5,12 kNm/m

Moment podporowy obliczeniowy   Mpo = 2,56 kNm/m

Moment przęsłowy charakterystyczny   Mk = 4,65 kNm/m

Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały   Mkd = 4,65 kNm/m

Reakcja obliczeniowa    RA = RB = 6,50 kN/m

Dane materiałowe :

Grubość płyty  	15,0 cm

Klasa betonu  	B-20

Stal zbrojeniowa główna  	A-III (34GS)

Pręty rozdzielcze  	4,5 co max. 30,0 cm, stal A-0 (St0S)

Otulenie zbrojenia przęsłowego  	c = 20 mm

Otulenie zbrojenia podporowego  	c = 20 mm

Założenia obliczeniowe :

Wymiarowanie wg PN-84/B-03264 :

Przęsło:

Potrzebne zbrojenie Fa = 1,24 cm2/mb.  Przyjęto 12 co 18,0 cm o Fa = 6,28 cm2/mb

Szerokość rys prostopadłych:    af = 0,000 mm  <  adop = 0,3 mm

Maksymalne ugięcie od Mkd:    f(Mkd) = 1,10 mm  <  fdop = 15,75 mm

Podpora:

Potrzebne zbrojenie Fa = 1,24 cm2/mb.   Przyjęto 12 co 25,0 cm o Fa = 4,52 cm2/mb

Szkic zbrojenia:

Zestawienie stali zbrojeniowej dla płyty długości l = 4,40 m

|  | Średnica | Długość | Liczba | 34GS |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr | [mm] | [cm] | [szt.] | 12 | 4,5 |
| 1 | 12 | 345 | 25 | 86,25 |  |
| 2 | 12 | 129 | 19 | 24,51 |  |
| 3 | 12 | 129 | 19 | 24,51 |  |
| 4 | 4,5 | 462 | 26 |  | 120,12 |
| Długość wg średnic [m] |  |  |  | 135,3 | 120,2 |
| Masa 1mb pręta [kg/mb] |  |  |  | 0,888 | 0,125 |
| Masa wg średnic [kg] |  |  |  | 120,1 | 15,0 |
| Masa wg gatunku stali [kg] |  |  |  | 121,0 | 15,0 |
| Razem [kg] |  |  |  | 136 |  |

Poz, 2.4 Płyta żelbetowa L=7, 18x4, 49 m gr.15 cm 2x

Zestawienie obciążeń rozłożonych [kN/m2]:

| Lp. | Opis obciążenia | Obc.Char. | f | Kd | Obc.Obl. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Obciążenie zmienne (audytoria, aule, sale zebrań i sale rekreacyjne w szkołach, restauracyjne, kawiarniane, widownie teatralne, koncertowe, kinowe, sale bankowe, pomieszczenia koszar.) [3,0KN/m2] | 3,00 | 1,30 | 0,50 | 3,90 |
| 2. | Ceramiczne płytki podłogowe grub. 1 cm [21,0kN/m3·0,01m] | 0,21 | 1,30 | -- | 0,27 |
| 3. | Warstwa cementowo-wapienna na siatce metalowej grub. 4 cm [22,0kN/m3·0,04m] | 0,88 | 1,30 | -- | 1,14 |
| 4. | Poliuretan grub. 0,3 cm [0,45kN/m3·0,003m] | 0,01 | 1,30 | -- | 0,01 |
| 5. | Styropian grub. 10 cm [0,45kN/m3·0,10m] | 0,05 | 1,30 | -- | 0,07 |
| 6. | Poliuretan grub. 0,3 cm [0,45kN/m3·0,003m] | 0,01 | 1,00 | -- | 0,01 |
| 7. | Płyta żelbetowa grub.15 cm | 3,75 | 1,10 | -- | 4,13 |
| 8. | Warstwa gipsowa grub. 1,3 cm [12,0kN/m3·0,013m]/PlytaGK/ | 0,16 | 1,30 | -- | 0,21 |
|  | : | 8,07 | 1,21 |  | 9,74 |

Schemat statyczny płyty:

Rozpiętość obliczeniowa płyty l0 = 4,71 m

Wyniki obliczeń statycznych:

Moment przęsłowy obliczeniowy   Mo = 27,00 kNm/m

Moment przęsłowy charakterystyczny   Mk = 22,38 kNm/m

Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały   Mkd = 18,22 kNm/m

Reakcja obliczeniowa    RA = RB = 22,93 kN/m

Dane materiałowe :

Grubość płyty  	15,0 cm

Klasa betonu  	B-20

Stal zbrojeniowa główna  	A-III (34GS)

Pręty rozdzielcze  	4,5 co max. 30,0 cm, stal A-0 (St0S)

Otulenie zbrojenia przęsłowego  	c = 20 mm

Założenia obliczeniowe :Wymiarowanie wg PN-84/B-03264 :

Przęsło:

Potrzebne zbrojenie Fa = 6,92 cm2/mb.  Przyjęto 16 co 18,0 cm o Fa = 11,17 cm2/mb

Szerokość rys prostopadłych:    af = 0,165 mm  <  adop = 0,3 mm

Maksymalne ugięcie od Mkd:    f(Mkd) = 30,46 mm  >  fdop =30 ,55 mm

Szkic zbrojenia:

Zestawienie stali zbrojeniowej dla płyty długości l = 4,40 m

|  | Średnica | Długość | Liczba | 34GS |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr | [mm] | [cm] | [szt.] | 16 | 4,5 |
| 1 | 16 | 493 | 9 | 44,37 |  |
| 2 | 16 | 497 | 9 | 44,73 |  |
| 3 | 16 | 497 | 8 | 39,76 |  |
| 4 | 4,5 | 462 | 32 |  | 147,84 |
| Długość wg średnic [m] |  |  |  | 128,9 | 147,9 |
| Masa 1mb pręta [kg/mb] |  |  |  | 1,578 | 0,125 |
| Masa wg średnic [kg] |  |  |  | 203,4 | 18,5 |
| Masa wg gatunku stali [kg] |  |  |  | 204,0 | 19,0 |
| Razem [kg] |  |  |  | 223 |  |

Poz, 2.4 Płyta żelbetowa L=4, 50 m gr.15 cm nad garażem

Zestawienie obciążeń rozłożonych [kN/m2]:

| Lp. | Opis obciążenia | Obc.char. | f | kd | Obc.obl. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Obciążenie zmienne (audytoria, aule, sale zebrań i sale rekreacyjne w szkołach, restauracyjne, kawiarniane, widownie teatralne, koncertowe, kinowe, sale bankowe, pomieszczenia koszar.) [3,0kN/m2] | 3,00 | 1,30 | 0,50 | 3,90 |
| 2. | Ceramiczne płytki podłogowe grub. 1 cm [21,0kN/m3·0,01m] | 0,21 | 1,30 | -- | 0,27 |
| 3. | Warstwa cementowo-wapienna na siatce metalowej grub. 4 cm [22,0kN/m3·0,04m] | 0,88 | 1,30 | -- | 1,14 |
| 4. | Poliuretan grub. 0,3 cm [0,45kN/m3·0,003m] | 0,01 | 1,30 | -- | 0,01 |
| 5. | Styropian grub. 10 cm [0,45kN/m3·0,10m] | 0,05 | 1,30 | -- | 0,07 |
| 6. | Poliuretan grub. 0,3 cm [0,45kN/m3·0,003m] | 0,01 | 1,00 | -- | 0,01 |
| 7. | Płyta żelbetowa grub.15 cm | 3,75 | 1,10 | -- | 4,13 |
| 8. | Warstwa gipsowa grub. 1,3 cm [12,0kN/m3·0,013m]/PlytaGK/ | 0,16 | 1,30 | -- | 0,21 |
|  | : | 8,07 | 1,21 |  | 9,74 |

Zestawienie obciążeń rozłożonych [kN/m2]:

| Lp. | Opis obciążenia | Obc.char. | f | kd | Obc.obl. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | 7,94 | 1,00 | -- | 7,94 |
| 2. | Płyta żelbetowa grub.15 cm | 3,75 | 1,10 | -- | 4,13 |
|  | : | 11,69 | 1,03 |  | 12,07 |

Schemat statyczny płyty:

Rozpiętość obliczeniowa płyty l0 = 4,73 m

Wyniki obliczeń statycznych:

Moment przęsłowy obliczeniowy   Mo = 33,74 kNm/m

Moment przęsłowy charakterystyczny   Mk = 32,69 kNm/m

Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały   Mkd = 32,69 kNm/m

Reakcja obliczeniowa    RA = RB = 28,53 kN/m

Dane materiałowe :

Grubość płyty  	15,0 cm

Klasa betonu  	B-20

Stal zbrojeniowa główna  	A-III (34GS)

Pręty rozdzielcze  	4,5 co max. 30,0 cm, stal A-0 (St0S)

Otulenie zbrojenia przęsłowego  	c = 20 mm

Założenia obliczeniowe :

Wymiarowanie wg PN-84/B-03264 :

Przęsło:

Potrzebne zbrojenie Fa = 8,70 cm2/mb.  Przyjęto 12 co 12,5 cm o Fa = 9,05 cm2/mb

Szerokość rys prostopadłych:    af = 0,252 mm  <  adop = 0,3 mm

Maksymalne ugięcie od Mkd:    f(Mkd) = 71,83 mm  >  fdop = 23,65 mm

Szkic zbrojenia:

Zestawienie stali zbrojeniowej dla płyty długości l = 4,40 m

|  | Średnica | Długość | Liczba | 34GS |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr | [mm] | [cm] | [szt.] | 12 | 4,5 |
| 1 | 12 | 495 | 13 | 64,35 |  |
| 2 | 12 | 498 | 12 | 59,76 |  |
| 3 | 12 | 498 | 12 | 59,76 |  |
| 4 | 4,5 | 462 | 32 |  | 147,84 |
| Długość wg średnic [m] |  |  |  | 183,9 | 147,9 |
| Masa 1mb pręta [kg/mb] |  |  |  | 0,888 | 0,125 |
| Masa wg średnic [kg] |  |  |  | 163,3 | 18,5 |
| Masa wg gatunku stali [kg] |  |  |  | 164,0 | 19,0 |
| Razem [kg] |  |  |  | 183 |  |

POZ.5.1.Nadproża żelbetowe  L=2,45 m   0,25x0,30 m

SZKIC BELKI

OBCIĄŻENIA NA BELCE

Schemat statyczny belki

DANE MATERIAŁOWE I ZAŁOŻENIA:

Klasa betonu:  B20 (C16/20)    fcd = 10,67 MPa, fctd = 0,87 MPa, Ecm = 29,0 GPa

Stal zbrojeniowa główna  A-III (34GS)    fyk = 410 MPa, fyd = 350 MPa, ftk = 500 MPa

Stal zbrojeniowa strzemion  A-III (34GS)    fyk = 410 MPa, fyd = 350 MPa, ftk = 500 MPa

Sytuacja obliczeniowa:  	trwała

Cotanges kąta nachylenia ścisk. krzyżulców bet.   	cot = 2,00

Graniczna szerokość rys  	wlim = 0,3 mm

Graniczne ugięcie  	alim = jak dla belek i płyt (wg tablicy 8)

WYKRESY SIŁ WEWNĘTRZNYCH

Momenty zginające [kNm]:

Ugięcia [mm]:

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 :

Przyjęte wymiary przekroju:

bw = 25,0 cm,   h = 30,0 cm

otulina zbrojenia cnom = 20 mm

Przęsło A - B:

Zginanie: (przekrój a-a)

Moment przęsłowy obliczeniowy  MSd = 51,47 kNm

Zbrojenie potrzebne As = 6,51 cm2. Przyjęto 514 o As = 7,70 cm2   (= 1,15% )

Warunek nośności na zginanie:    MSd = 51,47 kNm/mb  <  MRd = 58,72 kNm/mb

Ścinanie:

Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej VSd = 54,03 kN

Zbrojenie strzemionami dwuciętymi 4,5 co 60 mm na odcinku 54,0 cm przy podporach

oraz co 200 mm w środku rozpiętości przęsła

(decyduje warunek granicznej szerokości rys ukośnych)

Warunek nośności na ścinanie:    VSd = 54,03 kN  <  VRd3 = 89,68 kN

SGU:

Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 48,40 kNm

Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,207 mm  <  wlim = 0,3 mm

Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 7,14 mm  <  alim = 13,50 mm

Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej VSk = 65,06 kN

Szerokość rys ukośnych:    wk = 0,274 mm  <  wlim = 0,3 mm

SZKIC ZBROJENIA:

Zestawienie stali zbrojeniowej

|  | Średnica | Długość | Liczba | 34GS | St0S-b | 34GS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr | [mm] | [cm] | [szt.] | 4,5 | 10 | 14 |
| 1. | 14 | 290 | 5 |  |  | 14,50 |
| 2. | 10 | 306 | 2 |  | 6,12 |  |
| 3. | 4,5 | 102 | 26 | 26,52 |  |  |
| Długość wg średnic [m] |  |  |  | 26,6 | 6,2 | 14,5 |
| Masa 1mb pręta [kg/mb] |  |  |  | 0,125 | 0,617 | 1,208 |
| Masa wg średnic [kg] |  |  |  | 3,3 | 3,8 | 17,5 |
| Masa wg gatunku stali [kg] |  |  |  | 4,0 | 4,0 | 18,0 |
| Razem [kg] |  |  |  | 26 |  |  |

POZ.5.2.Nadproża żelbetowe drzwiowe  L=6,00 m   0,25x0,30 m

Zestawienie obciążeń rozłożonych [kN/m2]:

| Lp. | Opis obciążenia | Obc.char. | f | kd | Obc.obl. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Obciążenie zmienne (audytoria, aule, sale zebrań i sale rekreacyjne w szkołach, restauracyjne, kawiarniane, widownie teatralne, koncertowe, kinowe, sale bankowe, pomieszczenia koszar.) [3,0kN/m2] | 3,00 | 1,30 | 0,50 | 3,90 |
| 2. | Ceramiczne płytki podłogowe grub. 1 cm [21,0kN/m3·0,01m] | 0,21 | 1,30 | -- | 0,27 |
| 3. | Warstwa cementowo-wapienna na siatce metalowej grub. 4 cm [22,0kN/m3·0,04m] | 0,88 | 1,30 | -- | 1,14 |
| 4. | Poliuretan grub. 0,3 cm [0,45kN/m3·0,003m] | 0,01 | 1,30 | -- | 0,01 |
| 5. | Styropian grub. 10 cm [0,45kN/m3·0,10m] | 0,05 | 1,30 | -- | 0,07 |
| 6. | Poliuretan grub. 0,3 cm [0,45kN/m3·0,003m] | 0,01 | 1,00 | -- | 0,01 |
| 7. | Płyta żelbetowa grub.15 cm | 3,75 | 1,10 | -- | 4,13 |
| 8. | Warstwa gipsowa grub. 1,3 cm [12,0kN/m3·0,013m]/PlytaGK/ | 0,16 | 1,30 | -- | 0,21 |
|  | : | 8,07 | 1,21 |  | 9,74 |

Zestawienie obciążeń rozłożonych [kN/m2]:

| Lp. | Opis obciążenia | Obc.char. | f | kd | Obc.obl. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | 9,74 | 1,00 | -- | 9,74 |
| 2. | Płyta żelbetowa grub.15 cm | 3,75 | 1,10 | -- | 4,13 |
|  | : | 13,49 | 1,03 |  | 13,87 |

SZKIC BELKI

Schemat statyczny belki

DANE MATERIAŁOWE I ZAŁOŻENIA:

Klasa betonu:  B20 (C16/20)    fcd = 10,67 MPa, fctd = 0,87 MPa, Ecm = 29,0 GPa

Stal zbrojeniowa główna  A-III (34GS)    fyk = 410 MPa, fyd = 350 MPa, ftk = 500 MPa

Stal zbrojeniowa strzemion  A-III (34GS)    fyk = 410 MPa, fyd = 350 MPa, ftk = 500 MPa

Sytuacja obliczeniowa:  	trwała

Cotanges kąta nachylenia ścisk. krzyżulców bet.   	cot = 2,00

Graniczna szerokość rys  	wlim = 0,3 mm

Graniczne ugięcie  	alim = jak dla belek i płyt (wg tablicy 8)

WYKRESY SIŁ WEWNĘTRZNYCH

Momenty zginające [kNm]:

Siły tnące [kN]:

Ugięcia [mm]:

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 :

Przyjęte wymiary przekroju:

bw = 25,0 cm,   h = 30,0 cm

otulina zbrojenia cnom = 20 mm

Przęsło A - B:

Zginanie: (przekrój a-a)

Moment przęsłowy obliczeniowy  MSd = 62,78 kNm

Zbrojenie potrzebne As = 8,41 cm2. Przyjęto 614 o As = 9,24 cm2   (= 1,38% )

Warunek nośności na zginanie:    MSd = 62,78 kNm/mb  <  MRd = 67,20 kNm/mb

Ścinanie:

Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej VSd = (-)48,14 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwuciętymi 4,5 co 200 mm na całej długości przęsła

Warunek nośności na ścinanie:    VSd = (-)48,14 kN  <  VRd1 = 48,18 kN

SGU:

Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 58,21 kNm

Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,196 mm  <  wlim = 0,3 mm

Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 19,13 mm  <  alim = 21,25 mm

Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej VSk = 51,56 kN

Szerokość rys ukośnych:    zarysowanie nie występuje

SZKIC ZBROJENIA:

Zestawienie stali zbrojeniowej

|  | Średnica | Długość | Liczba | 34GS | St0S-b | 34GS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr | [mm] | [cm] | [szt.] | 4,5 | 10 | 14 |
| 1. | 14 | 445 | 6 |  |  | 26,70 |
| 2. | 10 | 461 | 2 |  | 9,22 |  |
| 3. | 4,5 | 102 | 22 | 22,44 |  |  |
| Długość wg średnic [m] |  |  |  | 22,5 | 9,3 | 26,7 |
| Masa 1mb pręta [kg/mb] |  |  |  | 0,125 | 0,617 | 1,208 |
| Masa wg średnic [kg] |  |  |  | 2,8 | 5,7 | 32,3 |
| Masa wg gatunku stali [kg] |  |  |  | 3,0 | 6,0 | 33,0 |
| Razem [kg] |  |  |  | 42 |  |  |

POZ.5.3 Nadproza Drzwiowe L=09,0 m,  ,

SZKIC BELKI

OBCIĄŻENIA NA BELCE

Zestawienie obciążeń rozłożonych [kN/m]:

| Lp. | Opis obciążenia | Obc.char. | f | kd | Obc.obl. | Zasięg [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Akacja grub. 0,10 m i szer.3,00 m [7,7kN/m3·0,10m·3,00m] | 7,94 | 1,00 | -- | 7,94 | cała belka |
| 2. | Ciężar własny belki [0,25m·0,30m·25,0kN/m3] | 1,88 | 1,10 | -- | 2,07 | cała belka |
|  | : | 9,82 | 1,02 |  | 10,01 |  |

Schemat statyczny belki

DANE MATERIAŁOWE I ZAŁOŻENIA:

Klasa betonu:  B20 (C16/20)    fcd = 10,67 MPa, fctd = 0,87 MPa, Ecm = 29,0 GPa

Stal zbrojeniowa główna  A-III (34GS)    fyk = 410 MPa, fyd = 350 MPa, ftk = 500 MPa

Stal zbrojeniowa strzemion  A-III (34GS)    fyk = 410 MPa, fyd = 350 MPa, ftk = 500 MPa

Sytuacja obliczeniowa:  	trwała

Cotanges kąta nachylenia ścisk. krzyżulców bet.   	cot = 2,00

Graniczna szerokość rys  	wlim = 0,3 mm

Graniczne ugięcie  	alim = jak dla belek i płyt (wg tablicy 8)

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 :

Przyjęte wymiary przekroju:

bw = 25,0 cm,   h = 30,0 cm

otulina zbrojenia cnom = 20 mm

Przęsło A - B:

Zginanie: (przekrój a-a)

Moment przęsłowy obliczeniowy  MSd = 1,65 kNm

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 0,87 cm2. Przyjęto 214 o As = 3,08 cm2   (= 0,46% )

Warunek nośności na zginanie:    MSd = 1,65 kNm/mb  <  MRd = 26,76 kNm/mb

Ścinanie:

Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej VSd = 1,82 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwuciętymi 4,5 co 200 mm na całej długości przęsła

Warunek nośności na ścinanie:    VSd = 1,82 kN  <  VRd1 = 38,08 kN

SGU:

Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 1,62 kNm

Szerokość rys prostopadłych:    zarysowanie nie występuje

Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 0,04 mm  <  alim = 5,75 mm

Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej VSk = 4,42 kN

Szerokość rys ukośnych:    zarysowanie nie występuje

SZKIC ZBROJENIA:

Zestawienie stali zbrojeniowej

|  | Średnica | Długość | Liczba | 34GS | St0S-b | 34GS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr | [mm] | [cm] | [szt.] | 4,5 | 10 | 14 |
| 1. | 14 | 135 | 2 |  |  | 2,70 |
| 2. | 10 | 151 | 2 |  | 3,02 |  |
| 3. | 4,5 | 102 | 6 | 6,12 |  |  |
| Długość wg średnic [m] |  |  |  | 6,2 | 3,1 | 2,8 |
| Masa 1mb pręta [kg/mb] |  |  |  | 0,125 | 0,617 | 1,208 |
| Masa wg średnic [kg] |  |  |  | 0,8 | 1,9 | 3,4 |
| Masa wg gatunku stali [kg] |  |  |  | 1,0 | 2,0 | 4,0 |
| Razem [kg] |  |  |  | 7 |  |  |

POZ.5.4 Nadproza Drzwiowe L=,L=1,10 m

SZKIC BELKI

OBCIĄŻENIA NA BELCE

Zestawienie obciążeń rozłożonych [kN/m]:

| Lp. | Opis obciążenia | Obc.char. | f | kd | Obc.obl. | Zasięg [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Akacja grub. 0,10 m i szer.3,00 m [7,7kN/m3·0,10m·3,00m] | 7,94 | 1,00 | -- | 7,94 | cała belka |
| 2. | Ciężar własny belki [0,25m·0,30m·25,0kN/m3] | 1,88 | 1,10 | -- | 2,07 | cała belka |
|  | : | 9,82 | 1,02 |  | 10,01 |  |

Schemat statyczny belki

DANE MATERIAŁOWE I ZAŁOŻENIA:

Klasa betonu:  B20 (C16/20)    fcd = 10,67 MPa, fctd = 0,87 MPa, Ecm = 29,0 GPa

Stal zbrojeniowa główna  A-III (34GS)    fyk = 410 MPa, fyd = 350 MPa, ftk = 500 MPa

Stal zbrojeniowa strzemion  A-III (34GS)    fyk = 410 MPa, fyd = 350 MPa, ftk = 500 MPa

Sytuacja obliczeniowa:  	trwała

Cotanges kąta nachylenia ścisk. krzyżulców bet.   	cot = 2,00

Graniczna szerokość rys  	wlim = 0,3 mm

Graniczne ugięcie  	alim = jak dla belek i płyt (wg tablicy 8)

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 :

Przyjęte wymiary przekroju:

bw = 25,0 cm,   h = 30,0 cm

otulina zbrojenia cnom = 20 mm

Przęsło A - B:

Zginanie: (przekrój a-a)

Moment przęsłowy obliczeniowy  MSd = 2,28 kNm

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 0,87 cm2. Przyjęto 214 o As = 3,08 cm2   (= 0,46% )

Warunek nośności na zginanie:    MSd = 2,28 kNm/mb  <  MRd = 26,76 kNm/mb

Ścinanie:

Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej VSd = (-)2,82 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwuciętymi 4,5 co 200 mm na całej długości przęsła

Warunek nośności na ścinanie:    VSd = (-)2,82 kN  <  VRd1 = 38,08 kN

SGU:

Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 2,24 kNm

Szerokość rys prostopadłych:    zarysowanie nie występuje

Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 0,07 mm  <  alim = 6,75 mm

Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej VSk = 5,40 kN

Szerokość rys ukośnych:    zarysowanie nie występuje

SZKIC ZBROJENIA:

Zestawienie stali zbrojeniowej

|  | Średnica | Długość | Liczba | 34GS | St0S-b | 34GS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr | [mm] | [cm] | [szt.] | 4,5 | 10 | 14 |
| 1. | 14 | 155 | 2 |  |  | 3,10 |
| 2. | 10 | 171 | 2 |  | 3,42 |  |
| 3. | 4,5 | 102 | 7 | 7,14 |  |  |
| Długość wg średnic [m] |  |  |  | 7,2 | 3,5 | 3,2 |
| Masa 1mb pręta [kg/mb] |  |  |  | 0,125 | 0,617 | 1,208 |
| Masa wg średnic [kg] |  |  |  | 0,9 | 2,2 | 3,9 |
| Masa wg gatunku stali [kg] |  |  |  | 1,0 | 3,0 | 4,0 |
| Razem [kg] |  |  |  | 8 |  |  |

POZ.5.5 Nadproza Drzwiowe  L=1,20 m  o wym. 0,25 x 0,30 m

|

SZKIC BELKI

OBCIĄŻENIA NA BELCE

Zestawienie obciążeń rozłożonych [kN/m]:

| Lp. | Opis obciążenia | Obc.char. | f | kd | Obc.obl. | Zasięg [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Akacja grub. 0,10 m i szer.3,00 m [7,7kN/m3·0,10m·3,00m] | 7,94 | 1,00 | -- | 7,94 | cała belka |
| 2. | Ciężar własny belki [0,25m·0,30m·25,0kN/m3] | 1,88 | 1,10 | -- | 2,07 | cała belka |
|  | : | 9,82 | 1,02 |  | 10,01 |  |

Schemat statyczny belki

DANE MATERIAŁOWE I ZAŁOŻENIA:

Klasa betonu:  B20 (C16/20)    fcd = 10,67 MPa, fctd = 0,87 MPa, Ecm = 29,0 GPa

Stal zbrojeniowa główna  A-III (34GS)    fyk = 410 MPa, fyd = 350 MPa, ftk = 500 MPa

Stal zbrojeniowa strzemion  A-III (34GS)    fyk = 410 MPa, fyd = 350 MPa, ftk = 500 MPa

Sytuacja obliczeniowa:  	trwała

Cotanges kąta nachylenia ścisk. krzyżulców bet.   	cot = 2,00

Graniczna szerokość rys  	wlim = 0,3 mm

Graniczne ugięcie  	alim = jak dla belek i płyt (wg tablicy 8)

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 :

Przyjęte wymiary przekroju:

bw = 25,0 cm,   h = 30,0 cm

otulina zbrojenia cnom = 20 mm

Przęsło A - B:

Zginanie: (przekrój a-a)

Moment przęsłowy obliczeniowy  MSd = 2,63 kNm

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 0,87 cm2. Przyjęto 214 o As = 3,08 cm2   (= 0,46% )

Warunek nośności na zginanie:    MSd = 2,63 kNm/mb  <  MRd = 26,76 kNm/mb

Ścinanie:

Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej VSd = 3,32 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwuciętymi 4,5 co 200 mm na całej długości przęsła

Warunek nośności na ścinanie:    VSd = 3,32 kN  <  VRd1 = 38,08 kN

SGU:

Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 2,58 kNm

Szerokość rys prostopadłych:    zarysowanie nie występuje

Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 0,09 mm  <  alim = 7,25 mm

Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej VSk = 5,89 kN

Szerokość rys ukośnych:    zarysowanie nie występuje

SZKIC ZBROJENIA:

Zestawienie stali zbrojeniowej

|  | Średnica | Długość | Liczba | 34GS | St0S-b | 34GS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr | [mm] | [cm] | [szt.] | 4,5 | 10 | 14 |
| 1. | 14 | 165 | 2 |  |  | 3,30 |
| 2. | 10 | 181 | 2 |  | 3,62 |  |
| 3. | 4,5 | 102 | 7 | 7,14 |  |  |
| Długość wg średnic [m] |  |  |  | 7,2 | 3,7 | 3,3 |
| Masa 1mb pręta [kg/mb] |  |  |  | 0,125 | 0,617 | 1,208 |
| Masa wg średnic [kg] |  |  |  | 0,9 | 2,3 | 4,0 |
| Masa wg gatunku stali [kg] |  |  |  | 1,0 | 3,0 | 4,0 |
| Razem [kg] |  |  |  | 8 |  |  |

POZ.3.1.Schody  poz.+2.08 m 12x17,3*28,4 cm

DANE:

Wymiary schodów :

Długość biegu  	ln = 3,12 m

Poziom dolnego spocznika  	Hd = 0,00 m

Poziom górnego spocznika  	Hg = 2,08 m

Liczba stopni w biegu  	n = 12 szt.

Grubość płyty biegu  	t = 12,0 cm

Długość górnego spocznika  	ls,g = 1,50 m

Grubość płyty spocznika górnego  	t = 12,0 cm

Grubości okładzin:

Okładzina spocznika dolnego  	3,0 cm

Okładzina pozioma stopni  	3,0 cm

Okładzina pionowa stopni  	3,0 cm

Okładzina spocznika górnego  	3,0 cm

Wymiary poprzeczne:

Szerokość biegu  	1,50 m

- Schody dwubiegowe

Dusza schodów  	35,0 cm

Oparcia : (szerokość / wysokość)

Podwalina podpierająca bieg schodowy  	b = 30,0 cm, h= 60,0 cm

Belka górna podpierająca bieg schodowy  	b = 30,0 cm,  h = 30,0 cm

Wieniec ściany podpierającej spocznik górny  	b = 25,0 cm,  h = 25,0 cm

Oparcie belek:

Długość podpory lewej  	tL = 25,0 cm

Długość podpory prawej  	tP = 25,0 cm

Zestawienie obciążeń [kN/m2]

| Opis obciążenia | Obc.char. | f | kd | Obc.obl. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obciążenie zmienne (biura, szkoły, zakłady naukowe, banki, przychodnie lekarskie) [4,0kN/m2] | 4,00 | 1,30 | 0,35 | 5,20 |

Obciążenia stałe na biegu schodowym:

| Lp. | Opis obciążenia | Obc.char. | f | Obc.obl. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Okładzina górna biegu grub.3 cm 0,00·(1+17,3/28,4) | 0,00 | 1,20 | 0,00 |
| 2. | Płyta żelbetowa biegu grub.12 cm + schody 17,3/28,4 | 5,68 | 1,10 | 6,25 |
| 3. | Okładzina dolna biegu grub.1,5 cm | 0,00 | 1,20 | 0,00 |
|  | : | 5,68 | 1,10 | 6,25 |

Obciążenia stałe na spoczniku górnym:

| Lp. | Opis obciążenia | Obc.char. | f | Obc.obl. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Okładzina górna spocznika grub.3 cm | 0,00 | 1,20 | 0,00 |
| 2. | Płyta żelbetowa spocznika górnego grub.12 cm | 3,00 | 1,10 | 3,30 |
| 3. | Okładzina dolna spocznika grub.1,5 cm | 0,00 | 1,20 | 0,00 |
|  | : | 3,00 | 1,10 | 3,30 |

Dane materiałowe :

Klasa betonu  C20/C25 (B25)    fcd = 13,33 MPa, fctd = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa

Ciężar objętościowy betonu  	 = 25,00 kN/m3

Maksymalny rozmiar kruszywa  	dg = 8 mm

Wilgotność środowiska  	RH = 65%

Wiek betonu w chwili obciążenia  	28 dni

Współczynnik pełzania (obliczono)  	 = 2,69

Stal zbrojeniowa  A-III (34GS)    fyk = 410 MPa, fyd = 350 MPa, ftk = 500 MPa

Średnica prętów  	 = 16 mm

Otulina zbrojenia  	cnom = 20 mm

Stal zbrojeniowa konstrukcyjna  	25G2S

Średnica prętów konstrukcyjnych  	 = 8 mm

Maksymalny rozstaw prętów konstr.  	15 cm

Założenia obliczeniowe :

Sytuacja obliczeniowa:  	trwała

Graniczna szerokość rys  	wlim = 0,3 mm

Graniczne ugięcie  	alim = jak dla belek i płyt (tablica 8)

Dodatkowe założenia obliczeniowe dla belek:

Cotanges kąta nachylenia ścisk. krzyżulców bet.   	cot = 2,00

- zachodzi bezpośrednie przekazywanie obciążenia belki na podporę

Graniczne ugięcie  	alim = leff/150

WYNIKI - PŁYTA:

Przyjęty schemat statyczny:

Wyniki obliczeń statycznych:

Przęsło A-B: maksymalny moment obliczeniowy   	MSd = 8,93 kNm/mb

Podpora B: moment podporowy obliczeniowy   	MSd,p = 9,63 kNm/mb

Przęsło B-C: maksymalny moment obliczeniowy   	MSd = 0,28 kNm/mb

Reakcja obliczeniowa    	RSd,A,max = 14,30 kN/mb,  RSd,A,min = 7,63 kN/mb

Reakcja obliczeniowa    	RSd,B,max = 33,76 kN/mb,  RSd,B,min = 21,70 kN/mb

Reakcja obliczeniowa    	RSd,C,max = 2,18 kN/mb,  RSd,C,min = -4,08 kN/mb

Wymiarowanie wg PN-B-03264:2002 :

Przęsło A-B- wymiarowanie

Zginanie: (przekrój 1-1)

Moment przęsłowy obliczeniowy   	MSd = 8,93 kNm/mb

Zbrojenie potrzebne As = 2,89 cm2/mb.  Przyjęto 16 co 14,0 cm o As = 14,36 cm2/mb   (= 1,56% )

Warunek nośności na zginanie:    MSd = 8,93 kNm/mb  <  MRd = 36,77 kNm/mb

Ścinanie:

Siła poprzeczna obliczeniowa  VSd = 18,81 kN/mb

Warunek nośności na ścinanie:    VSd = 18,81 kN/mb  <  VRd1 = 79,36 kN/mb

SGU:

Moment przęsłowy charakterystyczny  MSk = 7,55 kNm/mb

Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 5,59 kNm/mb

Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,018 mm  <  wlim = 0,3 mm

Maksymalne ugięcie od MSk:    a(MSk) = 6,80 mm  <  alim = 15,15 mm

Podpora B- wymiarowanie

Zginanie: (przekrój 2-2)

Moment podporowy obliczeniowy   	MSd = (-)9,63 kNm

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 1,98 cm2/mb.  Przyjęto górą 16 co 14,0 cm o As = 14,36 cm2/mb

Warunek nośności na zginanie:    MSd = 9,63 kNm/mb  <  MRd = 61,90 kNm/mb

SGU:

Moment podporowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = (-)6,03 kNm/mb

Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,022 mm  <  wlim = 0,3 mm

Przęsło B-C- wymiarowanie

Zginanie: (przekrój 3-3)

Moment przęsłowy obliczeniowy   	MSd = 0,28 kNm/mb

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 1,28 cm2/mb.  Przyjęto 16 co 14,0 cm o As = 14,36 cm2/mb   (= 1,56% )

Warunek nośności na zginanie:    MSd = 0,28 kNm/mb  <  MRd = 36,77 kNm/mb

Ścinanie:

Siła poprzeczna obliczeniowa  VSd = 11,52 kN/mb

Warunek nośności na ścinanie:    VSd = 11,52 kN/mb  <  VRd1 = 79,36 kN/mb

SGU:

Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 0,17 kNm/mb

Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,000 mm  <  wlim = 0,3 mm

Moment podporowy charakterystyczny  MSk,podp = (-)8,15 kNm/m

Moment podporowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt,podp = (-)6,03 kNm/m

Maksymalne ugięcie od MSk,podp:    a(MSk,podp) = (-)0,96 mm  <  alim = 7,13 mm

Szkic zbrojenia:

Zestawienie stali zbrojeniowej dla płyty l = 1,50 m

|  | Średnica | Długość | Liczba | 25G2S | 34GS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr | [mm] | [cm] | [szt.] | 8 | 16 |
| 1 | 16 | 204 | 12 |  | 24,48 |
| 2 | 16 | 129 | 12 |  | 15,48 |
| 3 | 16 | 169 | 12 |  | 20,28 |
| 4 | 16 | 395 | 5 |  | 19,75 |
| 5 | 16 | 395 | 5 |  | 19,75 |
| 6 | 16 | 429 | 5 |  | 21,45 |
| 7 | 8 | 157 | 64 | 100,48 |  |
| Długość wg średnic [m] |  |  |  | 100,5 | 121,2 |
| Masa 1mb pręta [kg/mb] |  |  |  | 0,395 | 1,578 |
| Masa wg średnic [kg] |  |  |  | 39,7 | 191,3 |
| Masa wg gatunku stali [kg] |  |  |  | 40,0 | 192,0 |
| Razem [kg] |  |  |  | 232 |  |

WYNIKI - BELKA B:

Zestawienie obciążeń rozłożonych [kN/m]:

| Lp. | Opis obciążenia | Obc.char. | f | kd | Obc.obl. | Zasięg [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Max. reakcja podporowa z płyty schodowej | 28,55 | 1,18 | 0,74 | 33,76 | cała belka |
| 2. | Ciężar własny belki | 2,25 | 1,10 | -- | 2,48 | cała belka |
|  | : | 30,80 | 1,18 |  | 36,23 |  |

Przyjęty schemat statyczny:

Moment przęsłowy obliczeniowy   	MSd = 58,70 kNm

Moment przęsłowy charakterystyczny   	MSk = 49,89 kNm

Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały  	MSk,lt = 37,87 kNm

Reakcja obliczeniowa     	RSd,A = RSd,B = 65,22 kN

Wymiarowanie wg PN-B-03264:2002 :

Przyjęte wymiary przekroju:

bw = 30,0 cm,   h = 30,0 cm

otulina zbrojenia cnom = 20 mm

Zginanie (metoda uproszczona):

Przekrój pojedynczo zbrojony

Zbrojenie potrzebne As = 7,22 cm2. Przyjęto dołem 416 o As = 8,04 cm2   (= 1,02% )

Warunek nośności na zginanie:    MSd = 58,70 kNm  <  MRd = 64,41 kNm

Ścinanie:

Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej VSd = 51,13 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwuciętymi 8 co max. 190 mm na całej długości belki

Warunek nośności na ścinanie:    VSd = 51,13 kN  <  VRd3 = 90,38 kN

SGU:

Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej VSd = 32,98 kN

Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,182 mm  <  wlim = 0,3 mm

Szerokość rys ukośnych:    wk = 0,000 mm  <  wlim = 0,3 mm

Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 10,67 mm  <  alim = 24,00 mm

Szkic zbrojenia:

Zestawienie stali zbrojeniowej

|  | Średnica | Długość | Liczba | 34GS |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr | [mm] | [cm] | [szt.] | 8 | 16 |
| 1. | 16 | 381 | 6 |  | 22,86 |
| 2. | 8 | 114 | 19 | 21,66 |  |
| Długość wg średnic [m] |  |  |  | 21,7 | 22,9 |
| Masa 1mb pręta [kg/mb] |  |  |  | 0,395 | 1,578 |
| Masa wg średnic [kg] |  |  |  | 8,6 | 36,1 |
| Masa wg gatunku stali [kg] |  |  |  | 45,0 |  |
| Razem [kg] |  |  |  | 45 |  |

POZ.3.1A.Schody  poz.4.16 m 12x17,3*28,4 cm

DANE:

Wymiary schodów :

Długość dolnego spocznika  	ls,d = 1,50 m

Grubość płyty spocznika dolnego  	t = 12,0 cm

Długość biegu  	ln = 3,12 m

Poziom dolnego spocznika  	Hd = 2,08 m

Poziom górnego spocznika  	Hg = 4,16 m

Liczba stopni w biegu  	n = 12 szt.

Grubość płyty biegu  	t = 12,0 cm

Długość górnego spocznika  	ls,g = 1,50 m

Grubość płyty spocznika górnego  	t = 12,0 cm

Grubości okładzin:

Okładzina spocznika dolnego  	3,0 cm

Okładzina pozioma stopni  	3,0 cm

Okładzina pionowa stopni  	3,0 cm

Okładzina spocznika górnego  	3,0 cm

Wymiary poprzeczne:

Szerokość biegu  	1,50 m

- Schody dwubiegowe

Dusza schodów  	35,0 cm

Oparcia : (szerokość / wysokość)

Wieniec ściany podpierającej spocznik dolny  	b = 25,0 cm,  h = 25,0 cm

Belka dolna podpierająca bieg schodowy  	b = 30,0 cm,  h = 30,0 cm

Belka górna podpierająca bieg schodowy  	b = 30,0 cm,  h = 30,0 cm

Wieniec ściany podpierającej spocznik górny  	b = 25,0 cm,  h = 25,0 cm

Oparcie belek:

Długość podpory lewej  	tL = 25,0 cm

Długość podpory prawej  	tP = 25,0 cm

Zestawienie obciążeń [kN/m2]

| Opis obciążenia | Obc.char. | f | kd | Obc.obl. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obciążenie zmienne (biura, szkoły, zakłady naukowe, banki, przychodnie lekarskie) [4,0kN/m2] | 4,00 | 1,30 | 0,35 | 5,20 |

Obciążenia stałe na spoczniku dolnym:

| Lp. | Opis obciążenia | Obc.char. | f | Obc.obl. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Obciążenie zmienne (audytoria, aule, sale zebrań i sale rekreacyjne w szkołach, restauracyjne, kawiarniane, widownie teatralne, koncertowe, kinowe, sale bankowe, pomieszczenia koszar.) [3,0kN/m2] | 3,00 | 1,30 | 3,90 |
| 2. | Płyta żelbetowa spocznika dolnego grub.12 cm | 3,00 | 1,10 | 3,30 |
|  | : | 6,00 | 1,20 | 7,20 |

Obciążenia stałe na biegu schodowym:

| Lp. | Opis obciążenia | Obc.char. | f | Obc.obl. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Obciążenie zmienne (audytoria, aule, sale zebrań i sale rekreacyjne w szkołach, restauracyjne, kawiarniane, widownie teatralne, koncertowe, kinowe, sale bankowe, pomieszczenia koszar.) [3,0kN/m2] 3,00·(1+17,3/28,4) | 4,83 | 1,30 | 6,28 |
| 2. | Płyta żelbetowa biegu grub.12 cm + schody 17,3/28,4 | 5,68 | 1,10 | 6,25 |
|  | : | 10,51 | 1,19 | 12,53 |

Obciążenia stałe na spoczniku górnym:

| Lp. | Opis obciążenia | Obc.char. | f | Obc.obl. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Obciążenie zmienne (audytoria, aule, sale zebrań i sale rekreacyjne w szkołach, restauracyjne, kawiarniane, widownie teatralne, koncertowe, kinowe, sale bankowe, pomieszczenia koszar.) [3,0kN/m2] | 3,00 | 1,30 | 3,90 |
| 2. | Płyta żelbetowa spocznika górnego grub.12 cm | 3,00 | 1,10 | 3,30 |
|  | : | 6,00 | 1,20 | 7,20 |

Dane materiałowe :

Klasa betonu  C20/C25 (B25)    fcd = 13,33 MPa, fctd = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa

Stal zbrojeniowa  A-III (34GS)    fyk = 410 MPa, fyd = 350 MPa, ftk = 500 MPa

Średnica prętów  	 = 16 mm

Otulina zbrojenia  	cnom = 20 mm

Założenia obliczeniowe :

Sytuacja obliczeniowa:  	trwała

Graniczna szerokość rys  	wlim = 0,3 mm

Graniczne ugięcie  	alim = jak dla belek i płyt (tablica 8)

Dodatkowe założenia obliczeniowe dla belek:

Cotanges kąta nachylenia ścisk. krzyżulców bet.   	cot = 2,00

- zachodzi bezpośrednie przekazywanie obciążenia belki na podporę

Graniczne ugięcie  	alim = leff/150

WYNIKI - PŁYTA:

Przyjęty schemat statyczny:

Wyniki obliczeń statycznych:

Przęsło A-B: maksymalny moment obliczeniowy   	MSd = 0,09 kNm/mb

Podpora B: moment podporowy obliczeniowy   	MSd,p = 14,33 kNm/mb

Przęsło B-C: maksymalny moment obliczeniowy   	MSd = 11,97 kNm/mb

Podpora C: moment podporowy obliczeniowy   	MSd,p = 14,36 kNm/mb

Przęsło C-D: maksymalny moment obliczeniowy   	MSd = 0,12 kNm/mb

Reakcja obliczeniowa    	RSd,A,max = 1,51 kN/mb,  RSd,A,min = -4,78 kN/mb

Reakcja obliczeniowa    	RSd,B,max = 48,52 kN/mb,  RSd,B,min = 32,36 kN/mb

Reakcja obliczeniowa    	RSd,C,max = 50,14 kN/mb,  RSd,C,min = 34,01 kN/mb

Reakcja obliczeniowa    	RSd,D,max = 1,71 kN/mb,  RSd,D,min = -4,57 kN/mb

Wymiarowanie wg PN-B-03264:2002 :

Przęsło A-B- wymiarowanie

Zginanie: (przekrój 1-1)

Moment przęsłowy obliczeniowy   	MSd = 0,09 kNm/mb

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 1,28 cm2/mb.  Przyjęto 16 co 14,0 cm o As = 14,36 cm2/mb   (= 1,56% )

Warunek nośności na zginanie:    MSd = 0,09 kNm/mb  <  MRd = 36,77 kNm/mb

Ścinanie:

Siła poprzeczna obliczeniowa  VSd = 17,04 kN/mb

Warunek nośności na ścinanie:    VSd = 17,04 kN/mb  <  VRd1 = 79,36 kN/mb

SGU:

Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 0,06 kNm/mb

Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,000 mm  <  wlim = 0,3 mm

Moment podporowy charakterystyczny  MSk,podp = (-)11,73 kNm/m

Moment podporowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt,podp = (-)9,63 kNm/m

Maksymalne ugięcie od MSk,podp:    a(MSk,podp) = (-)1,41 mm  <  alim = 7,05 mm

Podpora B- wymiarowanie

Zginanie: (przekrój 2-2)

Moment podporowy obliczeniowy   	MSd = (-)14,33 kNm

Zbrojenie potrzebne As = 2,96 cm2/mb.  Przyjęto górą 16 co 14,0 cm o As = 14,36 cm2/mb

Warunek nośności na zginanie:    MSd = 14,33 kNm/mb  <  MRd = 61,90 kNm/mb

SGU:

Moment podporowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = (-)9,63 kNm/mb

Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,049 mm  <  wlim = 0,3 mm

Przęsło B-C- wymiarowanie

Zginanie: (przekrój 3-3)

Moment przęsłowy obliczeniowy   	MSd = 11,97 kNm/mb

Zbrojenie potrzebne As = 3,94 cm2/mb.  Przyjęto 16 co 14,0 cm o As = 14,36 cm2/mb   (= 1,56% )

Warunek nośności na zginanie:    MSd = 11,97 kNm/mb  <  MRd = 36,77 kNm/mb

Ścinanie:

Siła poprzeczna obliczeniowa  VSd = 27,81 kN/mb

Warunek nośności na ścinanie:    VSd = 27,81 kN/mb  <  VRd1 = 79,36 kN/mb

SGU:

Moment przęsłowy charakterystyczny  MSk = 9,80 kNm/mb

Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 8,04 kNm/mb

Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,038 mm  <  wlim = 0,3 mm

Maksymalne ugięcie od MSk:    a(MSk) = 10,88 mm  <  alim = 17,10 mm

Podpora C- wymiarowanie

Zginanie: (przekrój 4-4)

Moment podporowy obliczeniowy   	MSd = (-)14,36 kNm

Zbrojenie potrzebne As = 2,97 cm2/mb.  Przyjęto górą 16 co 14,0 cm o As = 14,36 cm2/mb

Warunek nośności na zginanie:    MSd = 14,36 kNm/mb  <  MRd = 61,90 kNm/mb

SGU:

Moment podporowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = (-)9,65 kNm/mb

Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,049 mm  <  wlim = 0,3 mm

Przęsło C-D- wymiarowanie

Zginanie: (przekrój 5-5)

Moment przęsłowy obliczeniowy   	MSd = 0,12 kNm/mb

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 1,28 cm2/mb.  Przyjęto 16 co 14,0 cm o As = 14,36 cm2/mb   (= 1,56% )

Warunek nośności na zginanie:    MSd = 0,12 kNm/mb  <  MRd = 36,77 kNm/mb

Ścinanie:

Siła poprzeczna obliczeniowa  VSd = 17,01 kN/mb

Warunek nośności na ścinanie:    VSd = 17,01 kN/mb  <  VRd1 = 79,36 kN/mb

SGU:

Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 0,08 kNm/mb

Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,000 mm  <  wlim = 0,3 mm

Moment podporowy charakterystyczny  MSk,podp = (-)11,75 kNm/m

Moment podporowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt,podp = (-)9,65 kNm/m

Maksymalne ugięcie od MSk,podp:    a(MSk,podp) = (-)1,43 mm  <  alim = 7,13 mm

Szkic zbrojenia:

Zestawienie stali zbrojeniowej dla płyty l = 1,50 m

|  | Średnica | Długość | Liczba | 25G2S | 34GS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr | [mm] | [cm] | [szt.] | 8 | 16 |
| 1 | 16 | 204 | 12 |  | 24,48 |
| 2 | 16 | 127 | 12 |  | 15,24 |
| 3 | 16 | 169 | 12 |  | 20,28 |
| 4 | 16 | 219 | 12 |  | 26,28 |
| 5 | 16 | 425 | 12 |  | 51,00 |
| 6 | 16 | 254 | 12 |  | 30,48 |
| 7 | 8 | 157 | 91 | 142,87 |  |
| Długość wg średnic [m] |  |  |  | 142,9 | 167,8 |
| Masa 1mb pręta [kg/mb] |  |  |  | 0,395 | 1,578 |
| Masa wg średnic [kg] |  |  |  | 56,4 | 264,8 |
| Masa wg gatunku stali [kg] |  |  |  | 57,0 | 265,0 |
| Razem [kg] |  |  |  | 322 |  |

WYNIKI - BELKA B:

Zestawienie obciążeń rozłożonych [kN/m]:

| Lp. | Opis obciążenia | Obc.char. | f | kd | Obc.obl. | Zasięg [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Max. reakcja podporowa z płyty schodowej | 39,71 | 1,22 | 0,82 | 48,52 | cała belka |
| 2. | Ciężar własny belki | 2,25 | 1,10 | -- | 2,48 | cała belka |
|  | : | 41,96 | 1,22 |  | 50,99 |  |

Przyjęty schemat statyczny:

Moment przęsłowy obliczeniowy   	MSd = 82,61 kNm

Moment przęsłowy charakterystyczny   	MSk = 67,98 kNm

Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały  	MSk,lt = 56,45 kNm

Reakcja obliczeniowa     	RSd,A = RSd,B = 91,78 kN

Wymiarowanie wg PN-B-03264:2002 :

Przyjęte wymiary przekroju:

bw = 30,0 cm,   h = 30,0 cm

otulina zbrojenia cnom = 20 mm

Zginanie (metoda uproszczona):

Przekrój pojedynczo zbrojony

Zbrojenie potrzebne As = 10,91 cm2. Przyjęto dołem 616 o As = 12,06 cm2   (= 1,52% )

Warunek nośności na zginanie:    MSd = 82,61 kNm  <  MRd = 89,18 kNm

Ścinanie:

Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej VSd = 71,95 kN

Zbrojenie strzemionami dwuciętymi 8 co max. 190 mm na odcinku 57,0 cm przy podporach

oraz co max. 190 mm w środku rozpiętości belki

Warunek nośności na ścinanie:    VSd = 71,95 kN  <  VRd3 = 90,38 kN

SGU:

Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej VSd = 49,17 kN

Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,157 mm  <  wlim = 0,3 mm

Szerokość rys ukośnych:    wk = 0,231 mm  <  wlim = 0,3 mm

Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 12,72 mm  <  alim = 24,00 mm

Szkic zbrojenia:

Zestawienie stali zbrojeniowej

|  | Średnica | Długość | Liczba | 34GS |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr | [mm] | [cm] | [szt.] | 8 | 16 |
| 1. | 16 | 381 | 8 |  | 30,48 |
| 2. | 8 | 114 | 25 | 28,50 |  |
| Długość wg średnic [m] |  |  |  | 28,5 | 30,5 |
| Masa 1mb pręta [kg/mb] |  |  |  | 0,395 | 1,578 |
| Masa wg średnic [kg] |  |  |  | 11,3 | 48,1 |
| Masa wg gatunku stali [kg] |  |  |  | 60,0 |  |
| Razem [kg] |  |  |  | 60 |  |

WYNIKI - BELKA C:

Zestawienie obciążeń rozłożonych [kN/m]:

| Lp. | Opis obciążenia | Obc.char. | f | kd | Obc.obl. | Zasięg [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Max. reakcja podporowa z płyty schodowej | 41,04 | 1,22 | 0,82 | 50,14 | cała belka |
| 2. | Ciężar własny belki | 2,25 | 1,10 | -- | 2,48 | cała belka |
|  | : | 43,29 | 1,22 |  | 52,62 |  |

Przyjęty schemat statyczny:

Moment przęsłowy obliczeniowy   	MSd = 85,24 kNm

Moment przęsłowy charakterystyczny   	MSk = 70,13 kNm

Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały  	MSk,lt = 58,22 kNm

Reakcja obliczeniowa     	RSd,A = RSd,B = 94,71 kN

Wymiarowanie wg PN-B-03264:2002 :

Przyjęte wymiary przekroju:

bw = 30,0 cm,   h = 30,0 cm

otulina zbrojenia cnom = 20 mm

Zginanie (metoda uproszczona):

Przekrój pojedynczo zbrojony

Zbrojenie potrzebne As = 11,37 cm2. Przyjęto dołem 616 o As = 12,06 cm2   (= 1,52% )

Warunek nośności na zginanie:    MSd = 85,24 kNm  <  MRd = 89,18 kNm

Ścinanie:

Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej VSd = 74,24 kN

Zbrojenie strzemionami dwuciętymi 8 co max. 190 mm na odcinku 57,0 cm przy podporach

oraz co max. 190 mm w środku rozpiętości belki

Warunek nośności na ścinanie:    VSd = 74,24 kN  <  VRd3 = 90,38 kN

SGU:

Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej VSd = 50,71 kN

Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,162 mm  <  wlim = 0,3 mm

Szerokość rys ukośnych:    wk = 0,246 mm  <  wlim = 0,3 mm

Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 13,12 mm  <  alim = 24,00 mm

Szkic zbrojenia:

Zestawienie stali zbrojeniowej

|  | Średnica | Długość | Liczba | 34GS |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr | [mm] | [cm] | [szt.] | 8 | 16 |
| 1. | 16 | 381 | 8 |  | 30,48 |
| 2. | 8 | 114 | 25 | 28,50 |  |
| Długość wg średnic [m] |  |  |  | 28,5 | 30,5 |
| Masa 1mb pręta [kg/mb] |  |  |  | 0,395 | 1,578 |
| Masa wg średnic [kg] |  |  |  | 11,3 | 48,1 |
| Masa wg gatunku stali [kg] |  |  |  | 60,0 |  |
| Razem [kg] |  |  |  | 60 |  |

Poz,4.1 Plyta zelbetowa  L=2,91x 0,90 m gr.15 cm /pom.windy/

Zestawienie obciążeń rozłożonych [kN/m2]:

| Lp. | Opis obciążenia | Obc.char. | f | kd | Obc.obl. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Obciążenie zmienne (audytoria, aule, sale zebrań i sale rekreacyjne w szkołach, restauracyjne, kawiarniane, widownie teatralne, koncertowe, kinowe, sale bankowe, pomieszczenia koszar.) [3,0kN/m2] | 3,00 | 1,30 | 0,50 | 3,90 |
| 2. | Ceramiczne płytki podłogowe grub. 1 cm [21,0kN/m3·0,01m] | 0,21 | 1,30 | -- | 0,27 |
| 3. | Warstwa cementowo-wapienna na siatce metalowej grub. 4 cm [22,0kN/m3·0,04m] | 0,88 | 1,30 | -- | 1,14 |
| 4. | Poliuretan grub. 0,3 cm [0,45kN/m3·0,003m] | 0,01 | 1,30 | -- | 0,01 |
| 5. | Styropian grub. 10 cm [0,45kN/m3·0,10m] | 0,05 | 1,30 | -- | 0,07 |
| 6. | Poliuretan grub. 0,3 cm [0,45kN/m3·0,003m] | 0,01 | 1,00 | -- | 0,01 |
| 7. | Płyta żelbetowa grub.15 cm | 3,75 | 1,10 | -- | 4,13 |
| 8. | Warstwa gipsowa grub. 1,3 cm [12,0kN/m3·0,013m]/PlytaGK/ | 0,16 | 1,30 | -- | 0,21 |
|  | : | 8,07 | 1,21 |  | 9,74 |

Zestawienie obciążeń rozłożonych [kN/m2]:

| Lp. | Opis obciążenia | Obc.char. | f | kd | Obc.obl. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | 9,74 | 1,00 | -- | 9,74 |
| 2. | Płyta żelbetowa grub.15 cm | 3,75 | 1,10 | -- | 4,13 |
|  | : | 13,49 | 1,03 |  | 13,87 |

Schemat statyczny płyty:

Rozpiętość obliczeniowa płyty l0 = 3,06 m

Wyniki obliczeń statycznych:

Moment przęsłowy obliczeniowy   Mo = 12,43 kNm/m

Moment podporowy obliczeniowy   Mpo = 8,11 kNm/m

Moment przęsłowy charakterystyczny   Mk = 11,99 kNm/m

Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały   Mkd = 11,99 kNm/m

Reakcja obliczeniowa    RA = RB = 21,21 kN/m

Dane materiałowe :

Grubość płyty  	15,0 cm

Klasa betonu  	B-20

Stal zbrojeniowa główna  	A-III (34GS)

Pręty rozdzielcze  	4,5 co max. 30,0 cm, stal A-0 (St0S)

Otulenie zbrojenia przęsłowego  	c = 20 mm

Otulenie zbrojenia podporowego  	c = 20 mm

Założenia obliczeniowe :

Wymiarowanie wg PN-84/B-03264 :

Przęsło:

Potrzebne zbrojenie Fa = 3,05 cm2/mb.  Przyjęto 18 co 18,0 cm o Fa = 14,14 cm2/mb

Szerokość rys prostopadłych:    af = 0,000 mm  <  adop = 0,3 mm

Maksymalne ugięcie od Mkd:    f(Mkd) = 3,88 mm  <  fdop = 15,30 mm

Podpora:

Potrzebne zbrojenie Fa = 1,96 cm2/mb.   Przyjęto 18 co 25,0 cm o Fa = 10,18 cm2/mb

Szkic zbrojenia:

Zestawienie stali zbrojeniowej dla płyty długości l = 4,40 m

|  | Średnica | Długość | Liczba | 34GS |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr | [mm] | [cm] | [szt.] | 18 | 4,5 |
| 1 | 18 | 335 | 25 | 83,75 |  |
| 2 | 18 | 123 | 19 | 23,37 |  |
| 3 | 18 | 123 | 19 | 23,37 |  |
| 4 | 4,5 | 462 | 25 |  | 115,50 |
| Długość wg średnic [m] |  |  |  | 130,5 | 115,5 |
| Masa 1mb pręta [kg/mb] |  |  |  | 1,998 | 0,125 |
| Masa wg średnic [kg] |  |  |  | 260,7 | 14,4 |
| Masa wg gatunku stali [kg] |  |  |  | 261,0 | 15,0 |
| Razem [kg] |  |  |  | 276 |  |

Poz.5.1.Nadproże okienne L=2,45 m parter 17,0 szt

pietro 18,0 szt

Zestawienie obciążeń rozłożonych [kN/m2]:

| Lp. | Opis obciążenia | Obc.char. | f | kd | Obc.obl. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Obciążenie zmienne (audytoria, aule, sale zebrań i sale rekreacyjne w szkołach, restauracyjne, kawiarniane, widownie teatralne, koncertowe, kinowe, sale bankowe, pomieszczenia koszar.) [3,0kN/m2] | 3,00 | 1,30 | 0,50 | 3,90 |
| 2. | Ceramiczne płytki podłogowe grub. 1 cm [21,0kN/m3·0,01m] | 0,21 | 1,30 | -- | 0,27 |
| 3. | Warstwa cementowo-wapienna na siatce metalowej grub. 4 cm [22,0kN/m3·0,04m] | 0,88 | 1,30 | -- | 1,14 |
| 4. | Poliuretan grub. 0,3 cm [0,45kN/m3·0,003m] | 0,01 | 1,30 | -- | 0,01 |
| 5. | Styropian grub. 10 cm [0,45kN/m3·0,10m] | 0,05 | 1,30 | -- | 0,07 |
| 6. | Poliuretan grub. 0,3 cm [0,45kN/m3·0,003m] | 0,01 | 1,00 | -- | 0,01 |
| 7. | Płyta żelbetowa grub.15 cm | 3,75 | 1,10 | -- | 4,13 |
| 8. | Warstwa gipsowa grub. 1,3 cm [12,0kN/m3·0,013m]/PlytaGK/ | 0,16 | 1,30 | -- | 0,21 |
|  | : | 8,07 | 1,21 |  | 9,74 |

Zestawienie obciążeń rozłożonych [kN/m2]:

| Lp. | Opis obciążenia | Obc.char. | f | kd | Obc.obl. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | 7,94 | 1,00 | -- | 7,94 |
| 2. | Płyta żelbetowa grub.15 cm | 3,75 | 1,10 | -- | 4,13 |
|  | : | 11,69 | 1,03 |  | 12,07 |

SZKIC BELKI

Schemat statyczny belki

DANE MATERIAŁOWE I ZAŁOŻENIA:

Klasa betonu:  B20 (C16/20)    fcd = 10,67 MPa, fctd = 0,87 MPa, Ecm = 29,0 GPa

Stal zbrojeniowa główna  A-III (34GS)    fyk = 410 MPa, fyd = 350 MPa, ftk = 500 MPa

Stal zbrojeniowa strzemion  A-III (34GS)    fyk = 410 MPa, fyd = 350 MPa, ftk = 500 MPa

Sytuacja obliczeniowa:  	trwała

Cotanges kąta nachylenia ścisk. krzyżulców bet.   	cot = 2,00

Graniczna szerokość rys  	wlim = 0,3 mm

Graniczne ugięcie  	alim = jak dla belek i płyt (wg tablicy 8)

WYKRESY SIŁ WEWNĘTRZNYCH

Momenty zginające [kNm]:

Siły tnące [kN]:

Ugięcia [mm]:

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 :

Przyjęte wymiary przekroju:

bw = 25,0 cm,   h = 30,0 cm

otulina zbrojenia cnom = 20 mm

Przęsło A - B:

Zginanie: (przekrój a-a)

Moment przęsłowy obliczeniowy  MSd = 45,73 kNm

Zbrojenie potrzebne As = 5,65 cm2. Przyjęto 414 o As = 6,16 cm2   (= 0,92% )

Warunek nośności na zginanie:    MSd = 45,73 kNm/mb  <  MRd = 49,16 kNm/mb

Ścinanie:

Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej VSd = 48,00 kN

Zbrojenie strzemionami dwuciętymi 4,5 co 60 mm na odcinku 54,0 cm przy podporach

oraz co 200 mm w środku rozpiętości przęsła

(decyduje warunek granicznej szerokości rys ukośnych)

Warunek nośności na ścinanie:    VSd = 48,00 kN  <  VRd3 = 89,68 kN

SGU:

Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 43,89 kNm

Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,255 mm  <  wlim = 0,3 mm

Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 7,43 mm  <  alim = 13,50 mm

Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej VSk = 59,00 kN

Szerokość rys ukośnych:    wk = 0,225 mm  <  wlim = 0,3 mm

SZKIC ZBROJENIA:

Zestawienie stali zbrojeniowej

|  | Średnica | Długość | Liczba | 34GS | St0S-b | 34GS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr | [mm] | [cm] | [szt.] | 4,5 | 10 | 14 |
| 1. | 14 | 290 | 4 |  |  | 11,60 |
| 2. | 10 | 306 | 2 |  | 6,12 |  |
| 3. | 4,5 | 102 | 26 | 26,52 |  |  |
| Długość wg średnic [m] |  |  |  | 26,6 | 6,2 | 11,6 |
| Masa 1mb pręta [kg/mb] |  |  |  | 0,125 | 0,617 | 1,208 |
| Masa wg średnic [kg] |  |  |  | 3,3 | 3,8 | 14,0 |
| Masa wg gatunku stali [kg] |  |  |  | 4,0 | 4,0 | 14,0 |
| Razem [kg] |  |  |  | 22 |  |  |

Poz.5.1.Nadproże okienne L=4,00 m parter 1,0 szt

Zestawienie obciążeń rozłożonych [kN/m2]:

| Lp. | Opis obciążenia | Obc.char. | f | kd | Obc.obl. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Obciążenie zmienne (audytoria, aule, sale zebrań i sale rekreacyjne w szkołach, restauracyjne, kawiarniane, widownie teatralne, koncertowe, kinowe, sale bankowe, pomieszczenia koszar.) [3,0kN/m2] | 3,00 | 1,30 | 0,50 | 3,90 |
| 2. | Ceramiczne płytki podłogowe grub. 1 cm [21,0kN/m3·0,01m] | 0,21 | 1,30 | -- | 0,27 |
| 3. | Warstwa cementowo-wapienna na siatce metalowej grub. 4 cm [22,0kN/m3·0,04m] | 0,88 | 1,30 | -- | 1,14 |
| 4. | Poliuretan grub. 0,3 cm [0,45kN/m3·0,003m] | 0,01 | 1,30 | -- | 0,01 |
| 5. | Styropian grub. 10 cm [0,45kN/m3·0,10m] | 0,05 | 1,30 | -- | 0,07 |
| 6. | Poliuretan grub. 0,3 cm [0,45kN/m3·0,003m] | 0,01 | 1,00 | -- | 0,01 |
| 7. | Płyta żelbetowa grub.15 cm | 3,75 | 1,10 | -- | 4,13 |
| 8. | Warstwa gipsowa grub. 1,3 cm [12,0kN/m3·0,013m]/PlytaGK/ | 0,16 | 1,30 | -- | 0,21 |
|  | : | 8,07 | 1,21 |  | 9,74 |

Zestawienie obciążeń rozłożonych [kN/m2]:

| Lp. | Opis obciążenia | Obc.char. | f | kd | Obc.obl. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | 7,94 | 1,00 | -- | 7,94 |
| 2. | Płyta żelbetowa grub.15 cm | 3,75 | 1,10 | -- | 4,13 |
|  | : | 11,69 | 1,03 |  | 12,07 |

Zestawienie obciążeń rozłożonych [kN/m2]:

| Lp. | Opis obciążenia | Obc.char. | f | kd | Obc.obl. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Obciążenie zmienne (audytoria, aule, sale zebrań i sale rekreacyjne w szkołach, restauracyjne, kawiarniane, widownie teatralne, koncertowe, kinowe, sale bankowe, pomieszczenia koszar.) [3,0kN/m2] | 3,00 | 1,30 | 0,50 | 3,90 |
| 2. | Ceramiczne płytki podłogowe grub. 1 cm [21,0kN/m3·0,01m] | 0,21 | 1,30 | -- | 0,27 |
| 3. | Warstwa cementowo-wapienna na siatce metalowej grub. 4 cm [22,0kN/m3·0,04m] | 0,88 | 1,30 | -- | 1,14 |
| 4. | Poliuretan grub. 0,3 cm [0,45kN/m3·0,003m] | 0,01 | 1,30 | -- | 0,01 |
| 5. | Styropian grub. 10 cm [0,45kN/m3·0,10m] | 0,05 | 1,30 | -- | 0,07 |
| 6. | Poliuretan grub. 0,3 cm [0,45kN/m3·0,003m] | 0,01 | 1,00 | -- | 0,01 |
| 7. | Płyta żelbetowa grub.15 cm | 3,75 | 1,10 | -- | 4,13 |
| 8. | Warstwa gipsowa grub. 1,3 cm [12,0kN/m3·0,013m]/PlytaGK/ | 0,16 | 1,30 | -- | 0,21 |
|  | : | 8,07 | 1,21 |  | 9,74 |

Zestawienie obciążeń rozłożonych [kN/m2]:

| Lp. | Opis obciążenia | Obc.char. | f | kd | Obc.obl. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | 7,94 | 1,00 | -- | 7,94 |
| 2. | Płyta żelbetowa grub.15 cm | 3,75 | 1,10 | -- | 4,13 |
|  | : | 11,69 | 1,03 |  | 12,07 |

SZKIC BELKI

OBCIĄŻENIA NA BELCE

Schemat statyczny belki

DANE MATERIAŁOWE I ZAŁOŻENIA:

Klasa betonu:  B20 (C16/20)    fcd = 10,67 MPa, fctd = 0,87 MPa, Ecm = 29,0 GPa

Stal zbrojeniowa główna  A-III (34GS)    fyk = 410 MPa, fyd = 350 MPa, ftk = 500 MPa

Stal zbrojeniowa strzemion  A-III (34GS)    fyk = 410 MPa, fyd = 350 MPa, ftk = 500 MPa

Sytuacja obliczeniowa:  	trwała

Cotanges kąta nachylenia ścisk. krzyżulców bet.   	cot = 2,00

Graniczna szerokość rys  	wlim = 0,3 mm

Graniczne ugięcie  	alim = jak dla belek i płyt (wg tablicy 8)

WYKRESY SIŁ WEWNĘTRZNYCH

Momenty zginające [kNm]:

Ugięcia [mm]:

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 :

Przyjęte wymiary przekroju:

bw = 25,0 cm,   h = 40,0 cm

otulina zbrojenia cnom = 20 mm

Przęsło A - B:

Zginanie: (przekrój a-a)

Moment przęsłowy obliczeniowy  MSd = 114,85 kNm

Zbrojenie potrzebne As = 11,15 cm2. Przyjęto 616 o As = 12,06 cm2   (= 1,31% )

Warunek nośności na zginanie:    MSd = 114,85 kNm/mb  <  MRd = 121,74 kNm/mb

Ścinanie:

Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej VSd = (-)83,04 kN

Zbrojenie strzemionami dwuciętymi 4,5 co 50 mm na odcinku 85,0 cm przy podporach

oraz co 270 mm w środku rozpiętości przęsła

(decyduje warunek granicznej szerokości rys ukośnych)

Warunek nośności na ścinanie:    VSd = (-)83,04 kN  <  VRd3 = 147,29 kN

SGU:

Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 110,14 kNm

Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,199 mm  <  wlim = 0,3 mm

Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 14,93 mm  <  alim = 21,25 mm

Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej VSk = 97,56 kN

Szerokość rys ukośnych:    wk = 0,229 mm  <  wlim = 0,3 mm

SZKIC ZBROJENIA:

Zestawienie stali zbrojeniowej

|  | Średnica | Długość | Liczba | 34GS | St0S-b | 34GS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr | [mm] | [cm] | [szt.] | 4,5 | 10 | 16 |
| 1. | 16 | 444 | 6 |  |  | 26,64 |
| 2. | 10 | 461 | 2 |  | 9,22 |  |
| 3. | 4,5 | 122 | 44 | 53,68 |  |  |
| Długość wg średnic [m] |  |  |  | 53,7 | 9,3 | 26,7 |
| Masa 1mb pręta [kg/mb] |  |  |  | 0,125 | 0,617 | 1,578 |
| Masa wg średnic [kg] |  |  |  | 6,7 | 5,7 | 42,1 |
| Masa wg gatunku stali [kg] |  |  |  | 7,0 | 6,0 | 43,0 |
| Razem [kg] |  |  |  | 56 |  |  |

Poz.5.1.Nadproże okienne L=1,50 m pietro 1,0 szt

Parter L= 1,20 m L=1,0 m i 0,90  parter     4,0 szt.

SZKIC BELKI

OBCIĄŻENIA NA BELCE

Zestawienie obciążeń rozłożonych [kN/m2]:

| Lp. | Opis obciążenia | Obc.char. | f | kd | Obc.obl. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Obciążenie zmienne (audytoria, aule, sale zebrań i sale rekreacyjne w szkołach, restauracyjne, kawiarniane, widownie teatralne, koncertowe, kinowe, sale bankowe, pomieszczenia koszar.) [3,0kN/m2] | 3,00 | 1,30 | 0,50 | 3,90 |
| 2. | Ceramiczne płytki podłogowe grub. 1 cm [21,0kN/m3·0,01m] | 0,21 | 1,30 | -- | 0,27 |
| 3. | Warstwa cementowo-wapienna na siatce metalowej grub. 4 cm [22,0kN/m3·0,04m] | 0,88 | 1,30 | -- | 1,14 |
| 4. | Poliuretan grub. 0,3 cm [0,45kN/m3·0,003m] | 0,01 | 1,30 | -- | 0,01 |
| 5. | Styropian grub. 10 cm [0,45kN/m3·0,10m] | 0,05 | 1,30 | -- | 0,07 |
| 6. | Poliuretan grub. 0,3 cm [0,45kN/m3·0,003m] | 0,01 | 1,00 | -- | 0,01 |
| 7. | Płyta żelbetowa grub.15 cm | 3,75 | 1,10 | -- | 4,13 |
| 8. | Warstwa gipsowa grub. 1,3 cm [12,0kN/m3·0,013m]/PlytaGK/ | 0,16 | 1,30 | -- | 0,21 |
|  | : | 8,07 | 1,21 |  | 9,74 |

Zestawienie obciążeń rozłożonych [kN/m2]:

| Lp. | Opis obciążenia | Obc.char. | f | kd | Obc.obl. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | 7,94 | 1,00 | -- | 7,94 |
| 2. | Płyta żelbetowa grub.15 cm | 3,75 | 1,10 | -- | 4,13 |
|  | : | 11,69 | 1,03 |  | 12,07 |

Schemat statyczny belki

DANE MATERIAŁOWE I ZAŁOŻENIA:

Klasa betonu:  B20 (C16/20)    fcd = 10,67 MPa, fctd = 0,87 MPa, Ecm = 29,0 GPa

Stal zbrojeniowa główna  A-III (34GS)    fyk = 410 MPa, fyd = 350 MPa, ftk = 500 MPa

Stal zbrojeniowa strzemion  A-III (34GS)    fyk = 410 MPa, fyd = 350 MPa, ftk = 500 MPa

Sytuacja obliczeniowa:  	trwała

Cotanges kąta nachylenia ścisk. krzyżulców bet.   	cot = 2,00

Graniczna szerokość rys  	wlim = 0,3 mm

Graniczne ugięcie  	alim = jak dla belek i płyt (wg tablicy 8)

WYKRESY SIŁ WEWNĘTRZNYCH

Momenty zginające [kNm]:

Siły tnące [kN]:

Ugięcia [mm]:

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 :

Przyjęte wymiary przekroju:

bw = 25,0 cm,   h = 30,0 cm

otulina zbrojenia cnom = 20 mm

Przęsło A - B:

Zginanie: (przekrój a-a)

Moment przęsłowy obliczeniowy  MSd = 14,84 kNm

Zbrojenie potrzebne As = 1,65 cm2. Przyjęto 214 o As = 3,08 cm2   (= 0,46% )

Warunek nośności na zginanie:    MSd = 14,84 kNm/mb  <  MRd = 26,76 kNm/mb

Ścinanie:

Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej VSd = (-)18,72 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwuciętymi 4,5 co 200 mm na całej długości przęsła

Warunek nośności na ścinanie:    VSd = (-)18,72 kN  <  VRd1 = 38,08 kN

SGU:

Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 13,96 kNm

Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,201 mm  <  wlim = 0,3 mm

Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 1,01 mm  <  alim = 7,25 mm

Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej VSk = 31,87 kN

Szerokość rys ukośnych:    zarysowanie nie występuje

SZKIC ZBROJENIA:

Zestawienie stali zbrojeniowej

|  | Średnica | Długość | Liczba | 34GS | St0S-b | 34GS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr | [mm] | [cm] | [szt.] | 4,5 | 10 | 14 |
| 1. | 14 | 165 | 2 |  |  | 3,30 |
| 2. | 10 | 181 | 2 |  | 3,62 |  |
| 3. | 4,5 | 102 | 7 | 7,14 |  |  |
| Długość wg średnic [m] |  |  |  | 7,2 | 3,7 | 3,3 |
| Masa 1mb pręta [kg/mb] |  |  |  | 0,125 | 0,617 | 1,208 |
| Masa wg średnic [kg] |  |  |  | 0,9 | 2,3 | 4,0 |
| Masa wg gatunku stali [kg] |  |  |  | 1,0 | 3,0 | 4,0 |
| Razem [kg] |  |  |  | 8 |  |  |

Poz.7,1.fundament pod slup wewnętrzny pom.02,pom.pietra 1.1m   o wym.1,0*1,0 m

DANE:

Opis fundamentu :

Typ: 	stopa schodkowa

Wymiary:

B = 1,00 m 	L = 1,00 m 	H = 1,40 m 	w = 0,40 m

Bg = 0,25 m 	Lg = 0,25 m 	Bt = 0,38 m 	Lt = 0,38 m

Bs = 0,25 m 	Ls = 0,25 m 	eB = 0,00 m 	eL = 0,00 m

Posadowienie fundamentu:

D = 1,20 m 	Dmin = 1,20 m

brak wody gruntowej w zasypce

Opis podłoża:

| Nr | nazwa gruntu | h [m] | nawodniona | o(n) [t/m3] | f,min | f,max | u(r) [o] | cu(r) [kPa] | M0 [kPa] | M [kPa] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Żwiry gliniaste | 5,00 | nie | 2,10 | 0,90 | 1,10 | 17,80 | 31,58 | 36039 | 40039 |

Naprężenie dopuszczalne dla podłoża     dop [kPa] = 150,0 kPa

Kombinacje obciążeń obliczeniowych:

| Nr | typ obc. | zN [m] | N [kN] | TB [kN] | MB [kNm] | DminB [m] | TL [kN] | ML [kNm] | DminL [m] | e [kPa] | e [kPa/m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Obiciążenie z stropu na pietrem Z plyty L= 4.44 m | na wierzchu | 108,80 | 0,00 | 0,00 | 1,20 | 0,00 | 0,00 | 1,20 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Obiciążenie z stropu na pietrem Z plyty L= 4.44 m | na wierzchu | 108,80 | 0,00 | 0,00 | 1,20 | 0,00 | 0,00 | 1,20 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Obiciążenie z stropu na parterem Z plyty L= 4.44 m | na wierzchu | 108,80 | 0,00 | 0,00 | 1,20 | 0,00 | 0,00 | 1,20 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Obiciążenie z stropu na parterem Z plyty L= 4.44 m | na wierzchu | 108,80 | 0,00 | 0,00 | 1,20 | 0,00 | 0,00 | 1,20 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Ciężar slupa | na wierzchu | 42,96 | 0,00 | 0,00 | 1,20 | 0,00 | 0,00 | 1,20 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Ciięzar Slupa fundam. | na wierzchu | 0,84 | 0,00 | 0,00 | 1,20 | 0,00 | 0,00 | 1,20 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Ciięzar stopy fundam. | na wierzchu | 0,96 | 0,00 | 0,00 | 1,20 | 0,00 | 0,00 | 1,20 | 0,00 | 0,00 |

Materiały :

Zasypka:

ciężar objętościowy:  20,00 kN/m3

współczynniki obciążenia: f,min = 0,90;  f,max = 1,20

Beton:

klasa betonu: B20 (C16/20)    fcd = 10,67 MPa, fctd = 0,87 MPa, Ecm = 29,0 GPa

ciężar objętościowy:  24,00 kN/m3

współczynniki obciążenia: f,min = 0,90;  f,max = 1,10

Zbrojenie:

klasa stali: A-III (34GS)

otulina zbrojenia cnom = 85 mm

Założenia obliczeniowe :

Współczynniki korekcyjne oporu granicznego podłoża:

- dla nośności pionowej  m = 1,00

- dla stateczności fundamentu na przesunięcie  m = 0,72

- dla stateczności na obrót  m = 0,72

Współczynnik kształtu przy wpływie zagłębienia na nośność podłoża:  = 1,50

Współczynnik tarcia gruntu o podstawę fundamentu: f = 0,50

Współczynniki redukcji spójności:

- przy sprawdzaniu przesunięcia: 0,50

- przy korekcie nachylenia wypadkowej obciążenia: 1,00

Czas trwania robót: powyżej 1 roku  (=1,00)

Stosunek wartości obc. obliczeniowych N do wartości obc. charakterystycznych Nk   N/Nk = 1,20

Naprężenie pierwotne w poziomie podstawy fundamentu o = 1,8 kPa

WYNIKI-PROJEKTOWANIE:

WARUNKI STANÓW GRANICZNYCH PODŁOŻA - wg PN-81/B-03020

Nośność pionowa podłoża:

Decyduje:  kombinacja nr 1

Decyduje nośność w poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy opór graniczny podłoża QfN = 823,8 kN

Nr = 139,0 kN   <  m·QfN = 823,8 kN 	(16,87% )

Nośność (stateczność) podłoża z uwagi na przesunięcie poziome:

Decyduje:  kombinacja nr 1

Decyduje nośność w poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy opór graniczny podłoża QfT = 58,3 kN

Tr = 0,0 kN   <  m·QfT = 41,9 kN 	(0,00% )

Obciążenie jednostkowe podłoża:

Decyduje:  kombinacja nr 1

Naprężenie maksymalne max = 139,0 kPa

max = 139,0 kPa   <  dop = 150,0 kPa 	(92,67% )

Stateczność fundamentu na obrót:

Decyduje:  kombinacja nr 1

Decyduje moment wywracający MoB,2-3 = 0,00 kNm,  moment utrzymujący MuB,2-3 = 66,14 kNm

Mo = 0,00 kNm   <  m·Mu = 47,6 kNm 	(0,00% )

Osiadanie:

Decyduje:  kombinacja nr 1

Osiadanie pierwotne s'= 0,23 cm, wtórne  s''= 0,00 cm, całkowite s = 0,23 cm

s = 0,23 cm   <  sdop = 5,00 cm 	(4,68% )

Naprężenia:

| Nr | typ | 1 [kPa] | 2 [kPa] | 3 [kPa] | 4 [kPa] | C [m] | C/C' | aL [m] | aP [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | D | 139,0 | 139,0 | 139,0 | 139,0 | -- | -- | -- | -- |
| 2 | D | 139,0 | 139,0 | 139,0 | 139,0 | -- | -- | -- | -- |
| 3 | D | 139,0 | 139,0 | 139,0 | 139,0 | -- | -- | -- | -- |
| 4 | D | 139,0 | 139,0 | 139,0 | 139,0 | -- | -- | -- | -- |
| 5 | D | 73,2 | 73,2 | 73,2 | 73,2 | -- | -- | -- | -- |
| 6 | D | 31,0 | 31,0 | 31,0 | 31,0 | -- | -- | -- | -- |
| 7 | D | 31,2 | 31,2 | 31,2 | 31,2 | -- | -- | -- | -- |

Nośność pionowa podłoża:

|  | w poziomie posadowienia |  |  |  | w poziomie stropu warstwy najsłabszej |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr | N [kN] | QfN [kN] | mN | [% ] | z [m] | N [kN] | QfN [kN] | mN | [% ] |
| 1 | 139,0 | 823,8 | 0,17 | 16,9 | 0,00 | 139,0 | 823,8 | 0,17 | 16,9 |
| 2 | 139,0 | 823,8 | 0,17 | 16,9 | 0,00 | 139,0 | 823,8 | 0,17 | 16,9 |
| 3 | 139,0 | 823,8 | 0,17 | 16,9 | 0,00 | 139,0 | 823,8 | 0,17 | 16,9 |
| 4 | 139,0 | 823,8 | 0,17 | 16,9 | 0,00 | 139,0 | 823,8 | 0,17 | 16,9 |
| 5 | 73,2 | 823,8 | 0,09 | 8,9 | 0,00 | 73,2 | 823,8 | 0,09 | 8,9 |
| 6 | 31,0 | 823,8 | 0,04 | 3,8 | 0,00 | 31,0 | 823,8 | 0,04 | 3,8 |
| 7 | 31,2 | 823,8 | 0,04 | 3,8 | 0,00 | 31,2 | 823,8 | 0,04 | 3,8 |

Nośność pozioma podłoża:

|  | w poziomie posadowienia |  |  |  |  | w poziomie stropu warstwy najsłabszej |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr | N [kN] | T [kN] | QfT [kN] | mT | [% ] | z [m] | N [kN] | T [kN] | QfT [kN] | mT | [% ] |
| 1 | 132,3 | 0,0 | 58,3 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 132,3 | 0,0 | 58,3 | 0,00 | 0,0 |
| 2 | 132,3 | 0,0 | 58,3 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 132,3 | 0,0 | 58,3 | 0,00 | 0,0 |
| 3 | 132,3 | 0,0 | 58,3 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 132,3 | 0,0 | 58,3 | 0,00 | 0,0 |
| 4 | 132,3 | 0,0 | 58,3 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 132,3 | 0,0 | 58,3 | 0,00 | 0,0 |
| 5 | 66,5 | 0,0 | 37,1 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 66,5 | 0,0 | 37,1 | 0,00 | 0,0 |
| 6 | 24,3 | 0,0 | 23,6 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 24,3 | 0,0 | 23,6 | 0,00 | 0,0 |
| 7 | 24,4 | 0,0 | 23,6 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 24,4 | 0,0 | 23,6 | 0,00 | 0,0 |

OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE FUNDAMENTU  - wg PN-B-03264: 2002

Nośność na przebicie:

dla fundamentu o zadanych wymiarach nie trzeba sprawdzać nośności na przebicie

Wymiarowanie zbrojenia:

Wzdłuż boku B:

Decyduje:  kombinacja nr 1

Zbrojenie potrzebne As = 1,02 cm2

Przyjęto konstrukcyjnie 6 prętów 12 mm  o As = 6,79 cm2

Wzdłuż boku L:

Decyduje:  kombinacja nr 1

Zbrojenie potrzebne As = 1,02 cm2

Przyjęto konstrukcyjnie 6 prętów 12 mm o As = 6,79 cm2

Zestawienie stali zbrojeniowej

|  | Średnica | Długość | Liczba | St0S-b |  |  | 34GS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr | [mm] | [cm] | [szt.] | 6 | 10 | 12 | 12 |
| 1 | 12 | 82 | 6 |  |  |  | 4,92 |
| 2 | 12 | 82 | 6 |  |  |  | 4,92 |
| 3 | 10 | 21 | 2 |  | 0,42 |  |  |
| 4 | 10 | 21 | 2 |  | 0,42 |  |  |
| 5 | 12 | 134 | 4 |  |  | 5,36 |  |
| 6 | 6 | 93 | 10 | 9,30 |  |  |  |
| Długość wg średnic [m] |  |  |  | 9,4 | 0,9 | 5,4 | 9,9 |
| Masa 1mb pręta [kg/mb] |  |  |  | 0,222 | 0,617 | 0,888 | 0,888 |
| Masa wg średnic [kg] |  |  |  | 2,1 | 0,6 | 4,8 | 8,8 |
| Masa wg gatunku stali [kg] |  |  |  | 8,0 |  |  | 9,0 |
| Razem [kg] |  |  |  | 17 |  |  |  |

Obciążenie jednostkowe podłoża:

Decyduje:  kombinacja nr 1

Naprężenie maksymalne max = 139,0 kPa

max = 139,0 kPa   <  dop = 150,0 kPa 	(92,67% )

Osiadanie:

Decyduje:  kombinacja nr 1

Osiadanie pierwotne s'= 0,23 cm, wtórne  s''= 0,00 cm, całkowite s = 0,23 cm

s = 0,23 cm   <  sdop = 5,00 cm 	(4,68% )

Uwaga.I

Projektowany  stopa fundamentowa spełnia wymogi użytkowania.

Poz. 7.2.Lawy fundamentowe zewnętrzne i wewnętrzne o wym.0,40x0,70cm

Budynek główny po modernizacji i  nadbudowie;

DANE:

Opis fundamentu :

Typ: 	ława schodkowa

Wymiary:

B = 0,80 m 	H = 1,20 m 	w = 0,40 m

Bg = 0,25 m 	Bt = 0,28 m

Bs = 0,25 m 	eB = 0,00 m

Posadowienie fundamentu:

D = 1,20 m 	Dmin = 1,20 m

brak wody gruntowej w zasypce

Opis podłoża:

| Nr | nazwa gruntu | h [m] | nawodniona | o(n) [t/m3] | f,min | f,max | u(r) [o] | cu(r) [kPa] | M0 [kPa] | M [kPa] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Żwiry gliniaste | 5,00 | nie | 2,10 | 0,90 | 1,10 | 17,80 | 31,58 | 36039 | 40039 |

Naprężenie dopuszczalne dla podłoża     dop [kPa] = 150,0 kPa

Kombinacje obciążeń obliczeniowych:

| Nr | typ obc. | zN [m] | N [kN/m] | TB [kN/m] | MB [kNm/m] | DminB [m] | e [kPa] | e [kPa/m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | długotrwałe | na wierzchu | 18,99 | 0,00 | 0,00 | 1,20 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | długotrwałe | na wierzchu | 76,33 | 0,00 | 0,00 | 1,20 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | długotrwałe | na wierzchu | 32,31 | 0,00 | 0,00 | 1,20 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | długotrwałe | na wierzchu | 32,31 | 0,00 | 0,00 | 1,20 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | długotrwałe | na wierzchu | 8,64 | 0,00 | 0,00 | 1,20 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | długotrwałe | na wierzchu | 7,68 | 0,00 | 0,00 | 1,20 | 0,00 | 0,00 |

Materiały :

Zasypka:

ciężar objętościowy:  20,00 kN/m3

współczynniki obciążenia: f,min = 0,90;  f,max = 1,20

Beton:

klasa betonu: B20 (C16/20)    fcd = 10,67 MPa, fctd = 0,87 MPa, Ecm = 29,0 GPa

ciężar objętościowy:  24,00 kN/m3

współczynniki obciążenia: f,min = 0,90;  f,max = 1,10

Zbrojenie:

klasa stali: A-III (34GS)

otulina zbrojenia cnom = 85 mm

Założenia obliczeniowe :

Współczynniki korekcyjne oporu granicznego podłoża:

- dla nośności pionowej  m = 1,00

- dla stateczności fundamentu na przesunięcie  m = 0,72

- dla stateczności na obrót  m = 0,72

Współczynnik tarcia gruntu o podstawę fundamentu: f = 0,50

Współczynniki redukcji spójności:

- przy sprawdzaniu przesunięcia: 0,50

- przy korekcie nachylenia wypadkowej obciążenia: 1,00

Czas trwania robót: powyżej 1 roku  (=1,00)

Stosunek wartości obc. obliczeniowych N do wartości obc. charakterystycznych Nk   N/Nk = 1,20

Naprężenie pierwotne w poziomie podstawy fundamentu o = 1,8 kPa

WYNIKI-PROJEKTOWANIE:

WARUNKI STANÓW GRANICZNYCH PODŁOŻA - wg PN-81/B-03020

Nośność pionowa podłoża:

Decyduje:  kombinacja nr 2

Decyduje nośność w poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy opór graniczny podłoża QfN = 428,0 kN

Nr = 100,6 kN   <  m·QfN = 428,0 kN 	(23,51% )

Nośność (stateczność) podłoża z uwagi na przesunięcie poziome:

Decyduje:  kombinacja nr 1

Decyduje nośność w poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy opór graniczny podłoża QfT = 24,9 kN

Tr = 0,0 kN   <  m·QfT = 17,9 kN 	(0,00% )

Obciążenie jednostkowe podłoża:

Decyduje:  kombinacja nr 2

Naprężenie maksymalne max = 125,8 kPa

max = 125,8 kPa   <  dop = 150,0 kPa 	(83,85% )

Stateczność fundamentu na obrót:

Decyduje:  kombinacja nr 1

Decyduje moment wywracający MoB,2 = 0,00 kNm/mb,  moment utrzymujący MuB,2 = 15,26 kNm/mb

Mo = 0,00 kNm/mb   <  m·Mu = 11,0 kNm/mb 	(0,00% )

Osiadanie:

Decyduje:  kombinacja nr 2

Osiadanie pierwotne s'= 0,34 cm, wtórne  s''= 0,01 cm, całkowite s = 0,34 cm

s = 0,34 cm   <  sdop = 5,00 cm 	(6,87% )

Naprężenia:

| Nr | typ | 1 [kPa] | 2 [kPa] | C [m] | C/C' |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | D | 54,1 | 54,1 | -- | -- |
| 2 | D | 125,8 | 125,8 | -- | -- |
| 3 | D | 70,7 | 70,7 | -- | -- |
| 4 | D | 70,7 | 70,7 | -- | -- |
| 5 | D | 41,2 | 41,2 | -- | -- |
| 6 | D | 40,0 | 40,0 | -- | -- |

Nośność pionowa podłoża:

|  | w poziomie posadowienia |  |  |  | w poziomie stropu warstwy najsłabszej |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr | N [kN] | QfN [kN] | mN | [% ] | z [m] | N [kN] | QfN [kN] | mN | [% ] |
| 1 | 43,3 | 428,0 | 0,10 | 10,1 | 0,00 | 43,3 | 428,0 | 0,10 | 10,1 |
| 2 | 100,6 | 428,0 | 0,24 | 23,5 | 0,00 | 100,6 | 428,0 | 0,24 | 23,5 |
| 3 | 56,6 | 428,0 | 0,13 | 13,2 | 0,00 | 56,6 | 428,0 | 0,13 | 13,2 |
| 4 | 56,6 | 428,0 | 0,13 | 13,2 | 0,00 | 56,6 | 428,0 | 0,13 | 13,2 |
| 5 | 32,9 | 428,0 | 0,08 | 7,7 | 0,00 | 32,9 | 428,0 | 0,08 | 7,7 |
| 6 | 32,0 | 428,0 | 0,07 | 7,5 | 0,00 | 32,0 | 428,0 | 0,07 | 7,5 |

Nośność pozioma podłoża:

|  | w poziomie posadowienia |  |  |  |  | w poziomie stropu warstwy najsłabszej |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr | N [kN] | T [kN] | QfT [kN] | mT | [% ] | z [m] | N [kN] | T [kN] | QfT [kN] | mT | [% ] |
| 1 | 38,1 | 0,0 | 24,9 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 38,1 | 0,0 | 24,9 | 0,00 | 0,0 |
| 2 | 95,5 | 0,0 | 43,3 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 95,5 | 0,0 | 43,3 | 0,00 | 0,0 |
| 3 | 51,5 | 0,0 | 29,2 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 51,5 | 0,0 | 29,2 | 0,00 | 0,0 |
| 4 | 51,5 | 0,0 | 29,2 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 51,5 | 0,0 | 29,2 | 0,00 | 0,0 |
| 5 | 27,8 | 0,0 | 21,6 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 27,8 | 0,0 | 21,6 | 0,00 | 0,0 |
| 6 | 26,8 | 0,0 | 21,2 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 26,8 | 0,0 | 21,2 | 0,00 | 0,0 |

OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE FUNDAMENTU  - wg PN-B-03264: 2002

Nośność na przebicie:

dla fundamentu o zadanych wymiarach nie trzeba sprawdzać nośności na przebicie

Wymiarowanie zbrojenia:

Decyduje:  kombinacja nr 2

Zbrojenie potrzebne (zbrojenie minimalne) As = 0,49 cm2/mb

Przyjęto konstrukcyjnie 12 mm co 20,0 cm  o As = 5,65 cm2/mb

Zestawienie stali zbrojeniowej

|  | Średnica | Długość | Liczba | 34GS |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr | [mm] | [cm] | [szt.] | 6 | 12 |
| 1 | 12 | 62 | 5 |  | 3,10 |
| 2 | 6 | 105 | 5 | 5,25 |  |
| 3 | 12 | 105 | 4 |  | 4,20 |
| 4 | 6 | 87 | 5 | 4,35 |  |
| Długość wg średnic [m] |  |  |  | 9,6 | 7,3 |
| Masa 1mb pręta [kg/mb] |  |  |  | 0,222 | 0,888 |
| Masa wg średnic [kg] |  |  |  | 2,1 | 6,5 |
| Masa wg gatunku stali [kg] |  |  |  | 9,0 |  |
| Razem [kg] |  |  |  | 9 |  |

Obciążenie jednostkowe podłoża:

Decyduje:  kombinacja nr 2

Naprężenie maksymalne max = 125,8 kPa

max = 125,8 kPa   <  dop = 150,0 kPa 	(83,85% )

Osiadanie:

Decyduje:  kombinacja nr 2

Osiadanie pierwotne s'= 0,34 cm, wtórne  s''= 0,01 cm, całkowite s = 0,34 cm

s = 0,34 cm   <  sdop = 5,00 cm 	(6,87% )

Uwaga.I

Projektowany  Lawa fundamentowa spełnia wymogi użytkowania.

Poz. 7.3.Lawy fundamentowe zewnętrzne  o wym.0,40x0,50cm dob.warsztatu

DANE:

Opis fundamentu :

Typ: 	ława schodkowa

Wymiary:

B = 0,50 m 	H = 1,20 m 	w = 0,40 m

Bg = 0,25 m 	Bt = 0,13 m

Bs = 0,25 m 	eB = 0,00 m

Posadowienie fundamentu:

D = 1,20 m 	Dmin = 1,20 m

brak wody gruntowej w zasypce

Opis podłoża:

| Nr | nazwa gruntu | h [m] | nawodniona | o(n) [t/m3] | f,min | f,max | u(r) [o] | cu(r) [kPa] | M0 [kPa] | M [kPa] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Żwiry gliniaste | 5,00 | nie | 2,10 | 0,90 | 1,10 | 17,80 | 31,58 | 36039 | 40039 |

Naprężenie dopuszczalne dla podłoża     dop [kPa] = 150,0 kPa

Kombinacje obciążeń obliczeniowych:

| Nr | typ obc. | zN [m] | N [kN/m] | TB [kN/m] | MB [kNm/m] | DminB [m] | e [kPa] | e [kPa/m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Z dachu | na wierzchu | 17,38 | 0,00 | 0,00 | 1,20 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Z Płyty | na wierzchu | 28,53 | 0,00 | 0,00 | 1,20 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Z sciany | na wierzchu | 22,63 | 0,00 | 0,00 | 1,20 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Sciana fundamentowa | na wierzchu | 7,68 | 0,00 | 0,00 | 1,20 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Lawa fundmnetowa | na wierzchu | 4,80 | 0,00 | 0,00 | 1,20 | 0,00 | 0,00 |

Materiały :

Zasypka:

ciężar objętościowy:  20,00 kN/m3

współczynniki obciążenia: f,min = 0,90;  f,max = 1,20

Beton:

klasa betonu: B20 (C16/20)    fcd = 10,67 MPa, fctd = 0,87 MPa, Ecm = 29,0 GPa

ciężar objętościowy:  24,00 kN/m3

współczynniki obciążenia: f,min = 0,90;  f,max = 1,10

Zbrojenie:

klasa stali: A-III (34GS)

otulina zbrojenia cnom = 85 mmZałożenia obliczeniowe :

Współczynniki korekcyjne oporu granicznego podłoża:

- dla nośności pionowej  m = 1,00

- dla stateczności fundamentu na przesunięcie  m = 0,72

- dla stateczności na obrót  m = 0,72

Współczynnik tarcia gruntu o podstawę fundamentu: f = 0,50

Współczynniki redukcji spójności:

- przy sprawdzaniu przesunięcia: 0,50

- przy korekcie nachylenia wypadkowej obciążenia: 1,00

Czas trwania robót: powyżej 1 roku  (=1,00)

Stosunek wartości obc. obliczeniowych N do wartości obc. charakterystycznych Nk   N/Nk = 1,20

Naprężenie pierwotne w poziomie podstawy fundamentu o = 1,8 kPa

WYNIKI-PROJEKTOWANIE:

WARUNKI STANÓW GRANICZNYCH PODŁOŻA - wg PN-81/B-03020

Nośność pionowa podłoża:

Decyduje:  kombinacja nr 2

Decyduje nośność w poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy opór graniczny podłoża QfN = 264,7 kN

Nr = 43,9 kN   <  m·QfN = 264,7 kN 	(16,58% )

Nośność (stateczność) podłoża z uwagi na przesunięcie poziome:

Decyduje:  kombinacja nr 1

Decyduje nośność w poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy opór graniczny podłoża QfT = 17,4 kN

Tr = 0,0 kN   <  m·QfT = 12,5 kN 	(0,00% )

Obciążenie jednostkowe podłoża:

Decyduje:  kombinacja nr 2

Naprężenie maksymalne max = 87,8 kPa

max = 87,8 kPa   <  dop = 150,0 kPa 	(58,52% )

Stateczność fundamentu na obrót:

Decyduje:  kombinacja nr 1

Decyduje moment wywracający MoB,2 = 0,00 kNm/mb,  moment utrzymujący MuB,2 = 7,40 kNm/mb

Mo = 0,00 kNm/mb   <  m·Mu = 5,3 kNm/mb 	(0,00% )

Osiadanie:

Decyduje:  kombinacja nr 2

Osiadanie pierwotne s'= 0,15 cm, wtórne  s''= 0,00 cm, całkowite s = 0,15 cm

s = 0,15 cm   <  sdop = 5,00 cm 	(2,99% )

Nośność pionowa podłoża:

|  | w poziomie posadowienia |  |  |  | w poziomie stropu warstwy najsłabszej |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr | N [kN] | QfN [kN] | mN | [% ] | z [m] | N [kN] | QfN [kN] | mN | [% ] |
| 1 | 32,7 | 264,7 | 0,12 | 12,4 | 0,00 | 32,7 | 264,7 | 0,12 | 12,4 |
| 2 | 43,9 | 264,7 | 0,17 | 16,6 | 0,00 | 43,9 | 264,7 | 0,17 | 16,6 |
| 3 | 38,0 | 264,7 | 0,14 | 14,3 | 0,00 | 38,0 | 264,7 | 0,14 | 14,3 |
| 4 | 23,0 | 264,7 | 0,09 | 8,7 | 0,00 | 23,0 | 264,7 | 0,09 | 8,7 |
| 5 | 20,2 | 264,7 | 0,08 | 7,6 | 0,00 | 20,2 | 264,7 | 0,08 | 7,6 |

Nośność pozioma podłoża:

|  | w poziomie posadowienia |  |  |  |  | w poziomie stropu warstwy najsłabszej |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr | N [kN] | T [kN] | QfT [kN] | mT | [% ] | z [m] | N [kN] | T [kN] | QfT [kN] | mT | [% ] |
| 1 | 29,6 | 0,0 | 17,4 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 29,6 | 0,0 | 17,4 | 0,00 | 0,0 |
| 2 | 40,8 | 0,0 | 21,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 40,8 | 0,0 | 21,0 | 0,00 | 0,0 |
| 3 | 34,9 | 0,0 | 19,1 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 34,9 | 0,0 | 19,1 | 0,00 | 0,0 |
| 4 | 19,9 | 0,0 | 14,3 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 19,9 | 0,0 | 14,3 | 0,00 | 0,0 |
| 5 | 17,0 | 0,0 | 13,4 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 17,0 | 0,0 | 13,4 | 0,00 | 0,0 |

OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE FUNDAMENTU  - wg PN-B-03264: 2002

Nośność na przebicie:

dla fundamentu o zadanych wymiarach nie trzeba sprawdzać nośności na przebicie

Wymiarowanie zbrojenia:

Decyduje:  kombinacja nr 2

Zbrojenie potrzebne (zbrojenie minimalne) As = 0,07 cm2/mb

Przyjęto konstrukcyjnie 12 mm co 20,0 cm  o As = 5,65 cm2/mZestawienie stali zbrojeniowej

|  | Średnica | Długość | Liczba | 34GS |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr | [mm] | [cm] | [szt.] | 6 | 12 |
| 1 | 12 | 32 | 5 |  | 1,60 |
| 2 | 6 | 105 | 3 | 3,15 |  |
| 3 | 12 | 105 | 4 |  | 4,20 |
| 4 | 6 | 87 | 5 | 4,35 |  |
| Długość wg średnic [m] |  |  |  | 7,5 | 5,8 |
| Masa 1mb pręta [kg/mb] |  |  |  | 0,222 | 0,888 |
| Masa wg średnic [kg] |  |  |  | 1,7 | 5,2 |
| Masa wg gatunku stali [kg] |  |  |  | 7,0 |  |
| Razem [kg] |  |  |  | 7 |  |

Nośność pionowa podłoża:

Decyduje:  kombinacja nr 2

Decyduje nośność w poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy opór graniczny podłoża QfN = 264,7 kN

Nr = 43,9 kN   <  m·QfN = 264,7 kN 	(16,58% )

Obciążenie jednostkowe podłoża:

Decyduje:  kombinacja nr 2

Naprężenie maksymalne max = 87,8 kPa

max = 87,8 kPa   <  dop = 150,0 kPa 	(58,52% )

Poz,8,0 Plyta zelbetowa  L=4,35 m gr.15 cm nad wiata

Zestawienie obciążeń rozłożonych [kN/m2]:

| Lp. | Opis obciążenia | Obc.char. | f | kd | Obc.obl. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | 9,74 | 1,00 | -- | 9,74 |
| 2. | Płyta żelbetowa grub.15 cm | 3,75 | 1,10 | -- | 4,13 |
|  | : | 13,49 | 1,03 |  | 13,87 |

Schemat statyczny płyty:

Rozpiętość obliczeniowa płyty l0 = 4,57 m\

Wyniki obliczeń statycznych:

Moment przęsłowy obliczeniowy   Mo = 27,72 kNm/m

Moment podporowy obliczeniowy   Mpo = 18,10 kNm/m

Moment przęsłowy charakterystyczny   Mk = 26,74 kNm/m

Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały   Mkd = 26,74 kNm/m

Reakcja obliczeniowa    RA = RB = 31,68 kN/m

Dane materiałowe :

Grubość płyty  	15,0 cm

Klasa betonu  	B-20

Stal zbrojeniowa główna  	A-III (34GS)

Pręty rozdzielcze  	4,5 co max. 30,0 cm, stal A-0 (St0S)

Otulenie zbrojenia przęsłowego  	c = 20 mm

Otulenie zbrojenia podporowego  	c = 20 mm

Założenia obliczeniowe :

Wymiarowanie wg PN-84/B-03264 :

Przęsło:

Potrzebne zbrojenie Fa = 7,20 cm2/mb.  Przyjęto 18 co 18,0 cm o Fa = 14,14 cm2/mb

Szerokość rys prostopadłych:    af = 0,195 mm  <  adop = 0,3 mm

Maksymalne ugięcie od Mkd:    f(Mkd) = 35,93 mm  >  fdop =34,85 mm

Podpora:

Potrzebne zbrojenie Fa = 4,53 cm2/mb.   Przyjęto 18 co 25,0 cm o Fa = 10,18 cm2/mb

Szkic zbrojenia

Zestawienie stali zbrojeniowej dla płyty długości l = 4,40 m

|  | Średnica | Długość | Liczba | 34GS |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr | [mm] | [cm] | [szt.] | 18 | 4,5 |
| 1 | 18 | 479 | 25 | 119,75 |  |
| 2 | 18 | 167 | 19 | 31,73 |  |
| 3 | 18 | 167 | 19 | 31,73 |  |
| 4 | 4,5 | 462 | 32 |  | 147,84 |
| Długość wg średnic [m] |  |  |  | 183,3 | 147,9 |
| Masa 1mb pręta [kg/mb] |  |  |  | 1,998 | 0,125 |
| Masa wg średnic [kg] |  |  |  | 366,2 | 18,5 |
| Masa wg gatunku stali [kg] |  |  |  | 367,0 | 19,0 |
| Razem [kg] |  |  |  | 386 |  |

Uwaga:Z względów technologiczno-konstrukcyjnych przyjęto  jednakowe  obciążenia dla  elementów dobudowy jak na budynku głownym

Poz,8,1 Belka podciągowa  L=2,20 m o wm.0,25 x0,25  cm nad wiatą

2 x14,80 m /29,40/mb

SZKIC BELKI

OBCIĄŻENIA NA BELCE

Zestawienie obciążeń rozłożonych [kN/m]:

| Lp. | Opis obciążenia | Obc.char. | f | kd | Obc.obl. | Zasięg [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Akacja grub. 0,10 m i szer.3,00 m [7,7kN/m3·0,10m·3,00m] | 31,68 | 1,30 | -- | 41,18 | cała belka |
| 2. | Akacja o wilgotności 23% grub. 0,10 m i szer.3,00 m [8,3kN/m3·0,10m·3,00m] | 16,17 | 1,30 | -- | 21,02 | cała belka |
| 3. | Ciężar własny belki [0,25m·0,30m·25,0kN/m3] | 1,88 | 1,10 | -- | 2,07 | cała belka |
|  | : | 49,73 | 1,29 |  | 64,27 |  |

Schemat statyczny belki

DANE MATERIAŁOWE I ZAŁOŻENIA:

Klasa betonu:  B20 (C16/20)    fcd = 10,67 MPa, fctd = 0,87 MPa, Ecm = 29,0 GPa

Stal zbrojeniowa główna  A-III (34GS)    fyk = 410 MPa, fyd = 350 MPa, ftk = 500 MPa

Stal zbrojeniowa strzemion  A-III (34GS)    fyk = 410 MPa, fyd = 350 MPa, ftk = 500 MPa

Sytuacja obliczeniowa:  	trwała

Cotanges kąta nachylenia ścisk. krzyżulców bet.   	cot = 2,00

Graniczna szerokość rys  	wlim = 0,3 mm

Graniczne ugięcie  	alim = jak dla belek i płyt (wg tablicy 8)

WYKRESY SIŁ WEWNĘTRZNYCH

Momenty zginające [kNm]***

Ugięcia [mm]:

Obwiednia sił wewnętrznych

Momenty zginające [kNm]:

Ugięcia [mm]:

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 :

Przyjęte wymiary przekroju:

bw = 25,0 cm,   h = 30,0 cm

otulina zbrojenia cnom = 20 mmPrzęsło A - B:

Zginanie: (przekrój a-a)

Moment przęsłowy obliczeniowy  MSd = 29,98 kNm

Zbrojenie potrzebne As = 3,50 cm2. Przyjęto 216 o As = 4,02 cm2   (= 0,60% )

Warunek nośności na zginanie:    MSd = 29,98 kNm/mb  <  MRd = 33,93 kNm/mb

Ścinanie:

Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej VSd = (-)70,03 kN

Zbrojenie strzemionami dwuciętymi 4,5 co 60 mm na odcinku 78,0 cm przy

prawej podporze oraz co 200 mm na pozostałej części przęsła

(decyduje warunek granicznej szerokości rys ukośnych)

Warunek nośności na ścinanie:    VSd = (-)70,03 kN  <  VRd3 = 90,01 kN

SGU:

Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 23,20 kNm

Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,268 mm  <  wlim = 0,3 mm

Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 3,44 mm  <  alim = 12,25 mm

Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej VSk = 67,59 kN

Szerokość rys ukośnych:    wk = 0,294 mm  <  wlim = 0,3 mm

Podpora B:

Zginanie: (przekrój b-b)

Moment podporowy obliczeniowy  MSd = (-)40,81 kNm

Zbrojenie potrzebne górne As1 = 4,91 cm2. Przyjęto 512 o As = 5,65 cm2   (= 0,84% )

Warunek nośności na zginanie:    MSd = (-)40,81 kNm/mb  <  MRd = 45,99 kNm/mb

SGU:

Moment podporowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = (-)31,57 kNm

Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,214 mm  <  wlim = 0,3 mm

Przęsło B - C:

Zginanie: (przekrój c-c)

Moment przęsłowy obliczeniowy  MSd = 13,14 kNm

Zbrojenie potrzebne As = 1,46 cm2. Przyjęto 216 o As = 4,02 cm2   (= 0,60% )

Warunek nośności na zginanie:    MSd = 13,14 kNm/mb  <  MRd = 33,93 kNm/mb

Ścinanie:

Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej VSd = 57,92 kN

Zbrojenie strzemionami dwuciętymi 4,5 co 70 mm na odcinku 56,0 cm przy podporach

oraz co 200 mm w środku rozpiętości przęsła

(decyduje warunek granicznej szerokości rys ukośnych)

Warunek nośności na ścinanie:    VSd = 57,92 kN  <  VRd3 = 77,15 kN

SGU:

Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 10,17 kNm

Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,093 mm  <  wlim = 0,3 mm

Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 0,74 mm  <  alim = 12,25 mm

Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej VSk = 58,22 kN

Szerokość rys ukośnych:    wk = 0,300 mm  <  wlim = 0,3 mm

Podpora C:

Zginanie: (przekrój d-d)

Moment podporowy obliczeniowy  MSd = (-)29,68 kNm

Zbrojenie potrzebne górne As1 = 3,43 cm2. Przyjęto 412 o As = 4,52 cm2   (= 0,67% )

Warunek nośności na zginanie:    MSd = (-)29,68 kNm/mb  <  MRd = 37,97 kNm/mb

SGU:

Moment podporowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = (-)22,96 kNm

Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,212 mm  <  wlim = 0,3 mm

Przęsło C - D:

Zginanie: (przekrój e-e)

Moment przęsłowy obliczeniowy  MSd = 16,70 kNm

Zbrojenie potrzebne As = 1,87 cm2. Przyjęto 216 o As = 4,02 cm2   (= 0,60% )

Warunek nośności na zginanie:    MSd = 16,70 kNm/mb  <  MRd = 33,93 kNm/mb

Ścinanie:

Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej VSd = (-)54,89 kN

Zbrojenie strzemionami dwuciętymi 4,5 co 70 mm na odcinku 56,0 cm przy podporach

oraz co 200 mm w środku rozpiętości przęsła

(decyduje warunek granicznej szerokości rys ukośnych)

Warunek nośności na ścinanie:    VSd = (-)54,89 kN  <  VRd3 = 77,15 kN

SGU:

Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 12,93 kNm

Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,133 mm  <  wlim = 0,3 mm

Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 1,37 mm  <  alim = 12,25 mm

Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej VSk = 55,87 kN

Szerokość rys ukośnych:    wk = 0,273 mm  <  wlim = 0,3 mm

Podpora D:

Zginanie: (przekrój f-f)

Moment podporowy obliczeniowy  MSd = (-)33,39 kNm

Zbrojenie potrzebne górne As1 = 3,91 cm2. Przyjęto 412 o As = 4,52 cm2   (= 0,67% )

Warunek nośności na zginanie:    MSd = (-)33,39 kNm/mb  <  MRd = 37,97 kNm/mb

SGU:

Moment podporowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = (-)25,83 kNm

Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,241 mm  <  wlim = 0,3 mm

Przęsło D - E:

Zginanie: (przekrój g-g)

Moment przęsłowy obliczeniowy  MSd = 16,70 kNm

Zbrojenie potrzebne As = 1,87 cm2. Przyjęto 216 o As = 4,02 cm2   (= 0,60% )

Warunek nośności na zginanie:    MSd = 16,70 kNm/mb  <  MRd = 33,93 kNm/mb

Ścinanie:

Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej VSd = 54,89 kN

Zbrojenie strzemionami dwuciętymi 4,5 co 70 mm na odcinku 56,0 cm przy podporach

oraz co 200 mm w środku rozpiętości przęsła

(decyduje warunek granicznej szerokości rys ukośnych)

Warunek nośności na ścinanie:    VSd = 54,89 kN  <  VRd3 = 77,15 kN

SGU:

Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 12,93 kNm

Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,133 mm  <  wlim = 0,3 mm

Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 1,37 mm  <  alim = 12,25 mm

\Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej VSk = 55,87 kN

Szerokość rys ukośnych:    wk = 0,251 mm  <  wlim = 0,3 mm

Podpora E:

Zginanie: (przekrój h-h)

Moment podporowy obliczeniowy  MSd = (-)29,68 kNm

Zbrojenie potrzebne górne As1 = 3,43 cm2. Przyjęto 412 o As = 4,52 cm2   (= 0,67% )

Warunek nośności na zginanie:    MSd = (-)29,68 kNm/mb  <  MRd = 37,97 kNm/mb

SGU:

Moment podporowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = (-)22,96 kNm

Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,212 mm  <  wlim = 0,3 mm

Przęsło E - F:

Zginanie: (przekrój i-i)

Moment przęsłowy obliczeniowy  MSd = 13,14 kNm

Zbrojenie potrzebne As = 1,46 cm2. Przyjęto 216 o As = 4,02 cm2   (= 0,60% )

Warunek nośności na zginanie:    MSd = 13,14 kNm/mb  <  MRd = 33,93 kNm/mb

Ścinanie:

Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej VSd = (-)57,92 kN

Zbrojenie strzemionami dwuciętymi 4,5 co 70 mm na odcinku 56,0 cm przy podporach

oraz co 200 mm w środku rozpiętości przęsła

(decyduje warunek granicznej szerokości rys ukośnych)

Warunek nośności na ścinanie:    VSd = (-)57,92 kN  <  VRd3 = 77,15 kN

SGU:

Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 10,17 kNm

Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,093 mm  <  wlim = 0,3 mm

Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 0,74 mm  <  alim = 12,25 mm

Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej VSk = 58,22 kN

Szerokość rys ukośnych:    wk = 0,297 mm  <  wlim = 0,3 mm

Podpora F:

Zginanie: (przekrój j-j)

Moment podporowy obliczeniowy  MSd = (-)40,81 kNm

Zbrojenie potrzebne górne As1 = 4,91 cm2. Przyjęto 512 o As = 5,65 cm2   (= 0,84% )

Warunek nośności na zginanie:    MSd = (-)40,81 kNm/mb  <  MRd = 45,99 kNm/mb

SGU:

Moment podporowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = (-)31,57 kNm

Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,214 mm  <  wlim = 0,3 mm

Przęsło F - G:

Zginanie: (przekrój k-k)

Moment przęsłowy obliczeniowy  MSd = 29,98 kNm

Zbrojenie potrzebne As = 3,50 cm2. Przyjęto 216 o As = 4,02 cm2   (= 0,60% )

Warunek nośności na zginanie:    MSd = 29,98 kNm/mb  <  MRd = 33,93 kNm/mb

Ścinanie:

Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej VSd = 70,03 kN

Zbrojenie strzemionami dwuciętymi 4,5 co 60 mm na odcinku 78,0 cm przy

lewej podporze oraz co 200 mm na pozostałej części przęsła

(decyduje warunek granicznej szerokości rys ukośnych)

Warunek nośności na ścinanie:    VSd = 70,03 kN  <  VRd3 = 90,01 kN

SGU:

Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 23,20 kNm

Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,268 mm  <  wlim = 0,3 mm

Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 3,44 mm  <  alim = 12,25 mm

Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej VSk = 67,59 kN

Szerokość rys ukośnych:    wk = 0,294 mm  <  wlim = 0,3 mm

SZKIC ZBROJENIA:

Zestawienie stali zbrojeniowej dla 6 przęseł tj. ½ długości

|  | Średnica | Długość | Liczba | 34GS |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr | [mm] | [cm] | [szt.] | 4,5 | 16 | 12 |
| 1. | 16 | 530 | 2 |  | 10,60 |  |
| 2. | 16 | 1020 | 2 |  | 20,40 |  |
| 3. | 12 | 105 | 1 |  |  | 1,05 |
| 4. | 12 | 271 | 1 |  |  | 2,71 |
| 5. | 12 | 97 | 1 |  |  | 0,97 |
| 6. | 12 | 257 | 1 |  |  | 2,57 |
| 7. | 12 | 97 | 1 |  |  | 0,97 |
| 8. | 12 | 105 | 1 |  |  | 1,05 |
| 9. | 12 | 271 | 1 |  |  | 2,71 |
| 10. | 12 | 1101 | 1 |  |  | 11,01 |
| 11. | 12 | 296 | 1 |  |  | 2,96 |
| 12. | 12 | 451 | 2 |  |  | 9,02 |
| 13. | 12 | 1199 | 2 |  |  | 23,98 |
| 14. | 4,5 | 102 | 134 | 136,68 |  |  |
| Długość wg średnic [m] |  |  |  | 136,7 | 31,0 | 59,0 |
| Masa 1mb pręta [kg/mb] |  |  |  | 0,125 | 1,578 | 0,888 |
| Masa wg średnic [kg] |  |  |  | 17,1 | 48,9 | 52,4 |
| Masa wg gatunku stali [kg] |  |  |  | 119,0 |  |  |
| Razem [kg] |  |  |  | 119 |  |  |

Poz,.8.1 Slup żelbetowy L=2, 77 m o wym.0,25

x0,25x0,60  cm pod wiatą szt.13x

DANE:

Wymiary przekroju:

Typ przekroju:  	prostokątny

Szerokość przekroju  	b = 25,0 cm

Wysokość przekroju  	h = 25,0 cm

Zbrojenie:

Pręty podłużne  = 12 mm ze stali A-III (34GS)    fyk = 410 MPa, fyd = 350 MPa, ftk = 500 MPa

Strzemiona  = 6 mm

Parametry betonu:

Klasa betonu:  B20 (C16/20)    fcd = 10,67 MPa, fctd = 0,87 MPa, Ecm = 29,0 GPa

Ciężar objętościowy  	 = 25 kN/m3

Maksymalny rozmiar kruszywa  	dg = 16 mm

Wilgotność środowiska  	RH = 50%

Wiek betonu w chwili obciążenia  	28 dni

Współczynnik pełzania (obliczono)  	 = 3,35

Otulenie:

Otulenie nominalne zbrojenia  	cnom = 20 mm

Obciążenia:  [kN,kNm]

|  |  | NSd | NSd,lt | M3Sd |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. | 0,00 | 0,00 | 17,17 |
|  | 2. | 0,00 | 0,00 | 178,61 |

Dodatkowo uwzględniono ciężar własny słupa o wartości No = 4,76 kN

Słup:

Wysokość słupa  	lcol = 2,77 m

Rodzaj słupa:  	monolityczny

Rodzaj konstrukcji: 	 nieprzesuwna

- wykres krzywoliniowy

Współczynnik długości wyboczeniowej w płaszczyźnie obciążenia  x = 2,00

Współczynnik długości wyboczeniowej z płaszczyzny obciążenia  y = 2,00

ZAŁOŻENIA OBLICZENIOWE:

Sytuacja obliczeniowa:  	trwała

WYNIKI - SŁUP (wg PN-B-03264:2002):

Ściskanie:

Przyjęto zbrojenie symetryczne wzdłuż boków "b" :

Zbrojenie potrzebne As1 = As2 = 2,61 cm2 Przyjęto po 312 o As = 3,39 cm2

Przyjęto zbrojenie symetryczne wzdłuż boków "h" :

Zbrojenie potrzebne (z warunku NSd < Ncrit)  As1 = As2 = 2,26 cm2. Przyjęto po 212 o As = 2,26 cm2

Łącznie przyjęto 612 o As = 6,79 cm2 (= 1,09% )

Strzemiona:

Przyjęto strzemiona pojedyncze 6 w rozstawie co 18,0 cm

Poz,.8.2 Slup zelbetowy  L=1,17 m o wym.0,25   x0,25x0,60  cm pod wiatą szt.13x

DANE:

Wymiary przekroju:

Typ przekroju:  	prostokątny

Szerokość przekroju  	b = 25,0 cm

Wysokość przekroju  	h = 25,0 cm

Zbrojenie:

Pręty podłużne  = 12 mm ze stali A-III (34GS)    fyk = 410 MPa, fyd = 350 MPa, ftk = 500 MPa

Strzemiona  = 6 mm

Parametry betonu:

Klasa betonu:  B25 (C20/25)    fcd = 13,33 MPa, fctd = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa

Ciężar objętościowy  	 = 25 kN/m3

Maksymalny rozmiar kruszywa  	dg = 16 mm

Wilgotność środowiska  	RH = 50%

Wiek betonu w chwili obciążenia  	28 dni

Współczynnik pełzania (obliczono)  	 = 3,10

Otulenie:

Otulenie nominalne zbrojenia  	cnom = 20 mm

Obciążenia:  [kN,kNm]

|  |  | NSd | NSd,lt | M3Sd |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. | 0,00 | 0,00 | 17,17 |

Dodatkowo uwzględniono ciężar własny słupa o wartości No = 1,96 kN

Słup:

Wysokość słupa  	lcol = 1,14 m

Rodzaj słupa:  	monolityczny

Rodzaj konstrukcji: 	 nieprzesuwna

- wykres krzywoliniowy

Współczynnik długości wyboczeniowej w płaszczyźnie obciążenia  x = 2,00

Współczynnik długości wyboczeniowej z płaszczyzny obciążenia  y = 2,00

ZAŁOŻENIA OBLICZENIOWE:

Sytuacja obliczeniowa:  	trwała

WYNIKI - SŁUP (wg PN-B-03264:2002):

Ściskanie:

Przyjęto zbrojenie symetryczne wzdłuż boków "b" :

Zbrojenie potrzebne As1 = As2 = 2,61 cm2 Przyjęto po 312 o As = 3,39 cm2

Przyjęto zbrojenie symetryczne wzdłuż boków "h" :

Zbrojenie potrzebne (z warunku NSd < Ncrit)  As1 = As2 = 2,26 cm2. Przyjęto po 212 o As = 2,26 cm2

Łącznie przyjęto 612 o As = 6,79 cm2 (= 1,09% )

Strzemiona:

Przyjęto strzemiona pojedyncze 6 w rozstawie co 18,0 cm

Poz,.9.1. Stop fundamentowa  zelbetowy zewnętrzna  L= 19,70m

DANE:

Opis fundamentu :

Typ: 	stopa schodkowa

Wymiary:

B = 1,15 m 	L = 1,15 m 	H = 1,20 m 	w = 0,40 m

Bg = 0,25 m 	Lg = 0,25 m 	Bt = 0,45 m 	Lt = 0,45 m

Bs = 0,25 m 	Ls = 0,25 m 	eB = 0,00 m 	eL = 0,00 m

Posadowienie fundamentu:

D = 1,20 m 	Dmin = 1,20 m

brak wody gruntowej w zasypce

Opis podłoża:

| Nr | nazwa gruntu | h [m] | nawodniona | o(n) [t/m3] | f,min | f,max | u(r) [o] | cu(r) [kPa] | M0 [kPa] | M [kPa] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Żwiry gliniaste | 5,00 | nie | 2,10 | 0,90 | 1,10 | 17,80 | 31,58 | 36039 | 40039 |

Naprężenie dopuszczalne dla podłoża     dop [kPa] = 170,0 kPa

Kombinacje obciążeń obliczeniowych:

| Nr | typ obc. | zN [m] | N [kN] | TB [kN] | MB [kNm] | DminB [m] | TL [kN] | ML [kNm] | DminL [m] | e [kPa] | e [kPa/m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Z dachu | na wierzchu | 17,17 | 0,00 | 0,00 | 1,20 | 0,00 | 0,00 | 1,20 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Z Plyty | na wierzchu | 178,61 | 0,00 | 0,00 | 1,20 | 0,00 | 0,00 | 1,20 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Z sciany | na wierzchu | 4,15 | 0,00 | 0,00 | 1,20 | 0,00 | 0,00 | 1,20 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Z sl.fund. | na wierzchu | 0,79 | 0,00 | 0,00 | 1,20 | 0,00 | 0,00 | 1,20 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Z stopy | na wierzchu | 0,78 | 0,00 | 0,00 | 1,20 | 0,00 | 0,00 | 1,20 | 0,00 | 0,00 |

Materiały :

Zasypka:

ciężar objętościowy:  20,00 kN/m3

współczynniki obciążenia: f,min = 0,90;  f,max = 1,20

Beton:

klasa betonu: B20 (C16/20)    fcd = 10,67 MPa, fctd = 0,87 MPa, Ecm = 29,0 GPa

ciężar objętościowy:  24,00 kN/m3

współczynniki obciążenia: f,min = 0,90;  f,max = 1,10

Zbrojenie:

klasa stali: A-III (34GS)

otulina zbrojenia cnom = 85 mm

Założenia obliczeniowe :

Współczynniki korekcyjne oporu granicznego podłoża:

- dla nośności pionowej  m = 1,00

- dla stateczności fundamentu na przesunięcie  m = 0,72

- dla stateczności na obrót  m = 0,72

Współczynnik kształtu przy wpływie zagłębienia na nośność podłoża:  = 1,50

Współczynnik tarcia gruntu o podstawę fundamentu: f = 0,50

Współczynniki redukcji spójności:

- przy sprawdzaniu przesunięcia: 0,50

- przy korekcie nachylenia wypadkowej obciążenia: 1,00

Czas trwania robót: powyżej 1 roku  (=1,00)

Stosunek wartości obc. obliczeniowych N do wartości obc. charakterystycznych Nk   N/Nk = 1,20

Naprężenie pierwotne w poziomie podstawy fundamentu o = 1,8 kPa

WYNIKI-PROJEKTOWANIE:

WARUNKI STANÓW GRANICZNYCH PODŁOŻA - wg PN-81/B-03020

Nośność pionowa podłoża:

Decyduje:  kombinacja nr 2

Decyduje nośność w poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy opór graniczny podłoża QfN = 1092,3 kN

Nr = 218,1 kN   <  m·QfN = 1092,3 kN 	(19,97% )

Nośność (stateczność) podłoża z uwagi na przesunięcie poziome:

Decyduje:  kombinacja nr 1

Decyduje nośność w poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy opór graniczny podłoża QfT = 36,2 kN

Tr = 0,0 kN   <  m·QfT = 26,1 kN 	(0,00% )

Obciążenie jednostkowe podłoża:

Decyduje:  kombinacja nr 2

Naprężenie maksymalne max = 164,9 kPa

max = 164,9 kPa   <  dop = 170,0 kPa 	(97,00% )

Stateczność fundamentu na obrót:

Decyduje:  kombinacja nr 1

Decyduje moment wywracający MoB,2-3 = 0,00 kNm,  moment utrzymujący MuB,2-3 = 27,50 kNm

Mo = 0,00 kNm   <  m·Mu = 19,8 kNm 	(0,00% )

Osiadanie:

Decyduje:  kombinacja nr 2

Osiadanie pierwotne s'= 0,32 cm, wtórne  s''= 0,00 cm, całkowite s = 0,32 cm

s = 0,32 cm   <  sdop = 5,00 cm 	(6,42% )

Naprężenia:

| Nr | typ | 1 [kPa] | 2 [kPa] | 3 [kPa] | 4 [kPa] | C [m] | C/C' | aL [m] | aP [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C | 42,8 | 42,8 | 42,8 | 42,8 | -- | -- | -- | -- |
| 2 | D | 164,9 | 164,9 | 164,9 | 164,9 | -- | -- | -- | -- |
| 3 | D | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 | -- | -- | -- | -- |
| 4 | D | 30,4 | 30,4 | 30,4 | 30,4 | -- | -- | -- | -- |
| 5 | D | 30,4 | 30,4 | 30,4 | 30,4 | -- | -- | -- | -- |

Nośność pionowa podłoża:

|  | w poziomie posadowienia |  |  |  | w poziomie stropu warstwy najsłabszej |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr | N [kN] | QfN [kN] | mN | [% ] | z [m] | N [kN] | QfN [kN] | mN | [% ] |
| 1 | 56,6 | 1092,3 | 0,05 | 5,2 | 0,00 | 56,6 | 1092,3 | 0,05 | 5,2 |
| 2 | 218,1 | 1092,3 | 0,20 | 20,0 | 0,00 | 218,1 | 1092,3 | 0,20 | 20,0 |
| 3 | 43,6 | 1092,3 | 0,04 | 4,0 | 0,00 | 43,6 | 1092,3 | 0,04 | 4,0 |
| 4 | 40,3 | 1092,3 | 0,04 | 3,7 | 0,00 | 40,3 | 1092,3 | 0,04 | 3,7 |
| 5 | 40,3 | 1092,3 | 0,04 | 3,7 | 0,00 | 40,3 | 1092,3 | 0,04 | 3,7 |

Nośność pozioma podłoża:

|  | w poziomie posadowienia |  |  |  |  | w poziomie stropu warstwy najsłabszej |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr | N [kN] | T [kN] | QfT [kN] | mT | [% ] | z [m] | N [kN] | T [kN] | QfT [kN] | mT | [% ] |
| 1 | 47,8 | 0,0 | 36,2 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 47,8 | 0,0 | 36,2 | 0,00 | 0,0 |
| 2 | 209,3 | 0,0 | 88,1 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 209,3 | 0,0 | 88,1 | 0,00 | 0,0 |
| 3 | 34,8 | 0,0 | 32,1 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 34,8 | 0,0 | 32,1 | 0,00 | 0,0 |
| 4 | 31,4 | 0,0 | 31,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 31,4 | 0,0 | 31,0 | 0,00 | 0,0 |
| 5 | 31,4 | 0,0 | 31,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 31,4 | 0,0 | 31,0 | 0,00 | 0,0 |

*OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE FUNDAMENTU  - wg PN-B-03264: 2002

Nośność na przebicie:

Decyduje:  kombinacja nr 2

Pole powierzchni wielokąta A = 0,15 m2

Siła przebijająca NSd = (g+q)max·A = 24,3 kN

Nośność na przebicie NRd = 145,2 kN

NSd = 24,3 kN   <  NRd = 145,2 kN 	(16,74% )

Wymiarowanie zbrojenia:

Wzdłuż boku B:

Decyduje:  kombinacja nr 2

Zbrojenie potrzebne As = 2,01 cm2

Przyjęto konstrukcyjnie 6 prętów 12 mm  o As = 6,79 cm2

Wzdłuż boku L:

Decyduje:  kombinacja nr 2

Zbrojenie potrzebne As = 2,01 cm2

Przyjęto konstrukcyjnie 6 prętów 12 mm o As = 6,79 cm2

Zestawienie stali zbrojeniowej

|  | Średnica | Długość | Liczba | St0S-b |  |  | 34GS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr | [mm] | [cm] | [szt.] | 6 | 10 | 12 | 12 |
| 1 | 12 | 97 | 6 |  |  |  | 5,82 |
| 2 | 12 | 97 | 6 |  |  |  | 5,82 |
| 3 | 10 | 21 | 2 |  | 0,42 |  |  |
| 4 | 10 | 21 | 2 |  | 0,42 |  |  |
| 5 | 12 | 115 | 4 |  |  | 4,60 |  |
| 6 | 6 | 93 | 8 | 7,44 |  |  |  |
| Długość wg średnic [m] |  |  |  | 7,5 | 0,9 | 4,6 | 11,7 |
| Masa 1mb pręta [kg/mb] |  |  |  | 0,222 | 0,617 | 0,888 | 0,888 |
| Masa wg średnic [kg] |  |  |  | 1,7 | 0,6 | 4,1 | 10,4 |
| Masa wg gatunku stali [kg] |  |  |  | 7,0 |  |  | 11,0 |
| Razem [kg] |  |  |  | 18 |  |  |  |

Obciążenie jednostkowe podłoża:

Decyduje:  kombinacja nr 2

Naprężenie maksymalne max = 164,9 kPa

max = 164,9 kPa   <  dop = 170,0 kPa 	(97,00% )

Osiadanie:

Decyduje:  kombinacja nr 2

Osiadanie pierwotne s'= 0,32 cm, wtórne  s''= 0,00 cm, całkowite s = 0,32 cm

s = 0,32 cm   <  sdop = 5,00 cm 	(6,42% )

Poz,.9.2 Stop fundamentowa  zelbetowy wewnętrzna  L= 29,40 m

Dla wiaty od północy 2x 14,70 m

DANE:

Opis fundamentu :

Typ: 	stopa schodkowa

Wymiary:

B = 0,80 m 	L = 1,60 m 	H = 1,20 m 	w = 0,40 m

Bg = 0,25 m 	Lg = 0,25 m 	Bt = 0,28 m 	Lt = 0,68 m

Bs = 0,25 m 	Ls = 0,25 m 	eB = 0,00 m 	eL = 0,00 m

Posadowienie fundamentu:

D = 1,20 m 	Dmin = 1,20 m

brak wody gruntowej w zasypce

Opis podłoża:

| Nr | nazwa gruntu | h [m] | nawodniona | o(n) [t/m3] | f,min | f,max | u(r) [o] | cu(r) [kPa] | M0 [kPa] | M [kPa] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Żwiry gliniaste | 5,00 | nie | 2,10 | 0,90 | 1,10 | 17,80 | 31,58 | 36039 | 40039 |

Naprężenie dopuszczalne dla podłoża     dop [kPa] = 170,0 kPa

Kombinacje obciążeń obliczeniowych:

| Nr | typ obc. | zN [m] | N [kN] | TB [kN] | MB [kNm] | DminB [m] | TL [kN] | ML [kNm] | DminL [m] | e [kPa] | e [kPa/m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Z dachu | na wierzchu | 17,17 | 0,00 | 0,00 | 1,20 | 0,00 | 0,00 | 1,20 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Z belki | na wierzchu | 178,61 | 0,00 | 0,00 | 1,20 | 0,00 | 0,00 | 1,20 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Ciear Belki | na wierzchu | 4,15 | 0,00 | 0,00 | 1,20 | 0,00 | 0,00 | 1,20 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Ciear Belki Fundament. | na wierzchu | 0,79 | 0,00 | 0,00 | 1,20 | 0,00 | 0,00 | 1,20 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Cieżar Belki fundamnetowej | na wierzchu | 0,78 | 0,00 | 0,00 | 1,20 | 0,00 | 0,00 | 1,20 | 0,00 | 0,00 |

Materiały :

Zasypka:

ciężar objętościowy:  20,00 kN/m3

współczynniki obciążenia: f,min = 0,90;  f,max = 1,20

Beton:

klasa betonu: B20 (C16/20)    fcd = 10,67 MPa, fctd = 0,87 MPa, Ecm = 29,0 GPa

ciężar objętościowy:  24,00 kN/m3

współczynniki obciążenia: f,min = 0,90;  f,max = 1,10

Zbrojenie:

klasa stali: A-III (34GS)

otulina zbrojenia cnom = 85 mm

Założenia obliczeniowe :

Współczynniki korekcyjne oporu granicznego podłoża:

- dla nośności pionowej  m = 1,00

- dla stateczności fundamentu na przesunięcie  m = 0,72

- dla stateczności na obrót  m = 0,72

Współczynnik kształtu przy wpływie zagłębienia na nośność podłoża:  = 1,50

Współczynnik tarcia gruntu o podstawę fundamentu: f = 0,50

Współczynniki redukcji spójności:

- przy sprawdzaniu przesunięcia: 0,50

- przy korekcie nachylenia wypadkowej obciążenia: 1,00

Czas trwania robót: powyżej 1 roku  (=1,00)

Stosunek wartości obc. obliczeniowych N do wartości obc. charakterystycznych Nk   N/Nk = 1,20

Naprężenie pierwotne w poziomie podstawy fundamentu o = 1,8 kPa

WYNIKI-PROJEKTOWANIE:

WARUNKI STANÓW GRANICZNYCH PODŁOŻA - wg PN-81/B-03020

Nośność pionowa podłoża:

Decyduje:  kombinacja nr 2

Decyduje nośność w poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy opór graniczny podłoża QfN = 867,9 kN

Nr = 216,8 kN   <  m·QfN = 867,9 kN 	(24,98% )

Nośność (stateczność) podłoża z uwagi na przesunięcie poziome:

Decyduje:  kombinacja nr 1

Decyduje nośność w poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy opór graniczny podłoża QfT = 35,3 kN

Tr = 0,0 kN   <  m·QfT = 25,4 kN 	(0,00% )

Obciążenie jednostkowe podłoża:

Decyduje:  kombinacja nr 2

Naprężenie maksymalne max = 169,4 kPa

max = 169,4 kPa   <  dop = 170,0 kPa 	(99,64% )

Stateczność fundamentu na obrót:

Decyduje:  kombinacja nr 1

Decyduje moment wywracający MoB,2-3 = 0,00 kNm,  moment utrzymujący MuB,2-3 = 18,74 kNm

Mo = 0,00 kNm   <  m·Mu = 13,5 kNm 	(0,00% )

Osiadanie:

Decyduje:  kombinacja nr 2

Osiadanie pierwotne s'= 0,30 cm, wtórne  s''= 0,00 cm, całkowite s = 0,31 cm

s = 0,31 cm   <  sdop = 5,00 cm 	(6,16% )

Naprężenia:

| Nr | typ | 1 [kPa] | 2 [kPa] | 3 [kPa] | 4 [kPa] | C [m] | C/C' | aL [m] | aP [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C | 43,3 | 43,3 | 43,3 | 43,3 | -- | -- | -- | -- |
| 2 | D | 169,4 | 169,4 | 169,4 | 169,4 | -- | -- | -- | -- |
| 3 | D | 33,1 | 33,1 | 33,1 | 33,1 | -- | -- | -- | -- |
| 4 | D | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 30,5 | -- | -- | -- | -- |
| 5 | D | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 30,5 | -- | -- | -- | -- |

Nośność pionowa podłoża:

|  | w poziomie posadowienia |  |  |  | w poziomie stropu warstwy najsłabszej |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr | N [kN] | QfN [kN] | mN | [% ] | z [m] | N [kN] | QfN [kN] | mN | [% ] |
| 1 | 55,4 | 867,9 | 0,06 | 6,4 | 0,00 | 55,4 | 867,9 | 0,06 | 6,4 |
| 2 | 216,8 | 867,9 | 0,25 | 25,0 | 0,00 | 216,8 | 867,9 | 0,25 | 25,0 |
| 3 | 42,4 | 867,9 | 0,05 | 4,9 | 0,00 | 42,4 | 867,9 | 0,05 | 4,9 |
| 4 | 39,0 | 867,9 | 0,04 | 4,5 | 0,00 | 39,0 | 867,9 | 0,04 | 4,5 |
| 5 | 39,0 | 867,9 | 0,04 | 4,5 | 0,00 | 39,0 | 867,9 | 0,04 | 4,5 |

Nośność pozioma podłoża:

|  | w poziomie posadowienia |  |  |  |  | w poziomie stropu warstwy najsłabszej |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr | N [kN] | T [kN] | QfT [kN] | mT | [% ] | z [m] | N [kN] | T [kN] | QfT [kN] | mT | [% ] |
| 1 | 46,8 | 0,0 | 35,3 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 46,8 | 0,0 | 35,3 | 0,00 | 0,0 |
| 2 | 208,3 | 0,0 | 87,1 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 208,3 | 0,0 | 87,1 | 0,00 | 0,0 |
| 3 | 33,8 | 0,0 | 31,1 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 33,8 | 0,0 | 31,1 | 0,00 | 0,0 |
| 4 | 30,5 | 0,0 | 30,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 30,5 | 0,0 | 30,0 | 0,00 | 0,0 |
| 5 | 30,5 | 0,0 | 30,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 30,5 | 0,0 | 30,0 | 0,00 | 0,0 |

OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE FUNDAMENTU  - wg PN-B-03264: 2002

Nośność na przebicie:

Decyduje:  kombinacja nr 2

Pole powierzchni wielokąta A = 0,30 m2

Siła przebijająca NSd = (g+q)max·A = 50,4 kN

Nośność na przebicie NRd = 137,9 kN

NSd = 50,4 kN   <  NRd = 137,9 kN 	(36,57% )

Wymiarowanie zbrojenia:

Wzdłuż boku B:

Decyduje:  kombinacja nr 2

Zbrojenie potrzebne As = 1,07 cm2

Przyjęto konstrukcyjnie 9 prętów 12 mm  o As = 10,18 cm2

Wzdłuż boku L:

Decyduje:  kombinacja nr 2

Zbrojenie potrzebne As = 3,23 cm2

Przyjęto konstrukcyjnie 5 prętów 12 mm o As = 5,65 cm2

Zestawienie stali zbrojeniowej

|  | Średnica | Długość | Liczba | St0S-b |  |  | 34GS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr | [mm] | [cm] | [szt.] | 6 | 10 | 12 | 12 |
| 1 | 12 | 62 | 9 |  |  |  | 5,58 |
| 2 | 12 | 142 | 5 |  |  |  | 7,10 |
| 3 | 10 | 21 | 2 |  | 0,42 |  |  |
| 4 | 10 | 21 | 2 |  | 0,42 |  |  |
| 5 | 12 | 115 | 4 |  |  | 4,60 |  |
| 6 | 6 | 93 | 8 | 7,44 |  |  |  |
| Długość wg średnic [m] |  |  |  | 7,5 | 0,9 | 4,6 | 12,7 |
| Masa 1mb pręta [kg/mb] |  |  |  | 0,222 | 0,617 | 0,888 | 0,888 |
| Masa wg średnic [kg] |  |  |  | 1,7 | 0,6 | 4,1 | 11,3 |
| Masa wg gatunku stali [kg] |  |  |  | 7,0 |  |  | 12,0 |
| Razem [kg] |  |  |  | 19 |  |  |  |

Obciążenie jednostkowe podłoża:

Decyduje:  kombinacja nr 2

Naprężenie maksymalne max = 169,4 kPa

max = 169,4 kPa   <  dop = 170,0 kPa 	(99,64% )

Osiadanie:

Decyduje:  kombinacja nr 2

Osiadanie pierwotne s'= 0,30 cm, wtórne  s''= 0,00 cm, całkowite s = 0,31 cm

s = 0,31 cm   <  sdop = 5,00 cm 	(6,16% )

Poz.10.1.i 10,2, Plyta zelbetowa na piętrem  L= 4,44x 11,50  m

Zestawienie obciążeń rozłożonych [kN/m2]:

| Lp. | Opis obciążenia | Obc.char. | f | kd | Obc.obl. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Obciążenie zmienne (audytoria, aule, sale zebrań i sale rekreacyjne w szkołach, restauracyjne, kawiarniane, widownie teatralne, koncertowe, kinowe, sale bankowe, pomieszczenia koszar.) [3,0kN/m2] | 3,00 | 1,30 | 0,50 | 3,90 |
| 2. | Ceramiczne płytki podłogowe grub. 1 cm [21,0kN/m3·0,01m] | 0,21 | 1,30 | -- | 0,27 |
| 3. | Warstwa cementowo-wapienna na siatce metalowej grub. 4 cm [22,0kN/m3·0,04m] | 0,88 | 1,30 | -- | 1,14 |
| 4. | Poliuretan grub. 0,3 cm [0,45kN/m3·0,003m] | 0,01 | 1,30 | -- | 0,01 |
| 5. | Styropian grub. 10 cm [0,45kN/m3·0,10m] | 0,05 | 1,30 | -- | 0,07 |
| 6. | Poliuretan grub. 0,3 cm [0,45kN/m3·0,003m] | 0,01 | 1,00 | -- | 0,01 |
| 7. | Płyta żelbetowa grub.15 cm | 3,75 | 1,10 | -- | 4,13 |
| 8. | Warstwa gipsowa grub. 1,3 cm [12,0kN/m3·0,013m]/PlytaGK/ | 0,16 | 1,30 | -- | 0,21 |
|  | : | 8,07 | 1,21 |  | 9,74 |

Zestawienie obciążeń rozłożonych [kN/m2]:

| Lp. | Opis obciążenia | Obc.char. | f | kd | Obc.obl. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | 9,74 | 1,00 | -- | 9,74 |
| 2. | Płyta żelbetowa grub.15 cm | 3,75 | 1,10 | -- | 4,13 |
|  | : | 13,49 | 1,03 |  | 13,87 |

`

Schemat statyczny płyty:

Rozpiętość obliczeniowa płyty l0 = 4,66 m

Wyniki obliczeń statycznych:

Moment przęsłowy obliczeniowy   Mo = 28,82 kNm/m

Moment podporowy obliczeniowy   Mpo = 18,82 kNm/m

Moment przęsłowy charakterystyczny   Mk = 27,81 kNm/m

Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały   Mkd = 27,81 kNm/m

Reakcja obliczeniowa    RA = RB = 32,31 kN/m

Dane materiałowe :

Grubość płyty  	15,0 cm

Klasa betonu  	B-25

Stal zbrojeniowa główna  	A-III (34GS)

Pręty rozdzielcze  	4,5 co max. 30,0 cm, stal A-0 (St0S)

Otulenie zbrojenia przęsłowego  	c = 20 mm

Otulenie zbrojenia podporowego  	c = 20 mm

Założenia obliczeniowe :

Wymiarowanie wg PN-84/B-03264 :

Przęsło:

Potrzebne zbrojenie Fa = 7,35 cm2/mb.  Przyjęto 18 co 18,0 cm o Fa = 14,14 cm2/mb

Szerokość rys prostopadłych:    af = 0,195 mm  <  adop = 0,3 mm

Maksymalne ugięcie od Mkd:    f(Mkd) = 36,23 mm  >  fdop = 36,30 mm	Podpora:

Potrzebne zbrojenie Fa = 4,66 cm2/mb.   Przyjęto 18 co 25,0 cm o Fa = 10,18 cm2/mb

Szkic zbrojenia:

Zestawienie stali zbrojeniowej dla płyty długości l = 4,40 m

|  | Średnica | Długość | Liczba | 34GS |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr | [mm] | [cm] | [szt.] | 18 | 4,5 |
| 1 | 18 | 488 | 25 | 122,00 |  |
| 2 | 18 | 169 | 19 | 32,11 |  |
| 3 | 18 | 169 | 19 | 32,11 |  |
| 4 | 4,5 | 462 | 33 |  | 152,46 |
| Długość wg średnic [m] |  |  |  | 186,3 | 152,5 |
| Masa 1mb pręta [kg/mb] |  |  |  | 1,998 | 0,125 |
| Masa wg średnic [kg] |  |  |  | 372,2 | 19,1 |
| Masa wg gatunku stali [kg] |  |  |  | 373,0 | 20,0 |
| Razem [kg] |  |  |  | 393 |  |

10.4..Belka Żelbetowa  L=6,10 m w 0,50 x 0,50 m 1x w poz. piętra

| Lp. | Opis obciążenia | Obc.char. | f | kd | Obc.obl. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Obciążenie zmienne (audytoria, aule, sale zebrań i sale rekreacyjne w szkołach, restauracyjne, kawiarniane, widownie teatralne, koncertowe, kinowe, sale bankowe, pomieszczenia koszar.) [3,0kN/m2] | 3,00 | 1,30 | 0,50 | 3,90 |
| 2. | Ceramiczne płytki podłogowe grub. 1 cm [21,0kN/m3·0,01m] | 0,21 | 1,30 | -- | 0,27 |
| 3. | Warstwa cementowo-wapienna na siatce metalowej grub. 4 cm [22,0kN/m3·0,04m] | 0,88 | 1,30 | -- | 1,14 |
| 4. | Poliuretan grub. 0,3 cm [0,45kN/m3·0,003m] | 0,01 | 1,30 | -- | 0,01 |
| 5. | Styropian grub. 10 cm [0,45kN/m3·0,10m] | 0,05 | 1,30 | -- | 0,07 |
| 6. | Poliuretan grub. 0,3 cm [0,45kN/m3·0,003m] | 0,01 | 1,00 | -- | 0,01 |
| 7. | Płyta żelbetowa grub.15 cm | 3,75 | 1,10 | -- | 4,13 |
| 8. | Warstwa gipsowa grub. 1,3 cm [12,0kN/m3·0,013m]/PlytaGK/ | 0,16 | 1,30 | -- | 0,21 |
|  | : | 8,07 | 1,21 |  | 9,74 |

SZKIC BELKI

OBCIĄŻENIA NA BELCE

Zestawienie obciążeń rozłożonych [kN/m]:

| Lp. | Opis obciążenia | Obc.char. | f | kd | Obc.obl. | Zasięg [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wg.zestaw.obciążenia | 9,74 | 1,00 | -- | 9,74 | cała belka |
| 2. | Ciężar własny belki [0,50m·0,50m·25,0kN/m3] | 6,25 | 1,10 | -- | 6,88 | cała belka |
|  | : | 15,99 | 1,04 |  | 16,62 |  |

Schemat statyczny belki

DANE MATERIAŁOWE I ZAŁOŻENIA:

Klasa betonu:  B20 (C16/20)    fcd = 10,67 MPa, fctd = 0,87 MPa, Ecm = 29,0 GPa

Stal zbrojeniowa główna  A-III (34GS)    fyk = 410 MPa, fyd = 350 MPa, ftk = 500 MPa

Stal zbrojeniowa strzemion  A-III (34GS)    fyk = 410 MPa, fyd = 350 MPa, ftk = 500 MPa

Sytuacja obliczeniowa:  	trwała

Cotanges kąta nachylenia ścisk. krzyżulców bet.   	cot = 2,00

Graniczna szerokość rys  	wlim = 0,3 mm

Graniczne ugięcie  	alim = jak dla belek i płyt (wg tablicy 8)

WYKRESY SIŁ WEWNĘTRZNYCH

Momenty zginające [kNm]:

Siły tnące [kN]:

Ugięcia [mm]:

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 :

Przyjęte wymiary przekroju:

bw = 50,0 cm,   h = 50,0 cm

otulina zbrojenia cnom = 20 mm

Przęsło A - B:

Zginanie: (przekrój a-a)

Moment przęsłowy obliczeniowy  MSd = 83,74 kNm

Zbrojenie potrzebne As = 5,32 cm2. Przyjęto 416 o As = 8,04 cm2   (= 0,34% )

(decyduje warunek dopuszczalnej szerokości rys prostopadłych)

Warunek nośności na zginanie:    MSd = 83,74 kNm/mb  <  MRd = 124,17 kNm/mb

Ścinanie:

Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej VSd = (-)42,91 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami czterociętymi 4,5 co 350 mm na całej długości przęsła

Warunek nośności na ścinanie:    VSd = (-)42,91 kN  <  VRd1 = 109,06 kN

SGU:

Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 80,59 kNm

Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,237 mm  <  wlim = 0,3 mm

Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 15,69 mm  <  alim = 30,00 mm

Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej VSk = 48,77 kN

Szerokość rys ukośnych:    zarysowanie nie występuje

SZKIC ZBROJENIA:

Zestawienie stali zbrojeniowej

|  | Średnica | Długość | Liczba | 34GS | 35G2Y | 34GS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr | [mm] | [cm] | [szt.] | 4,5 | 10 | 16 |
| 1. | 16 | 654 | 4 |  |  | 26,16 |
| 2. | 10 | 655 | 4 |  | 26,20 |  |
| 3. | 4,5 | 163 | 40 | 65,20 |  |  |
| Długość wg średnic [m] |  |  |  | 65,3 | 26,2 | 26,2 |
| Masa 1mb pręta [kg/mb] |  |  |  | 0,125 | 0,617 | 1,578 |
| Masa wg średnic [kg] |  |  |  | 8,2 | 16,2 | 41,3 |
| Masa wg gatunku stali [kg] |  |  |  | 9,0 | 17,0 | 42,0 |
| Razem [kg] |  |  |  | 68 |  |  |

10,5..Belka Żelbetowa  L=4,90 m w 0,50 x 0,50 m 1x w poz. piętra

| Lp. | Opis obciążenia | Obc.char. | f | kd | Obc.obl. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Obciążenie zmienne (audytoria, aule, sale zebrań i sale rekreacyjne w szkołach, restauracyjne, kawiarniane, widownie teatralne, koncertowe, kinowe, sale bankowe, pomieszczenia koszar.) [3,0kN/m2] | 3,00 | 1,30 | 0,50 | 3,90 |
| 2. | Ceramiczne płytki podłogowe grub. 1 cm [21,0kN/m3·0,01m] | 0,21 | 1,30 | -- | 0,27 |
| 3. | Warstwa cementowo-wapienna na siatce metalowej grub. 4 cm [22,0kN/m3·0,04m] | 0,88 | 1,30 | -- | 1,14 |
| 4. | Poliuretan grub. 0,3 cm [0,45kN/m3·0,003m] | 0,01 | 1,30 | -- | 0,01 |
| 5. | Styropian grub. 10 cm [0,45kN/m3·0,10m] | 0,05 | 1,30 | -- | 0,07 |
| 6. | Poliuretan grub. 0,3 cm [0,45kN/m3·0,003m] | 0,01 | 1,00 | -- | 0,01 |
| 7. | Płyta żelbetowa grub.15 cm | 3,75 | 1,10 | -- | 4,13 |
| 8. | Warstwa gipsowa grub. 1,3 cm [12,0kN/m3·0,013m]/PlytaGK/ | 0,16 | 1,30 | -- | 0,21 |
|  | : | 8,07 | 1,21 |  | 9,74 |

SZKIC BELKI

OBCIĄŻENIA NA BELCE

Zestawienie obciążeń rozłożonych [kN/m]:

| Lp. | Opis obciążenia | Obc.char. | f | kd | Obc.obl. | Zasięg [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Obciżenie zasadnicze | 7,94 | 1,00 | -- | 7,94 | cała belka |
| 2. | Ciężar własny belki [0,50m·0,50m·25,0kN/m3] | 6,25 | 1,10 | -- | 6,88 | cała belka |
| 3. |  | 7,94 | 1,00 | -- | 7,94 | cała belka |
|  | : | 22,13 | 1,03 |  | 22,76 |  |

Schemat statyczny belki

DANE MATERIAŁOWE I ZAŁOŻENIA:

Klasa betonu:  B20 (C16/20)    fcd = 10,67 MPa, fctd = 0,87 MPa, Ecm = 29,0 GPa

Stal zbrojeniowa główna  A-III (34GS)    fyk = 410 MPa, fyd = 350 MPa, ftk = 500 MPa

Stal zbrojeniowa strzemion  A-III (34GS)    fyk = 410 MPa, fyd = 350 MPa, ftk = 500 MPa

Sytuacja obliczeniowa:  	trwała

Cotanges kąta nachylenia ścisk. krzyżulców bet.   	cot = 2,00

Graniczna szerokość rys  	wlim = 0,3 mm

Graniczne ugięcie  	alim = jak dla belek i płyt (wg tablicy 8)

WYKRESY SIŁ WEWNĘTRZNYCH

Momenty zginające [kNm]:

Siły tnące [kN]:

Ugięcia [mm]:

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 :

Przyjęte wymiary przekroju:

bw = 50,0 cm,   h = 50,0 cm

otulina zbrojenia cnom = 20 mm

Przęsło A - B:

Zginanie: (przekrój a-a)

Moment przęsłowy obliczeniowy  MSd = 75,44 kNm

Zbrojenie potrzebne As = 4,76 cm2. Przyjęto 414 o As = 6,16 cm2   (= 0,26% )

Warunek nośności na zginanie:    MSd = 75,44 kNm/mb  <  MRd = 96,61 kNm/mb

Ścinanie:

Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej VSd = 45,09 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami czterociętymi 4,5 co 350 mm na całej długości przęsła

Warunek nośności na ścinanie:    VSd = 45,09 kN  <  VRd1 = 106,55 kN

SGU:

Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 73,37 kNm

Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,288 mm  <  wlim = 0,3 mm

Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 11,14 mm  <  alim = 25,75 mm

Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej VSk = 54,22 kN

Szerokość rys ukośnych:    zarysowanie nie występuje

SZKIC ZBROJENIA:

Zestawienie stali zbrojeniowej

|  | Średnica | Długość | Liczba | 34GS | St0S-b | 34GS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr | [mm] | [cm] | [szt.] | 4,5 | 10 | 14 |
| 1. | 14 | 535 | 4 |  |  | 21,40 |
| 2. | 10 | 551 | 4 |  | 22,04 |  |
| 3. | 4,5 | 163 | 30 | 48,90 |  |  |
| Długość wg średnic [m] |  |  |  | 48,9 | 22,1 | 21,4 |
| Masa 1mb pręta [kg/mb] |  |  |  | 0,125 | 0,617 | 1,208 |
| Masa wg średnic [kg] |  |  |  | 6,1 | 13,6 | 25,9 |
| Masa wg gatunku stali [kg] |  |  |  | 7,0 | 14,0 | 26,0 |
| Razem [kg] |  |  |  | 47 |  |  |

POZ.11.1. Płyta żelbetowa  L=1,19 m nad piętrem  poz.7.16 m

| Lp. | Opis obciążenia | Obc.char. | f | kd | Obc.obl. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Obciążenie zmienne (audytoria, aule, sale zebrań i sale rekreacyjne w szkołach, restauracyjne, kawiarniane, widownie teatralne, koncertowe, kinowe, sale bankowe, pomieszczenia koszar.) [3,0kN/m2] | 3,00 | 1,30 | 0,50 | 3,90 |
| 2. | Ceramiczne płytki podłogowe grub. 1 cm [21,0kN/m3·0,01m] | 0,21 | 1,30 | -- | 0,27 |
| 3. | Warstwa cementowo-wapienna na siatce metalowej grub. 4 cm [22,0kN/m3·0,04m] | 0,88 | 1,30 | -- | 1,14 |
| 4. | Poliuretan grub. 0,3 cm [0,45kN/m3·0,003m] | 0,01 | 1,30 | -- | 0,01 |
| 5. | Styropian grub. 10 cm [0,45kN/m3·0,10m] | 0,05 | 1,30 | -- | 0,07 |
| 6. | Poliuretan grub. 0,3 cm [0,45kN/m3·0,003m] | 0,01 | 1,00 | -- | 0,01 |
| 7. | Płyta żelbetowa grub.15 cm | 3,75 | 1,10 | -- | 4,13 |
| 8. | Warstwa gipsowa grub. 1,3 cm [12,0kN/m3·0,013m]/PlytaGK/ | 0,16 | 1,30 | -- | 0,21 |
|  | : | 8,07 | 1,21 |  | 9,74 |

Zestawienie obciążeń rozłożonych [kN/m2]:

| Lp. | Opis obciążenia | Obc.char. | f | kd | Obc.obl. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Z łyty |  | 9,74 | 1,00 | -- | 9,74 |
| 2. | Płyta żelbetowa grub.15 cm | 3,75 | 1,10 | -- | 4,13 |
|  | : | 13,49 | 1,03 |  | 13,87 |

Schemat statyczny płyty:

Rozpiętość obliczeniowa płyty l0 = 1,25 m

Wyniki obliczeń statycznych:

Moment przęsłowy obliczeniowy   Mo = 2,07 kNm/m

Moment podporowy obliczeniowy   Mpo = 1,35 kNm/m

Moment przęsłowy charakterystyczny   Mk = 2,00 kNm/m

Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały   Mkd = 2,00 kNm/m

Reakcja obliczeniowa    RA = RB = 8,67 kN/m

Dane materiałowe :

Grubość płyty  	15,0 cm

Klasa betonu  	B-25

Stal zbrojeniowa główna  	A-III (34GS)

Pręty rozdzielcze  	4,5 co max. 30,0 cm, stal A-0 (St0S)

Otulenie zbrojenia przęsłowego  	c = 20 mm

Otulenie zbrojenia podporowego  	c = 32 mm

Założenia obliczeniowe :

Wymiarowanie wg PN-84/B-03264 :

Przęsło:

Potrzebne zbrojenie Fa = 1,24 cm2/mb.  Przyjęto 12 co 18,0 cm o Fa = 6,28 cm2/mb

Szerokość rys prostopadłych:    af = 0,000 mm  <  adop = 0,3 mm

Maksymalne ugięcie od Mkd:    f(Mkd) = 0,06 mm  <  fdop = 6,25 mm

Podpora:

Potrzebne zbrojenie Fa = 1,12 cm2/mb.   Przyjęto 12 co 25,0 cm o Fa = 4,52 cm2/mb

Szkic zbrojenia:

Zestawienie stali zbrojeniowej dla płyty długości l = 4,40 m

|  | Średnica | Długość | Liczba | 34GS |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr | [mm] | [cm] | [szt.] | 12 | 4,5 |
| 1 | 12 | 164 | 25 | 41,00 |  |
| 2 | 12 | 72 | 19 | 13,68 |  |
| 3 | 12 | 73 | 19 | 13,87 |  |
| 4 | 4,5 | 462 | 16 |  | 73,92 |
| Długość wg średnic [m] |  |  |  | 68,6 | 74,0 |
| Masa 1mb pręta [kg/mb] |  |  |  | 0,888 | 0,125 |
| Masa wg średnic [kg] |  |  |  | 60,9 | 9,3 |
| Masa wg gatunku stali [kg] |  |  |  | 61,0 | 10,0 |
| Razem [kg] |  |  |  | 71 |  |

POZ.11.2. Płyta żelbetowa  L=2,25 m nad piętrem  poz.7.16 m

Zestawienie obciążeń rozłożonych [kN/m2]:

| Lp. | Opis obciążenia | Obc.char. | f | kd | Obc.obl. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ob.z płyty | 7,94 | 1,00 | -- | 7,94 |
| 2. | Płyta żelbetowa grub.15 cm | 3,75 | 1,10 | -- | 4,13 |
|  | : | 11,69 | 1,03 |  | 12,07 |

Schemat statyczny płyty:

Rozpiętość obliczeniowa płyty l0 = 2,36 m

Wyniki obliczeń statycznych:

Moment przęsłowy obliczeniowy   Mo = 8,40 kNm/m

Moment przęsłowy charakterystyczny   Mk = 8,14 kNm/m

Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały   Mkd = 8,14 kNm/m

Reakcja obliczeniowa    RA = RB = 14,24 kN/m

Dane materiałowe :

Grubość płyty  	15,0 cm

Klasa betonu  	B-20

Stal zbrojeniowa główna  	A-III (34GS)

Pręty rozdzielcze  	4,5 co max. 30,0 cm, stal A-0 (St0S)

Otulenie zbrojenia przęsłowego  	c = 20 mm

Założenia obliczeniowe :

Wymiarowanie wg PN-84/B-03264 :

Przęsło:

Potrzebne zbrojenie Fa = 1,98 cm2/mb.  Przyjęto 12 co 18,0 cm o Fa = 6,28 cm2/mb

Szerokość rys prostopadłych:    af = 0,000 mm  <  adop = 0,3 mm

Maksymalne ugięcie od Mkd:    f(Mkd) = 1,20 mm  <  fdop = 11,80 mm

Szkic zbrojenia:

Zestawienie stali zbrojeniowej dla płyty długości l = 4,40 m

|  | Średnica | Długość | Liczba | 34GS |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr | [mm] | [cm] | [szt.] | 12 | 4,5 |
| 1 | 12 | 270 | 9 | 24,30 |  |
| 2 | 12 | 273 | 9 | 24,57 |  |
| 3 | 12 | 273 | 8 | 21,84 |  |
| 4 | 4,5 | 462 | 23 |  | 106,26 |
| Długość wg średnic [m] |  |  |  | 70,8 | 106,3 |
| Masa 1mb pręta [kg/mb] |  |  |  | 0,888 | 0,125 |
| Masa wg średnic [kg] |  |  |  | 62,9 | 13,3 |
| Masa wg gatunku stali [kg] |  |  |  | 63,0 | 14,0 |
| Razem [kg] |  |  |  | 77 |  |

POZ.11.3. Belka zelbetowa   L=4,56 m o wym.O,50*50 m

SZKIC BELKI

OBCIĄŻENIA NA BELCE

Zestawienie obciążeń rozłożonych [kN/m]:

| Lp. | Opis obciążenia | Obc.char. | f | kd | Obc.obl. | Zasięg [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Obciąż.Płyty | 7,94 | 1,00 | -- | 7,94 | cała belka |
| 2. | Ciężar własny belki [0,50m·0,50m·25,0kN/m3] | 6,25 | 1,10 | -- | 6,88 | cała belka |
| 3. |  | 7,94 | 1,00 | -- | 7,94 | cała belka |
|  | : | 22,13 | 1,03 |  | 22,76 |  |

Schemat statyczny belki

DANE MATERIAŁOWE I ZAŁOŻENIA:

Klasa betonu:  B20 (C16/20)    fcd = 10,67 MPa, fctd = 0,87 MPa, Ecm = 29,0 GPa

Stal zbrojeniowa główna  A-III (34GS)    fyk = 410 MPa, fyd = 350 MPa, ftk = 500 MPa

Stal zbrojeniowa strzemion  A-III (34GS)    fyk = 410 MPa, fyd = 350 MPa, ftk = 500 MPa

Sytuacja obliczeniowa:  	trwała

Cotanges kąta nachylenia ścisk. krzyżulców bet.   	cot = 2,00

Graniczna szerokość rys  	wlim = 0,3 mm

Graniczne ugięcie  	alim = jak dla belek i płyt (wg tablicy 8)

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 :

Przyjęte wymiary przekroju:

bw = 50,0 cm,   h = 50,0 cm

otulina zbrojenia cnom = 20 mm

Przęsło A - B:

Zginanie: (przekrój a-a)

Moment przęsłowy obliczeniowy  MSd = 72,83 kNm

Zbrojenie potrzebne As = 4,59 cm2. Przyjęto 414 o As = 6,16 cm2   (= 0,26% )

(decyduje warunek dopuszczalnej szerokości rys prostopadłych)

Warunek nośności na zginanie:    MSd = 72,83 kNm/mb  <  MRd = 96,61 kNm/mb

Ścinanie:

Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej VSd = 41,22 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami czterociętymi 4,5 co 350 mm na całej długości przęsła

Warunek nośności na ścinanie:    VSd = 41,22 kN  <  VRd1 = 106,55 kN

SGU:

Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 70,83 kNm

Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,275 mm  <  wlim = 0,3 mm

Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 10,31 mm  <  alim = 25,30 mm

Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej VSk = 50,46 kN

Szerokość rys ukośnych:    zarysowanie nie występuje

SZKIC ZBROJENIA:

ty

Zestawienie stali zbrojeniowej

|  | Średnica | Długość | Liczba | 34GS | St0S-b | 34GS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr | [mm] | [cm] | [szt.] | 4,5 | 10 | 14 |
| 1. | 14 | 551 | 4 |  |  | 22,04 |
| 2. | 10 | 567 | 4 |  | 22,68 |  |
| 3. | 4,5 | 163 | 28 | 45,64 |  |  |
| Długość wg średnic [m] |  |  |  | 45,7 | 22,7 | 22,1 |
| Masa 1mb pręta [kg/mb] |  |  |  | 0,125 | 0,617 | 1,208 |
| Masa wg średnic [kg] |  |  |  | 5,7 | 14,0 | 26,7 |
| Masa wg gatunku stali [kg] |  |  |  | 6,0 | 14,0 | 27,0 |
| Razem [kg] |  |  |  | 47 |  |  |

POZ.11.4. Belka zelbetowa   L=5,90 m o wym.O,50*50 m

SZKIC BELKI

OBCIĄŻENIA NA BELCE

Zestawienie obciążeń rozłożonych [kN/m]:

| Lp. | Opis obciążenia | Obc.char. | f | kd | Obc.obl. | Zasięg [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Z z pl | 7,94 | 1,00 | -- | 7,94 | cała belka |
| 2. | Ciężar własny belki [0,50m·0,50m·25,0kN/m3] | 6,25 | 1,10 | -- | 6,88 | cała belka |
| 3. |  | 7,94 | 1,00 | -- | 7,94 | cała belka |
|  | : | 22,13 | 1,03 |  | 22,76 |  |

Schemat statyczny belki

DANE MATERIAŁOWE I ZAŁOŻENIA:

Klasa betonu:  B20 (C16/20)    fcd = 10,67 MPa, fctd = 0,87 MPa, Ecm = 29,0 GPa

Stal zbrojeniowa główna  A-III (34GS)    fyk = 410 MPa, fyd = 350 MPa, ftk = 500 MPa

Stal zbrojeniowa strzemion  A-III (34GS)    fyk = 410 MPa, fyd = 350 MPa, ftk = 500 MPa

Sytuacja obliczeniowa:  	trwała

Cotanges kąta nachylenia ścisk. krzyżulców bet.   	cot = 2,00

Graniczna szerokość rys  	wlim = 0,3 mm

Graniczne ugięcie  	alim = jak dla belek i płyt (wg tablicy 8)

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 :

Przyjęte wymiary przekroju:

bw = 50,0 cm,   h = 50,0 cm

otulina zbrojenia cnom = 20 mm

Przęsło A - B:

Zginanie: (przekrój a-a)

Moment przęsłowy obliczeniowy  MSd = 116,51 kNm

Zbrojenie potrzebne As = 7,50 cm2. Przyjęto 614 o As = 9,24 cm2   (= 0,39% )

(decyduje warunek dopuszczalnej szerokości rys prostopadłych)

Warunek nośności na zginanie:    MSd = 116,51 kNm/mb  <  MRd = 141,65 kNm/mb

Ścinanie:

Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej VSd = 56,47 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami czterociętymi 4,5 co 350 mm na całej długości przęsła

Warunek nośności na ścinanie:    VSd = 56,47 kN  <  VRd1 = 110,84 kN

SGU:

Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 113,31 kNm

Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,262 mm  <  wlim = 0,3 mm

Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 20,93 mm  <  alim = 30,00 mm

Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej VSk = 65,28 kN

Szerokość rys ukośnych:    zarysowanie nie występuje

SZKIC ZBROJENIA:

Zestawienie stali zbrojeniowej

|  | Średnica | Długość | Liczba | 34GS | St0S-b | 34GS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr | [mm] | [cm] | [szt.] | 4,5 | 10 | 14 |
| 1. | 14 | 685 | 6 |  |  | 41,10 |
| 2. | 10 | 701 | 4 |  | 28,04 |  |
| 3. | 4,5 | 157 | 36 | 56,52 |  |  |
| Długość wg średnic [m] |  |  |  | 56,6 | 28,1 | 41,2 |
| Masa 1mb pręta [kg/mb] |  |  |  | 0,125 | 0,617 | 1,208 |
| Masa wg średnic [kg] |  |  |  | 7,1 | 17,3 | 49,8 |
| Masa wg gatunku stali [kg] |  |  |  | 8,0 | 18,0 | 50,0 |
| Razem [kg] |  |  |  | 76 |  |  |

Uwaga:Z względów technologiczno-konstrukcyjnych przyjęto  jednakowe  obciążenia z plyty dla  elementów dobudowy jak na budynku głownym

POZ.12.1. Płyty żelbetowa  L=2,97 m nad piętrem  poz.7.16 m.

Zestawienie obciążeń rozłożonych [kN/m2]:

| Lp. | Opis obciążenia | Obc.char. | f | kd | Obc.obl. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | 7,94 | 1,00 | -- | 7,94 |
| 2. | Płyta żelbetowa grub.15 cm | 3,75 | 1,10 | -- | 4,13 |
|  | : | 11,69 | 1,03 |  | 12,07 |

Schemat statyczny płyty:

Rozpiętość obliczeniowa płyty l0 = 3,12 m

Wyniki obliczeń statycznych:

Moment przęsłowy obliczeniowy   Mo = 14,68 kNm/m

Moment przęsłowy charakterystyczny   Mk = 14,22 kNm/m

Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały   Mkd = 14,22 kNm/m

Reakcja obliczeniowa    RA = RB = 18,82 kN/m

Dane materiałowe :

Grubość płyty  	15,0 cm

Klasa betonu  	B-20

Stal zbrojeniowa główna  	A-III (34GS)

Pręty rozdzielcze  	4,5 co max. 30,0 cm, stal A-0 (St0S)

Otulenie zbrojenia przęsłowego  	c = 20 mm

Założenia obliczeniowe :

Wymiarowanie wg PN-84/B-03264 :

Przęsło:

Potrzebne zbrojenie Fa = 3,54 cm2/mb.  Przyjęto 12 co 18,0 cm o Fa = 6,28 cm2/mb

Szerokość rys prostopadłych:    af = 0,213 mm  <  adop = 0,3 mm

Maksymalne ugięcie od Mkd:    f(Mkd) = 13,33 mm  <  fdop = 15,60 mm

Szkic zbrojenia:

Zestawienie stali zbrojeniowej dla płyty długości l = 4,40 m

|  | Średnica | Długość | Liczba | 34GS |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr | [mm] | [cm] | [szt.] | 12 | 4,5 |
| 1 | 12 | 342 | 9 | 30,78 |  |
| 2 | 12 | 345 | 9 | 31,05 |  |
| 3 | 12 | 345 | 8 | 27,60 |  |
| 4 | 4,5 | 462 | 27 |  | 124,74 |
| Długość wg średnic [m] |  |  |  | 89,5 | 124,8 |
| Masa 1mb pręta [kg/mb] |  |  |  | 0,888 | 0,125 |
| Masa wg średnic [kg] |  |  |  | 79,5 | 15,6 |
| Masa wg gatunku stali [kg] |  |  |  | 80,0 | 16,0 |
| Razem [kg] |  |  |  | 96 |  |

POZ.12.2. Płyta żelbetowa  L=2,91 m nad piętrem  poz.7.16 m./Winda/

Zestawienie obciążeń rozłożonych [kN/m2]:

| Lp. | Opis obciążenia | Obc.char. | f | kd | Obc.obl. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | 7,94 | 1,00 | -- | 7,94 |
| 2. | Płyta żelbetowa grub.15 cm | 3,75 | 1,10 | -- | 4,13 |
|  | : | 11,69 | 1,03 |  | 12,07 |

Schemat statyczny płyty:

Rozpiętość obliczeniowa płyty l0 = 3,06 m

Wyniki obliczeń statycznych:

Moment przęsłowy obliczeniowy   Mo = 14,12 kNm/m

Moment przęsłowy charakterystyczny   Mk = 13,68 kNm/m

Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały   Mkd = 13,68 kNm/m

Reakcja obliczeniowa    RA = RB = 18,46 kN/m

Dane materiałowe :

Grubość płyty  	15,0 cm

Klasa betonu  	B-20

Stal zbrojeniowa główna  	A-III (34GS)

Pręty rozdzielcze  	4,5 co max. 30,0 cm, stal A-0 (St0S)

Otulenie zbrojenia przęsłowego  	c = 20 mm

Założenia obliczeniowe :

Wymiarowanie wg PN-84/B-03264 :

Przęsło:

Potrzebne zbrojenie Fa = 3,40 cm2/mb.  Przyjęto 12 co 18,0 cm o Fa = 6,28 cm2/mb

Szerokość rys prostopadłych:    af = 0,205 mm  <  adop = 0,3 mm

Maksymalne ugięcie od Mkd:    f(Mkd) = 12,10 mm  <  fdop = 15,30 mm

Szkic zbrojenia:

Zestawienie stali zbrojeniowej dla płyty długości l = 4,40 m

|  | Średnica | Długość | Liczba | 34GS |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr | [mm] | [cm] | [szt.] | 12 | 4,5 |
| 1 | 12 | 336 | 9 | 30,24 |  |
| 2 | 12 | 339 | 9 | 30,51 |  |
| 3 | 12 | 339 | 8 | 27,12 |  |
| 4 | 4,5 | 462 | 26 |  | 120,12 |
| Długość wg średnic [m] |  |  |  | 87,9 | 120,2 |
| Masa 1mb pręta [kg/mb] |  |  |  | 0,888 | 0,125 |
| Masa wg średnic [kg] |  |  |  | 78,1 | 15,0 |
| Masa wg gatunku stali [kg] |  |  |  | 79,0 | 15,0 |
| Razem [kg] |  |  |  | 94 |  |

Uwaga:Z względów technologiczno-konstrukcyjnych przyjęto obciążenia jednakowe  z płyty dla  elementów dobudowy, nadbudowy.

29.OPINIA O STANIE TECHNICZNYM O MOŻLIWOCI MODERNIZACJI

NADBUDOWY   I ROZBUDOWY

I.PO ANALIZIE O MOŻLIWOCI  MODERNIZACJI NADBUDOWY i ROZBUDOWY

BUDYNKU WARSZTATU DLA  ZESPOŁU SZKół BUDOWLANO –MECHANICZNYCH. Im.Walerego Getla w Suchej beskidzkiej. 	/ASTNIEJACA KONSTRUKCJA  SCIAN  ŁAW  PRZENOSI ISTN.OBCIĄŻENIA:

1. BUDYNEK PO  MODERNIZACJI NADBUDOWY  i ROZBUDOWY ISTNIEJĄCY BUDYNEK  BĘDZIE CAŁKOWICIE NADAWAŁ SIĘ DO UŻYTKOWANIA.

2. NA PODSTAWIE PRZEDSTAWIONYCH POWYŻEJ OBLICZEŃ SPRAWDZAJĄCYCH NALEŻY STWIERDZIĆ, ŻE ISTNIEJĄCE ELEMENTY PRZENOSZĄ ISTNIEJĄCE OBCIĄŻENIA UŻYTKOWE BEZ WYKONANIA DODATKOWYCH WZMOCNIEŃ ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH i ROBÓT BUDOWLANYCH.

3.POWYŻSZY BUDYNEK PO  BĘDZIE NADAWAŁ SIĘ DO UŻYTKOWANIA.;

3.A.Budynek posiada zabezp.BHP i P.Pożar.konstrukcja impregonowana 3 x iiI

drewnochronem.

3.c/ Bud. posiada zabezpieczenie p.powodz. Różnica p.p.p.+230,0  p.p.p.

Do poz.lustra potoku potoku wynosi ok. różnica  ok.6,30 m

3.c.Bud,posiada zabez.zdrowotnei higieniczno-sanitarne zlewozmywak /łazienka, prysznic,+w,c/ pom.nr.3,0 m2  4,10 m2

3,d,obciążenia budynku prawidłowe /wielkosć i układ obciążeń/ patrz.pkt.2/

3.e..bud. będzie posiadal instalację Wod-kan. przylącze z zbiornikami,studnię z przyłączem

,3.f.przyłącze elektryczne kabel ziemny z slupa wraz z instalacją wewnętrzną,

3.g.Szerokosc,drzwi,okien.Wyskosci pomieszczeń doświetlenie prawidłowe

4 BUDYNEK PO PRZEKAZANIU DO UŻYTKOWANIA, NALEŻY UŻYTKOWAĆ ZGODNIE Z PROJEKTOWANYM PRZEZNACZENIEM, UTRZYMYWAĆ W NALEŻYTYM STANIE TECHNICZNYM, PRZEZ DOKONYWANIE BIEŻĄCYCH REMONTÓW ORAZ NAPRAW.

5.Budynek po oddaniu do uzytkowania należy  bezwzględnie dokonywać przeglądy okresowe 1 – 5 letnie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

6.Należy założyć książkę obiektów budowlanych zgodnie z obowiązującymi

przepisami

Części opinii do orzeczenia technicznego

Koniec obliczeń statycznych dla części projektowanej nadbudowy oraz dla

opinii   o możliwoci nadbudowy istn. budynku .

Obliczenia statyczne zawierają 106 stron i są ponumerowane od 1 do 106

Skawica dnia 2022-09-06·    ……………………………………..

SPRAWDZIŁ;